Corso di MECCATRONICA

Si simuli l’innesto frizione (partenza da fermo) del veicolo schematizzato in figura mediante un sistema ridotto, limitatamente alla fase di slittamento o slip*.

Sono assegnati i segg. dati:

coppia motrice:

Mm=70 + 20 t per t 1 s (in Nm, t in s)

Mm=90 Nm per t > 1 s.

coppia resistente, ridotta all’asse primario del cambio: Mr=30 Nm, costante;

coppia d’attrito trasmessa dalla frizione (in Nm, t in s): Mf=50 t;

coefficiente di smorzamento viscoso (asse motore): rm=0.09 Nms/rad;

coefficiente di smorzamento viscoso (ridotto all’asse primario del cambio): rr=0.05 Nms/rad;

momento d’inerzia di massa del motore: Im=0.2 kg m2;

momento d’inerzia di massa della trasmissione ridotto all’asse primario del cambio: Ir=1.5 kg m2;

velocità angolari a t = 0: m=80 rad s-1; r=0.

Si mostrino i grafici di m(t) e r(t) sovrapposti e si introduca un terminatore che interrompa la simulazione ad innesto avvenuto.

Mm

Mr

Mf

rm

rr

Im

Ir

frizione

*: m-r>0