Corso di MECCATRONICA

Prof. A. SENATORE

Prova del xx

Una molla pneumatica semplice è schematizzabile mediante un cilindro metallico contenente aria in pressione (fig. 1). Ipotizzando una perfetta tenuta tra pistone e cilindro ed indicando con S la superficie del pistone, la reazione della molla pneumatica semplice è quindi:

Rx=Spx−patm

in cui

px=p011+xh0γ		trasformazione adiabatica =1.41

ove h0 e p0 sono, rispettivamente, la posizione del pistone e la pressione nel cilindro quando la massa m è in equilibrio statico (x=0):

R0=Sp0−patm=mg

Assumendo i seguenti dati:

alesaggio pistone = 20 mm; m = 100 kg; h0 = 100 mm.

- si simuli il comportamento dinamico del sistema massa - molla pneumatica semplice con condizioni iniziali x(0)=0, v(0)=2.0 m s-1;

- si valuti il periodo delle oscillazioni libere;

- si simuli la risposta dello stesso sistema quando è presente una forza verticale sinusoidale di ampiezza 1000 N e frequenza 1.0 Hz;

- si valuti la rigidezza  della molla pneumatica definita come derivata, valutata nella posizione di equilibrio, della reazione R(x), presa col segno cambiato, rispetto alla variazione di altezza x.

figura 1

patm=101325 Pa