Corso di MECCATRONICA

Un sistema di percussione può essere schematizzato secondo il modello ad un grado di libertà di figura 1.

Figura 1

L’elemento elastico lineare di rigidezza k esplica una forza diversa da zero solo quando la posizione x(t) della massa m è minore della sua lunghezza a riposo L0.

Si effettui la simulazione della dinamica x(t) della massa m, assumendo i seguenti dati:

m = 1 kg

F0 = 10 N, sempre con il verso di figura 1

L0 = 0.20 m

k = 5.0 103 N/m

Si assuma la presenza di dissipazione per attrito viscoso secondo un parametro r = 5 kg/s.

Condizioni iniziali: x0 = 0.50 m; v0=0 m/s.

Si mostri – inoltre - il grafico nel tempo della forza scambiata dall’elemento elastico con il suolo.