- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

- FACOLTA’ DI INGEGNERIA

- CORSO DI MISURE INDUSTRIALI

- Anno Accademico 2010/2011

- Esame scritto 10.01.2011

- ESERCIZIO N. 1

- Una termocoppia è caratterizzata dalla seguente relazione ingresso uscita

V=K1(T1−T0)−K2(T1−T0)2

ove:

K1=(3,993±0,004)⋅10−2mVK			K2=(1,836±0,002)⋅10−5mVK2

T0=273,15±0,08K					T1=122±1°F

- Determinare la tensione V e la relativa incertezza.

- ESERCIZIO N. 2

- Si determini la sensibilità statica di uno strumento avente una caratteristica lineare, sapendo che

- in corrispondenza ad un ingresso nullo, per 10 volte, si misura un’uscita che ha valore medio di 420,15 u.m. (unità di misura) e scarto quadratico medio di 0,55 u.m.;

- in corrispondenza ad un ingresso di 852,4±0,6 u.m. si misura 30 volte un’uscita che ha valore medio di 3350,65 u.m. e scarto quadratico di 0,30 u.m.

L’Allievo, dopo aver determinato le incertezze sulle varie grandezze misurate con livello di confidenza del 95%, dovrà valutare anche l’incertezza associata alla sensibilità statica.

- ESERCIZIO N. 3

Un’asta di una struttura reticolare è costituita da un elemento tubolare in acciaio, sul quale vengono collocati 4 estensimetri elettrici a resistenza per la misura del carico N in direzione assiale.

La collocazione degli estensimetri e la loro disposizione sul ponte di Wheatstone è simile a quella illustrata in figura

Le caratteristiche del tirante ed dell’estensimetro sono:

- TIRANTE

- Diametro esterno D = 1 in

Diametro interno d = 2,28 cm

Modulo di Young E = 205 GPa

Coefficiente di Poisson ν = 0,3

- ESTENSIMETRO

- Fattore di taratura K = 2,055±0,5%

Resistenza estensimetro Ro = 120±3%

Se si utilizza un voltmetro a resistenza interna 750Ω per la misura dello sbilanciamento del ponte, determinare l’errore di inserzione e quindi la correzione da apportare alla lettura.

Se lo sforzo normale applicato al tirante è pari a 14,8 kN, quale è il valore in mV dello sbilanciamento del Ponte?