UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

FACOLTA’ DI INGEGNERIA

CORSO DI MISURE INDUSTRIALI

Prof. Ferdinando Luminoso

anno accademico 2010/2011

Esame scritto

1) Un trasduttore presenta una caratteristica non lineare fornita dalla seguente espressione:

gu= - 0,001 gi 3 + 0,015 gi 2 +2,5 gi ove gu è la grandezza in uscita e gi è la grandezza in ingresso.

Considerando che gi varia nell’intervallo di valori compreso tra 0 e 10, l’allievo determini:

-i valori della sensibilità minima e della sensibilità massima.

- l’errore relativo massimo che si commette, approssimando la caratteristica con una retta passante per gli estremi della curva.

2) Si determini l’incertezza correlata all’area di una piastra rettangolare avente le seguenti dimensioni:

lato lungo = cm 10,12 ± 0,05

lato corto = cm 8,10 ± 0,05

3) Un’asta di una struttura reticolare, avente funzione di tirante, è costituita da un cilindro di acciaio avente un diametro D = 2 in.

Su di essa vengono collocati quattro estensimetri elettrici a resistenza per la misura del carico N in direzione assiale, in maniera simile a quanto rappresentato in figura:

Sapendo che :

il fattore di taratura k= 2,055 ± 0, 5%

Modulo di Young E = 205 GPa

Coefficiente di Poisson υ= 0,30

Resistenza dell’estensimetro R0 = 120 ± 0, 3% Ω

L’allievo determini il valore del carico N, per il quale il ponte di Wheatstone, alimentato a una tensione di 10 V evidenzia una variazione della tensione misurata di 4 mV.

Determini inoltre l’errore relativo di inserzione dovuto all’utilizzo di un voltmetro con impedenza di 1000 Ω.