Dinamica dei rotori

5.1 Introduzione

In tutti i macchinari sono, di norma, presenti organi rotanti, in genere definiti “rotori” (parte rotante di una turbina, di un compressore assiale o centrifugo, di un motore elettrico, alberi a gomiti delle macchine alternative, le eliche per la propulsione navale ed aerea, le ruote di un autoveicolo, ecc.) cinematicamente connessi alla parte fissa della macchina stessa, detta statore o incastellatura.

Lo studio dei problemi correlati con tali organi costituisce pertanto un fondamentale capitolo della meccanica delle macchine. Una prima categoria di problemi è legata alle azioni d'inerzia che nascono per effetto della rotazione; una seconda categoria di problemi è connessa alle vibrazioni che possono nascere in un rotore, vibrazioni che possono essere assiali, trasversali o torsionali, o esistere anche modi di vibrare composti, per esempio modi flesso-torsionali.

Si ritiene opportuno mettere in evidenza che le oscillazioni flessionali eccitate dalle azioni d'inerzia rotanti che nascono nei  rotori, danno luogo al particolare problema delle velocità critiche flessionali.

Nella realtà ogni rotore sotto l’azione delle forze di inerzia centrifughe, si deforma secondo una linea elastica che appare diversa in funzione della velocità angolare; quando la velocità angolare del rotore, infatti, è prossima ad una delle n velocità critiche, l’eccitazione dovuta alle azioni inerziali produce una linea elastica che presenta n-1 nodi, in guisa che le distribuzioni di eccentricità si allontanano rispetto a quelle del caso statico.

Molti degli effetti dinamici che si manifestano durante il funzionamento dei  rotori derivano dal fatto che un rotore reale è per definizione “sbilanciato” nonostante venga sottoposto, alla fine delle operazioni costruttive, ad un 'operazione di bilanciamento che, anche se condotta con i macchinari più sofisticati, comporta sempre uno sbilanciamento residuo che genera, durante la rotazione del rotore, forza e coppie d'inerzia rotanti.

5.2 Concetto di sbilanciamento statico e dinamico di un rotore.

Il rotore di una macchina, ancorché assialsimmetrico, ruota intorno ad un asse che, normalmente, non è né baricentrico né principale d'inerzia ; la condizione ideale (assenza di forze e coppie d'inerzia indesiderate), infatti, che vede un'ipotesi di perfezione tecnica, è impossibile da raggiungere nella pratica.

Per avvicinarsi alla situazione di rotore “ideale”, a conclusione delle fasi costruttive del rotore, vengono effettuate sullo stesso due operazioni, non necessariamente distinte, che prendono il nome di bilanciamento statico e bilanciamento dinamico del rotore.

Un rotore si dice staticamente sbilanciato, quando l’asse di rotazione fisso non passa per il suo baricentro ma è principale di inerzia. In tali condizioni, rappresentate in maniera simbolica in figura 5.1, se la velocità angolare  è costante, nasce una forza d’inerzia centrifuga data da Fi=meω2 essendo “e” la distanza del baricentro dall'asse di rotazione.

Figura 5.1: Modello di rotore staticamente sbilanciato

Lo sbilanciamento statico può essere evidenziato senza mettere in rotazione il rotore. La prova consiste nel posizionare orizzontalmente il rotore stesso (figura 5.2) su due appoggi a rulli; il rotore è, quindi, libero di ruotare intorno ad un asse orizzontale. I due rulli di ciascun appoggio ruotano folli intorno ai rispettivi assi e, con lo scopo di ridurre le forze d'attrito, sono montati su cuscinetti a sfere. In queste condizioni è sufficiente un piccolo momento per mettere in rotazione il rotore e tale rotazione avviene intorno all'asse del rotore, la cui traccia O coincide con l'intersezione delle due normali nl ed n2 comuni, condotte nei punti di contatto tra la portata ed i rulli.

Nelle condizioni descritte la forza peso P del rotore (figura 5.2, b) ha un momento rispetto al polo O, dato da Pesinθ, momento che tende a portare il rotore nella posizione di equilibrio stabile, che vede il baricentro G disposto sulla verticale passante per O. Raggiunta questa posizione, il valore del momento della forza peso si annulla.

È da osservare che l'altra posizione di equilibrio del rotore, rappresentata nella (figura 5.2, c) è di equilibro instabile.

Figura 5.2: Dispositivo per la visualizzazione dello sbilanciamento statico

Si può concludere dicendo che lo sbilanciamento statico del rotore è messo in evidenza dalla circostanza che il rotore, posto in una posizione angolare qualsiasi, si mette in rotazione raggiungendo alla fine la posizione di equilibrio stabile.

È infine da sottolineare che se il rotore è staticamente sbilanciato e viene messo in rotazione, lo sbilanciamento statico darà luogo ad una forza centrifuga rotante che provoca la vibrazione dei supporti.

Un rotore si dice, invece, dinamicamente sbilanciato, quando il suo asse di rotazione, pur essendo baricentrico, non è centrale d'inerzia.

In tali condizioni, figura 5.3, se la velocità angolare  è costante nascono due coppie di inerzia che, se si assume come riferimento una terna rotante insieme con il corpo, con asse z coincidente con quello di rotazione, sono date, da:

| Mx(i)=−Iyzω2; My(i)=Ixzω2 | (5.1) |
| --- | --- |

dove le grandezze Iyz  ed Ixz sono i prodotti di inerzia del sistema rispettivamente rispetto agli assi y,z e x,z.

Figura 5.3: Modello di rotore dinamicamente sbilanciato.

Lo sbilanciamento dinamico di un rotore non può essere messo in evidenza con una prova statica come quella prima descritta, in quanto, essendo l'asse di rotazione baricentrico, il rotore, portato in una qualsiasi posizione angolare, vi resta (equilibrio indifferente).

Per mettere in evidenza la presenza di uno sbilanciamento dinamico è necessario porre in rotazione ( = costante) il rotore: ciò provoca l'insorgere di una coppia d'inerzia rotante, che provoca la vibrazione dei supporti.

In generale un rotore si definisce “sbilanciato” nel senso che coesistono entrambe le forme di sbilanciamento suesposte; l'organo meccanico, infatti, ruota attorno ad un asse non baricentrico e non principale d'inerzia. Allorché un siffatto rotore è posto in rotazione attorno ad un asse fisso, su di esso si sviluppano, per quanto detto, sia una forza centrifuga sia una coppia risultante.

In molti casi, tuttavia, forza e coppia sono così piccole da poter essere considerate nulle, almeno ai fini pratici. In altri casi la forza e la coppia possono provocare gravi disturbi funzionali; esse causano, infatti, il manifestarsi di reazioni rotanti sui supporti del rotore e quindi l'innesco di fenomeni vibratori nei supporti stessi e nelle strutture con essi collegate. In questi casi è necessario procedere, come già accennato, alla compensazione delle cause disturbanti “bilanciamento del rotore”.

5.3 Bilanciamento dei rotori rigidi

Come anticipato, il rotore di una macchina, pur essendo progettato e costruito per ruotare intorno ad un asse centrale d'inerzia, ruota di fatto intorno ad un asse che non è né baricentrico né principale d'inerzia. Far coincidere l'asse di rotazione con un asse centrale d'inerzia richiederebbe una perfezione tecnica che è irraggiungibile in pratica.

Tra le più comuni ed inevitabili cause di imprecisione costruttiva figurano:

1) gli errori di lavorazione alle macchine utensili;

2) gli effetti di accumulo delle tolleranze di lavorazione nell'assemblaggio delle varie parti che costituiscono il rotore;

3) le distorsioni dovute al montaggio a caldo;

4) le soffiature od inclusioni nei pezzi ricavati a partire da semilavorati ottenuti per fusione.

Come effetto dello sbilanciamento, durante la rotazione si generano una forza ed una coppia d'inerzia rotanti col rotore, che costituiscono le principali cause di indesiderate vibrazioni della macchina.

Per i motivi suddetti ciascun rotore od organo rotante, al termine delle operazioni costruttive, deve essere opportunamente bilanciato allo scopo di ridurne lo sbilanciamento fino a portarlo al di sotto di un preciso valore “sbilanciamento residuo”, il cui valore limite viene fissato dalle norme per ciascuna tipologia di rotore.

È da osservare inoltre che nel corso del normale funzionamento della macchina lo sbilanciamento del rotore in genere aumenta, sicché si rende spesso necessario includere, tra le revisioni periodiche della macchina stessa, un nuovo bilanciamento del rotore.

Tra i motivi che portano al suddetto aumento dello sbilanciamento si ricordano:

1) l'accumulo di depositi sul rotore, quando lo stesso ruota in un mezzo (gas, vapore, acqua, ecc.), che trasporta sostanze che lentamente ed in maniera non uniforme si fissano al rotore;

2) la corrosione di alcune parti del rotore per effetto di altre sostanze trasportate dal fluido che evolve nella macchina;

3) la deformazione dell'organo rotante conseguente ad urti accidentali.

Se infine, tra le operazioni di revisione di una macchina è richiesto lo smontaggio di alcune parti del rotore, a rimontaggio effettuato è necessario procedere ad un nuovo bilanciamento del sistema completo.

Per quanto si riferisce agli effetti negativi delle vibrazioni provocate dallo sbilanciamento di un rotore ricordiamo:

a) l'usura dei cuscinetti e delle tenute;

b) le rotture per fenomeni di fatica;

c) le vibrazioni delle strutture di sostegno della macchina (fondazioni delle macchine) e delle strutture disposte nelle immediate vicinanze;

d) la rumorosità che può raggiungere livelli sonori inaccettabili.

Per meglio comprendere la differenza tra sbilanciamento statico e quello dinamico, volendo simulare i due fenomeni attraverso una rappresentazione grafica, si consideri un rotore rigido costituito da un cilindro di materiale omogeneo, che ruoti intorno al suo asse di figura (figura 5.4, a): un rotore ideale siffatto sarebbe perfettamente bilanciato. Esso diventa staticamente sbilanciato se una piccola massa “sbilanciante” m, che considereremo puntiforme, viene disposta sulla superficie esterna del cilindro, in corrispondenza della mezzeria del corpo (figura 5.4, b).

Figura 5.4: Simulazione dello sbilanciamento statico

Per l'applicazione della massa m, il baricentro G' del rotore, ora di massa (M + m), si sposta dall'asse di rotazione, avvicinandosi ad m.

Indicando con M la massa del rotore, m la massa sbilanciante, r la distanza di m dall'asse di rotazione e con e la distanza di G' dall'asse di rotazione, la relazione che esprime che G' è il nuovo baricentro del sistema si scrive:

| mr−e=M⋅e | (5.2) |
| --- | --- |

dalla quale si ricava:

| e=m⋅rM+m≃m⋅rM | (5.3) |
| --- | --- |

È da notare che anche con la disposizione di due masse m/2 nello stesso piano assiale, equidistanti dall'asse x (figura 5.5) il rotore risulta staticamente sbilanciato e vale la (5.3). Lo sbilanciamento statico provoca, durante la rotazione del rotore, una forza centrifuga Fc rotante data da:

| Fc=eM+mω2=mrω2 | (5.4) |
| --- | --- |

Figura 5.5: Simulazione dello sbilanciamento statico (due masse sbilancianti)

Il rotore ideale diventa dinamicamente sbilanciato (figura 5.6), se ad esso si aggiungono due masse sbilancianti m, disposte in un piano contenente l'asse del rotore, e poste ad una eguale distanza dall'asse stesso.

Figura 5.6: Simulazione dello sbilanciamento dinamico

Se le due masse m (figura 5.7), sempre disposte in uno stesso piano assiale e ad uguale distanza r dall'asse di rotazione, non sono equidistanti da G, il baricentro dell'intero sistema (M + 2m) si sposta in G', l'asse principale d'inerzia si inclina di un angolo  rispetto all'asse di rotazione e quindi, l'asse di rotazione è ancora baricentrico, ma non centrale d'inerzia.

Figura 5.7: Simulazione dello sbilanciamento dinamico con due masse non simmetriche rispetto all’asse x

In entrambi i casi, che simulano lo sbilanciamento dinamico del rotore, nasce un momento di inerzia My dato da:

| My=Fc⋅2d=2mrω2⋅d | (5.5) |
| --- | --- |

Nel caso più generale di rotore sbilanciato sia staticamente che dinamicamente (figura 5.8), le due masse sbilanciatrici m1 ed m2, non più necessariamente uguali, giacciono in due piani assiali diversi.

Durante la rotazione del rotore esse diventano sede di due forze d'inerzia centrifughe di modulo pari a:

| Fc,1=m1rω2; Fc,2=m2rω2 | (5.6) |
| --- | --- |

Nella figura 5.8 è riportata la risultante Fc di predette forze di inerzia, come pure sono riportati i momenti M1 ed M2 indotti dalle forze Fc,1 ed Fc,2  rispetto al baricentro G’. Con Mc è indicato il momento risultante.

Figura 5.8: Simulazione dello sbilanciamento statico e dinamico

È da notare che lo sbilanciamento globale può essere simulato, più semplicemente, con una sola massa m, posta a distanza d dal piano x-y: durante la rotazione del rotore si genera una forza centrifuga Fc ed un momento Mc (figura 5.9), i cui moduli sono dati da:

| F=mrω2; Mc=mrω2⋅d | (5.7) |
| --- | --- |

Figura 5.9: Simulazione dello sbilanciamento con una sola massa

5.3.1 Masse bilanciatrici

Il bilanciamento di un rotore viene, di norma, condotto mediante l'applicazione di due sole masse bilanciatrici disposte in altrettanti piani, normali all'asse di rotazione che prendono il nome di piani di correzione. Essi, pur potendo essere qualsiasi, vengono tuttavia fissati opportunamente, allo scopo di evitare che le operazioni di bilanciamento possano influire negativamente sulla funzionalità del rotore.

Con riferimento al caso di rotore staticamente sbilanciato tale operazione può essere effettuata disponendo due masse m’ nei piani I e II, riportate in nero nella figura 5.10. Lo stesso risultato si ottiene asportando, dalla massa del rotore, le masse m* riportate a tratteggio nella stessa figura.

Figura 5.10: Bilanciamento statico

Le due masse bilancianti vanno, ovviamente, disposte nello stesso piano assiale contenente la massa sbilanciante m e ad una distanza r' dall'asse di rotazione e devono soddisfare alla relazione:

| Fc=mrω2=2Fc'=2m'r'ω2=2m*r'ω2 | (5.8) |
| --- | --- |

che assicura che il baricentro G del sistema, costituito dal rotore e dalle masse m ed m', giace sull'asse di figura del rotore.

Nel caso in cui il rotore risulti sbilanciato dinamicamente, allora l’operazione di bilanciamento può essere condotta mediante l’aggiunta di due masse m’ disposte nello stesso piano assiale che contiene la massa m, così come illustrato nella figura 5.11.

Figura 5.11: Bilanciamento statico mediante aggiunta (asportazione) di due masse

Così operando, infatti, si determina una coppia My'  uguale e contraria a quella sbilanciante My se risulta verificata la condizione:

| My=2Fc⋅d=2mrω2d=My'=2m'r'ω2d' | (5.9) |
| --- | --- |

e, quindi:

| mrd=m'r'd' | (5.10) |
| --- | --- |

Naturalmente il valore delle masse bilancianti m' risulta tanto più piccolo quanto più grande è la distanza r', cosa che si verifica, ovviamente anche nel caso precedentemente trattato.

È opportuno osservare che se è soddisfatta la (5.10), il prodotto d'inerzia Ixz delle due masse sbilanciatrici m ed il prodotto d'inerzia Ixz' delle due masse bilancianti m' risultano uguali e di segno contrario.

Risulta infatti:

| Ixz=12mxz=−2mdr; Ixz'=12m'x'z'=2m'r'd' | (5.11) |
| --- | --- |

Le (5.11) assicurano che il prodotto d'inerzia Ixz dell'intero sistema (M, 2m, 2m') è nullo, e, quindi, che l'asse di rotazione del rotore bilanciato è centrale d'inerzia.

Nel caso più generale di un rotore che sia staticamente e dinamicamente sbilanciato, rappresentato nella figura 5.12, nella quale, per semplicità non è stato disegnato il rotore ma solo le masse m1 ed m2 che producono l’effetto sbilanciante.

Figura 5.12: Bilanciamento dinamico

In questo caso le forze centrifughe Fl ed F2, dovute alle predette masse, possono essere scomposte rispettivamente nelle forze F1', F1} } edF rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{'} } ,F rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{  che valgono, con le notazioni di figura:

| F1'=F1b1a1+b1; F1} } = { {F rSub { size 8{1} } a rSub { size 8{1} } } over {a rSub { size 8{1} } +b rSub { size 8{1} } } } } {} # F rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } = { {F rSub { size 8{2} } b rSub { size 8{2} } } over {a rSub { size 8{2} } +b rSub { size 8{2} } } } ;F rSub { size 8{2} } rSup { size 8{=F2a2a2+b2 | (5.12) |
| --- | --- |

Le forze centrifughe risultanti Fc,I ed Fc,II in ciascuno dei due piani di correzione possono essere bilanciate applicando due masse mI ed mII, poste a distanza rI ed rII dall'asse di rotazione, nella direzione delle due forze Fc,I ed Fc,II (figura 5.13) e tali che:

| Fc,I=mIrIω2; Fc,II=mIIrIIω2 | (5.13) |
| --- | --- |

Figura 5.13: Masse bilancianti disposte nei piani di correzione

Anche in questo caso valgono le considerazioni valide anche per i casi precedentemente trattati, e cioè:

  - i valori delle masse mI ed mII risulteranno tanto più piccoli quanto più grandi si fissano i valori dei raggi rI ed rII, valori che evidentemente non potranno superare quelli dei raggi delle sezioni di estremità del rotore;

  - il bilanciamento può essere ottenuto mediante asportazione, per foratura, di due masse (mI) ed (mII), riportate in bianco nella figura 5.13, simmetriche delle masse bilancianti mI ed mII rispetto all'asse di rotazione del rotore.

A conclusione di questo paragrafo si può affermare che, come volevasi dimostrare, in ciascuno dei tre casi esaminati è possibile realizzare il bilanciamento di un rotore a mezzo di due sole masse bilanciatrici, opportunamente disposte in due qualsiasi prefissati piani di correzione.

Da ciò discende anche che, comunque si scelgano due piani normali all'asse, in ciascuno di tali piani lo sbilanciamento sarà riconducibile ad una sola forza centrifuga, avente modulo, direzione e verso opportuni.

Queste forze, nel caso di rotore staticamente e dinamicamente sbilanciato, sono le forze Fc,l ed Fc,II, determinate relativamente ai piani di correzione I e II prefissati.

Una volta chiariti i concetti di bilanciamento attraverso la più opportuna disposizione di masse bilanciatrici da collocare in  piani di correzione, o, in alternativa bilanciamento per asportazione di massa, è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che lo sbilanciamento di un rotore, simulato in precedenza mediante masse sbilancianti fittizie presenti sul rotore reale, non è noto a priori  e deve essere, perciò, determinato sperimentalmente mediante l'impiego di macchine bilanciatrici.

In altri termini, per poter procedere alle operazioni di bilanciamento mediante la disposizione di opportune masse nei piani di correzione, è necessario conoscere l’entità dello sbilanciamento e la “collocazione” delle masse sbilancianti. Tale operazione può essere effettuata appunto mediante macchine bilanciatrici che possono essere di tipologie più o meno sofisticate.

Nelle macchine bilanciatrici moderne, a valle della operazione di bilanciamento, viene quantificato il valore di quello che viene definito come  sbilanciamento residuo che, come già anticipato in precedenza, deve essere contenuto entro limiti fissati dalla normativa (norme ISO 1940 e 1973 – E). Tale valore deve essere riportato a corredo delle specifiche tecniche del rotore che è stato sottoposto all’operazione di bilanciamento.

L'esperienza ha messo in evidenza che per rotori della stessa classe lo sbilanciamento residuo e* detto anche “tolleranza di equilibratura”, si deve assumere inversamente proporzionale alla velocità angolare  del rotore stesso:e∗ω=costante. Esprimendo in m il valore dell'eccentricità residua, si definisce come grado o classe di equilibratura G (Balance quality grade), proprio il prodotto dell' eccentricità massima ammissibile per la velocità angolare del rotore espresso in mm/s:

G=e∗1000⋅ω=e∗1000⋅2πn60

dove n è la velocità angolare in giri/min. I valori di G per diverse tipologie di motori sono riportati nella seguente tabella.

| G [mm/s] | Tipo di Rotore |
| --- | --- |
| 0,4 | Giroscopi |
| 1,0 | Indotti di piccoli motori veloci, con elevate esigenze di equilibratura. Azionamenti di rettifiche di alta precisione. |
| 2,5 | Rotori di turbine a vapore e a gas, turboaltematori, turbosoffianti, turbopompe. Turbine di propulsione di navi mercantili. Rotori di motori medi e grandi con elevate esigenze di equilibratura. Rotori di piccoli motori con buona esigenza di equilibratraa. Rotori di motori non compresi nelle condizioni per il grado 6,3. azionamenti di macchine utensili. |
| 6,3 | Indotti di piccoli motori elettrici, prodotti in serie, in applicazioni non sensibili alle vibrazioni oppure con montaggio con antivibranti. Indotti di medi e grandi motori elettrici (con altezza dell'albero di almeno 80 mm) senza speciali esigenze. Macchine utensili e parti di macchine utensili e di macchine in generale. Parti veloci di macchine operatrici, ceste di centrifughe. Volani, ventilatori, pompe centrifughe. Ingranaggi di riduttori di turbine marine di propulsione di navi mercantili. Cilindri e rulli per macchine da stampa. Rotori uniti a turbine a gas per l'aeronautica. Parti staccate di macchine con elevate esigenze. |
| 16 | Alberi di trasmissione, alberi cardanici con elevate esigenze di equilibratura. Parti di macchine agricole, di macchine molitorie, trebbiatrici. Parti di motori per vetture, autocarri, locomotori (a benzina o diesel). Alberi a gomito completi di volano e frizione a sei o più cilindri con elevate esigenze di equilibratura. |
| 40 | Ruote e cerchi di ruote per autovetture. Alberi di trasmissione e assali completi di autoveicoli. Alberi a gomito completi di volani e frizioni di motori a 4 tempi con 6 o più cilindri montati elasticamente, con velocità del pistone superiore a 9 m/s. Alberi a gomito completi di volani e frizioni di motori per vetture, autocarri e locomotive. |
| 100 | Alberi a gomito completi di motori diesel con 6 o più cilindri con velocità del pistone superiore a 9 m/s. Motori completi di autoveicoli e locomotive. |
| 250 | Alberi a gomito completi di motori diesel a 4 cilindri. montati rigidamente con velocità del pistone superiore a 9 m/s. |
| 630 | Alberi a gomito completi di motori a 4 tempi montati rigidamente. Alberi a gomito completi di motori diesel marini montati elasticamente |
| 1600 | Alberi a gomito completi di grandi motori a due tempi montati rigidamente |
| 4000 | Alberi a gomito completi di motori diesel marini montati rigidamente, con qualsiasi numero di cilindri, con velocità dei pistoni inferiore a 9 m/s. |

5.4 Effetti dello sbilanciamento

Da quanto precedentemente accennato, deriva che un rotore reale in condizioni di funzionamento a regime, ancorché sia stato sottoposto alle operazioni di bilanciamento, è sempre sede di una forza d’inerzia Fc  e di una coppia d’inerzia Mc, entrambi rappresentabili con vettori rotanti con il rotore stesso, che si vanno a scaricare sui supporti.

Considerato il rotore di una macchina fissa, cioè solidale alla terra, la forza rotante Fc, come visto nel paragrafo 5.3, può scomporsi in due componenti armoniche lungo gli assi della terna fissa (solidale alla terra) di ampiezza Fc e pulsazione , coincidente con la velocità angolare del rotore. Per effetto di tali forze il sistema costituito dal rotore e dai due supporti, sistema finora considerato rigido, compie oscillazioni forzate armoniche di pulsazione  sia nel piano verticale che nel piano orizzontale.

Il sistema ruota come schematicamente è rappresentato in fig.5.14; l’asse del rotore descrive un’orbita ellittica.

Figura 5.14: Moto di whirling

Il moto descritto viene indicato nella letteratura tecnica di lingua inglese nome di whirling.

Le ampiezze delle due oscillazioni forzate e quindi le dimensioni dei semiassi dell'orbita ellittica variano al variare di . Per velocità angolari relativamente basse rispetto alle pulsazioni proprie del sistema, le ampiezze dei suddetti moti forzati sono molto piccole: in queste condizioni il rotore può ritenersi rigido. Le stesse ampiezze diventano invece molto grandi, quando la pulsazione delle azioni forzanti armoniche, si avvicina o al limite eguaglia una delle pulsazioni naturali del sistema (risonanza).

Le velocità angolari per le quali le suddette risonanze si verificano prendono, come noto, il nome di velocità critiche del sistema e si manifestano con violente vibrazioni dei supporti del rotore.

Considerazioni analoghe a quelle fatte per la forza di inerzia Fc possono farsi per la coppia di inerzia Mc che dà luogo ancora a due componenti armoniche con pulsazione  che determinano oscillazioni forzate nella direzione degli assi ed.

L’asse del rotore descrive, in conseguenza, una traiettoria conica, come mostrato qualitativamente nella figura 5.15.

Figura 5.15: Moto conico descritto dall’asse del rotore (wobbling)

Un moto di questo tipo è indicato nella letteratura tecnica di lingua inglese con il nome di wobbling.

Anche in questo caso, se la velocità angolare uguaglia una delle pulsazioni proprie del sistema, si verificano condizioni di risonanza ed i punti dell'asse deformato descrivono ellissi di notevole ampiezza.

Le velocità per le quali queste condizioni si verificano sono ancora definite come velocità critiche del sistema e per esse valgono considerazioni analoghe a quelle già fatte per il moto di whirling.

In conclusione si può dire che la forza rotante Fc ed il momento rotante Mc deformano periodicamente il sistema rotore-supporti e ciò si manifesta con vibrazioni dei supporti, vibrazioni che diventano partico-larmente violente e pericolose in corrispondenza delle velocità critiche.

Il valore dello sbilanciamento residuo deve essere contenuto entro certi limiti fissati dalla normativa tecnica, per le diverse classi di rotori.

Dato un corpo ed un punto, tra tutte le rette passanti per il punto ne esistono tre, mutuamente normali, rispetto ad una delle quali il momento d'inerzia del corpo è massimo e rispetto ad un'altra delle quali è minimo. Queste tre rette diconsi assi principali d'inerzia relativi al punto scelto. Se questo è il baricentro del corpo, i tre assi si definiscono assi centrali d'inerzia.

L'operazione di bilanciamento statico consiste nel portare il valore di "e" al disotto di un valore limite e* fissato da norme internazionali, per ogni tipo di rotore, in considerazione delle sue condizioni di funzionamento.

L'operazione, che tende a far coincidere l'asse di rotazione con un asse centrale d'inerzia, prende il nome di bilanciamento dinamico del rotore. L’operazione di bilanciamento statico e quella di bilanciamento dinamico vengono in genere effettuate contemporaneamente su macchine, indicate col nome di macchine bilanciatrici.