Dinamica del manovellismo di spinta

9.1 Introduzione

In questo capitolo viene trattato lo studio dinamico di una macchina alternativa, con particolare riferimento ai motori a combustione interna alternativi che, certamente, rappresentano la classe di macchine motrici più diffusa. L’analisi dinamica del meccanismo (figura 9.1) viene condotta utilizzando i risultati dello studio cinematico del manovellismo del quale verranno solo richiamati le formule relative alla determinazione dello spostamento, della velocità e dell’accelerazione del pistone, della biella e della manovella.

Figura 9.1: Meccanismo di spinta rotativa

9.2 Richiami di cinematica

I risultati di seguito riportati derivano dallo studio cinematico del meccanismo di spinta, condotto ritenendo rigidi gli organi che lo costituiscono e trascurando i giochi: ciò consente di considerare il sistema ad un grado di libertà. Viene, inoltre, assunta costante la velocità angolare.

9.2.1 Bottone di manovella

Con riferimento alla figura 9.2, il moto sB del bottone di manovella, individuato dal punto B, la velocità vB e l’accelerazione wB sono dati, rispettivamente da:

| sB=rθ=rωt | (9.1) |
| --- | --- |

| vB=dsBdt=rω | (9.2) |
| --- | --- |

| wB=rω2 | (9.3) |
| --- | --- |

Figura 9.2: Moto del bottone di manovella

9.2.2 Piede di biella

Il punto C, intersezione dell'asse dello spinotto col piano del moto, descrive, come qualsiasi altro punto del pistone, una traiettoria rettilinea compresa tra i punti Cl e C2 , mentre la manovella ruota di un angolo compreso tra  e  (figura 9.3). Il segmento C1C2 viene indicato col nome di corsa del pistone ed ha una lunghezza pari a 2r: il punto Cl è detto punto morto superiore, mentre il punto C2 punto morto inferiore.

Il punto C descrive un moto periodico con periodo pari a T=2πω=60n avendo indicato con n la velocità angolare della manovella espressa in giri/min.

Se si assume come variabile indipendente l'angolo  = t, il moto di C risulta funzione di  di periodo pari a 2.

Figura 9.3: Moto del piede di biella

Indicando con  il moto rapporto caratteristico tra la lunghezza l della biella ed il raggio r della manovella, il moto sC del piede di biella è dato da:

| sC=r1−cosθ+μ−μ1−sinθμ2 | (9.4) |
| --- | --- |

In sostituzione di tale formula esatta si impiegano spesso le seguenti formule approssimate:

| sC=r1−cosθ | (9.4’) |
| --- | --- |

| sC=r1−cosθ+1−cos2θ4μ | (9.4”) |
| --- | --- |

La velocità vC  si ottiene derivando la (9.4) rispetto al tempo, ottenendosi:

| vC=rωsinθ+sin2θ2μ2−sin2θ | (9.5) |
| --- | --- |

In sostituzione di tale formula esatta si impiegano ancora formule di prima o seconda approssimazione:

| vC=rωsinθ | (9.5’) |
| --- | --- |

| vC=rωsinθ+sin2θ2μ | (9.5”) |
| --- | --- |

Con lo stesso ragionamento si può determinare l’accelerazione wC del piede di biella ottenendosi la formula esatta e due formule di prima e seconda approssimazione:

| wC=rω2cosθ+cos2θμ2−sin2θ+sin22θ4μ2−sin2θ3/2 | (9.6) |
| --- | --- |

| wC=rω2cosθ | (9.6’) |
| --- | --- |

| wC=rω2cosθ+cos2θμ | (9.6”) |
| --- | --- |

Riprendendo in esame l'espressione di seconda approssimazione (9.6”) si può osservare che essa è composta da due termini:

| wC'=rω2cosθ | (9.7) |
| --- | --- |

| wC} } =rω rSup { size 8{2} } { {cos2θ} over {μ} } } { | (9.8) |
| --- | --- |

che vengono indicati come accelerazione del primo e del secondo ordine rispettivamente.

L'accelerazione del primo ordine wC'è una funzione armonica di ampiezza r2 e pulsazione , mentre l'accelerazione del secondo ordine wC} } } { è una funzione armonica di ampiezza r2 e pulsazione 2: si tenga presente che quest'ultima ampiezza risulta, per  = 4, quattro volte più piccola di quella dell'accelerazione del primo ordine.

9.2.3 Biella

Il moto della biella è un moto piano e, nell'ipotesi di biella rigida, risulta dalla composizione di un moto di traslazione nel piano del moto e di un moto di rotazione intorno ad un asse normale allo stesso piano: il moto relativo tra due suoi punti è dovuto al solo moto di rotazione della biella. Da ciò deriva che, se è noto il moto di un punto P della biella, il moto di un qualsiasi altro punto Q della stessa può ottenersi come risultante della traslazione nota di P e della rotazione di Q intorno a P.

Considerato che, una volta assegnata la velocità angolare  della manovella, il moto del punto B è, come si è visto, di immediata determinazione, è conveniente riferire il moto di qualsiasi punto della biella a quello di B.

Senza entrare nel merito, si ricorda che la determinazione della traiettoria di un generico punto D della biella  ricadente sul suo asse longitudinale (figura 9.4), della velocità vD e dell’accelerazione wD, può essere condotta per via analitica o per via grafica.

Figura 9.4: Moto di un punto della biella

9.3 Studio dinamico: le forze di inerzia

Per la determinazione delle forze d'inerzia che derivano dal moto dei membri che costituiscono il manovellismo (manovella, pistone e biella), si assume costante la velocità angolare della manovella, trascurandosi, così, la “variabilità periodica” che caratterizza il funzionamento delle macchine alternative.

Il calcolo delle forze d'inerzia sulla manovella e sul pistone è immediato.

Sulla manovella, schematizzata come in figura 9.4’,  nasce una forza centrifuga rotante nella direzione AB (figura 9), di intensità pari a:

| Fr=Meω2=Mrrω2 | (9.9) |
| --- | --- |

Figura 9.4’: Schema di una biella

Nella (9.9) “M” è la massa della manovella, “e” è la distanza tra il baricentro G e l’asse di rotazione ed “Mr” è la massa ridotta della manovella.

Sul pistone di massa Ma nasce una forza d'inerzia alterna, diretta secondo l’asse del cilindro, di modulo pari a:

| Fa=MawC=Marω2cosθ+1μcos2θ | (9.10) |
| --- | --- |

avendo utilizzato come espressione dell’accelerazione wC la formula approssimata (9.6”). Si noti che il diagramma della funzione Fa=f(sC), a meno della scala, si può ottenere per ribaltamento del diagramma wC=fsC, che si dimostra essere parabolico.

Meno semplice è il calcolo delle forze e coppie d'inerzia che nascono nel moto della biella. Un metodo approssimato consiste nel sostituire la biella con il sistema dinamicamente equivalente costituito da due masse concentrate rispettivamente m1 nel piede di biella “C” e la seconda m2 in un generico punto P ricadente sull’asse della biella stessa (figura 9.5).

Figura 9.5: schema di una biella

I moduli delle forze di inerzia valgono:

| FC=m1wC | (9.11) |
| --- | --- |

| FP=m2wP | (9.12) |
| --- | --- |

Le masse equivalenti m1 ed m2 si calcolano, come noto, risolvendo il seguente sistema:

| m1+m2=Mm1c−m2h=0m1c2+m2h2=Mρ2 | (9.13) |
| --- | --- |

essendo  il raggio di girazione della biella, di massa M, rispetto ad un asse passante per G.

Per la forma particolare che la biella assume nelle macchine alternative la testa di biella risulta di massa considerevolmente più grande di quella del piede di biella ed il baricentro G risulta, per questo motivo, relativamente vicino al bottone di manovella B: se la massa m1 viene quindi disposta nel piede di biella C, la massa m2 dovrà essere disposta in un punto P, che, dovendo giacere alla destra di G risulterà tanto vicino a B da poterlo considerare coincidente con questo. In tali punti si considerano concentrate le due masse equivalenti m1' e m2' (figura 9.6).

Figura 9.6: Masse equivalenti concentrate nel piede e nella testa di biella

I valori di queste masse si ottengono risolvendo il sistema:

| m1'+m2'=M | (9.14) |
| --- | --- |

e valgono:

| m1'=mbl; m2'=mcl | (9.15) |
| --- | --- |

Si può dimostrare che il momento di inerzia che si calcola con le masse m1' e m2' risulta maggiore di quello effettivo, mentre la forza di inerzia FG dovuta alle masse stesse coincide con quella effettiva.

Da quanto detto si può affermare che, nei limiti delle approssimazioni imposte, sul manovellismo agiscono le seguenti forze di inerzia:

- Fr=−MrwB = forza di inerzia rotante dovuta al moto della manovella;

- FB=−m2'wB = forza di inerzia rotante dovuta al moto della biella;

- Fa=−MawC = forza di inerzia alternativa dovuta al moto del pistone;

- FC=−m1'wC = forza di inerzia alternativa dovuta al moto della biella.

In definitiva si può concludere che le forze di inerzia risultanti che agiscono sul manovellismo sono:

  - Fi,r=−Mr+m2'⋅wB = forza di inerzia rotante;

  - Fi,a=−Ma+m1'⋅wC = forza di inerzia alternativa.

9.3.1. Il bilanciamento delle forze di inerzia

Nel caso di una macchina alternativa ad un solo cilindro le forze d'inerzia risultanti, che derivano dal funzionamento della macchina stessa, sono quelle individuate nei punti 1. e 2. del precedente paragrafo.

Queste forze, insieme alle forze di pressione dovute al fluido che evolve nella macchina, concorrono a sollecitare l'incastellatura della macchina stessa.

Se a ciò si aggiunge che esse hanno, a differenza della forza peso, carattere di periodicità e che il loro valore cresce col quadrato della velocità angolare , si comprende perché è necessario bilanciarle.

9.3.1.1. Forza d'inerzia rotante

Il bilanciamento della forza d'inerzia rotanteFi,r si ottiene disponendo due contrappesi uguali in corrispondenza dei bracci di manovella, come è schematicamente indicato in figura 9.7.

Se alla massa effettiva mc di ciascun contrappeso viene sostituita una massa equivalente concentrata mc,r, posta ad una distanza r dall'asse di rotazione, dovrà risultare:

| mc,rω2r=mcω2e | (9.16) |
| --- | --- |

e quindi:

| mc,r=mcer | (9.17) |
| --- | --- |

Figura 9.7: Bilanciamento delle forze di inerzia rotanti

Per bilanciare la forza d'inerzia rotante:

| Fi,r=Mr+m2'ω2r | (9.18) |
| --- | --- |

dovrà risultare:

| Fi,r=2Fc; Mr+m2'ω2r=2mc,rω2r | (9.19) |
| --- | --- |

e quindi:

| mc,r=Mr+m2'2; mc=recMr+m2'2 | (9.19) |
| --- | --- |

è opportuno osservare che, bilanciando in questo modo la Fir,  l’albero a gomito, come organo a se stante, risulta staticamente sbilanciato.

9.3.1.2. Forza d'inerzia alternativa

La forza d'inerzia alternativa Fi,aè diretta secondo l'asse del cilindro AC (figura 9.8) ed ha verso opposto a quello della accelerazione c.

Figura 9.8: Bilanciamento delle forze di inerzia alternativa

Adottando per c l'espressione di seconda approssimazione (9.6”), si potrà scrivere:

| Fi,a=−Ma+m1'ω2rcosθ+cos2θμ | (9.20) |
| --- | --- |

Questa relazione permette la determinazione del modulo e del verso della Fia, essendo nota la direzione di tale forza.

Il verso della Fia dipenderà dal segno della (9.20) e sarà quello di sc ovvero l'opposto, se il valore fornito da tale relazione risulta positivo ovvero negativo.

La Fia può essere considerata somma di due forze, Fi,a' ed Fi,a} } } {, ognuna diretta secondo, l’asse  del cilindro e, rispettivamente, date da:

| Fi,a'=−Ma+m1'wc'=−Ma+m1'ω2rcosθFi,a} } = - left (M rSub { size 8{a} } +m rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } right ) w rSub { size 8{c} } rSup { size 8{=−Ma+m1'ω2rμcos2θ | (9.21) |
| --- | --- |

In analogia con quanto si fa con le accelerazioni wc' e wc} } } { le forze Fi,a' ed Fi,a} } } {vengono di solito indicate come forza d'inerzia alternativa del primo ordine e forza d'inerzia alternativa del secondo ordine.

Avendo supposto  = cost, =t la Fi,a' risulta armonica di pulsazione pari alla velocità angolare  della manovella: essa può essere considerata come la proiezione, sull'asse del cilindro, di un vettore Fia,f' rotante con la manovella e di modulo:

| Fia,f'=Ma+m1'ω2r=Ma+m1'wb | (9.22) |
| --- | --- |

Nella stessa ipotesi la Fi,a} } } { risulta armonica di pulsazione 2 e può essere considerata come la proiezione sull'asse del cilindro di una forza rotante Fia,f} } } {con velocità angolare 2 e di modulo:

| Fia,f} } = { {1} over {μ} } left (M rSub { size 8{a} } +m rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } right ) ω rSup { size 8{2} } r= { {1} over {μ} } left (M rSub { size 8{a} } +m rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } right ) w rSub { size 8{b} } } { | (9.23) |
| --- | --- |

Questa forza risulterà quindi in ogni istante ruotata di un angolo 2 rispetto all'asse del cilindro (figura 9.8).

Le forze Fia,f' eFia,f} } } { vengono denominate forze rotanti fittizie.

Non esiste un metodo semplice per bilanciare la Fia e nella maggior parte delle macchine alternative monocilindriche questa forza non viene bilanciata.

In alcuni motori a c.i. monocilindrici da laboratorio, per i quali la Fia pone problemi di vibrazioni del banco di prova, questa forza viene bilanciata con due opportuni manovellismi ausiliari (figura 9.9), contrapposti alla manovella del motore ed aventi lo stesso rapporto caratteristico .

Figura 9.9: Bilanciamento delle forze di inerzia alternativa

9.4 Il momento motore

Con riferimento alla figura 9.10 - a, indicando con A la superficie della sezione circolare del pistone, con p e pa rispettivamente la pressione nella camera di combustione quando il pistone è spostato dal P.M.S. e quella che regna nel carter, sul pistone stesso agiscono le forze:

| F=A⋅p−pa; Fi,a=−Ma+m1' wc | (9.24) |
| --- | --- |

La forza risultante (F + Fia) può essere scomposta nelle due componenti la S ed N pari a:

| S=F+Fi,acosφ; N=F+Fi,a tanφ | (9.25) |
| --- | --- |

La componente S, diretta secondo l’asse della biella (figura 9.10 – b), dà luogo alla componenti T ed R; quest’ultima diretta secondo la manovella. La componente T è quella che determina il momento motore dato da:

| Mm=T⋅r=S sin θ+φ⋅r=F+Fi,a r sin θ+φcosφ | (9.26) |
| --- | --- |

Figura 9.10: Rappresentazione della forza motrice nel manovellismo

Se l ed r sono rispettivamente il raggio della manovella BA e la lunghezza della biella BC, risulta rsin=lsin.  Ricordando poi che risulta tanφ=sinφ1−sin2φ si ottiene:

| sin θ+φcosφ=sinθcosφ+cosθsinφcosφ=sinφ+cosθtanφ | (9.27) |
| --- | --- |

da cui:

| sin θ+φcosφ=sinθ+cosθsinθμ1−sin2θμ2=sinθ+sin2θ2μ2−sin2θ | (9.28) |
| --- | --- |

Sostituendo, quindi, la (9.28) nella (9.26), si ottiene la seguente espressione del momento motore:

| Mm=F+Fi,a r sinθ+sin2θ2μ2−sin2θ | (9.29) |
| --- | --- |

Il diagramma del momento motore M(m)=f() dato dalla (9.29) può essere determinato per via analitica o mediante procedimento grafico. Per un motore monocilindrico 4 tempi esso ha l’andamento qualitativo illustrato in figura 9.11.

Figura 9.11: Andamento del momento motore in un monocilindrico 4 tempi

Per un motore monocilindrico 2 tempi, invece, il diagramma del momento motore ha l’andamento qualitativo riportato nella figura 9.12.

Figura 9.12: Andamento del momento motore in un monocilindrico 2 tempi

9.4 Macchine alternative a più cilindri

Come visto nel precedente paragrafo, il momento motore di un motore a c.i. monocilindrico il non è costante. Se un motore di questo tipo è accoppiato ad una macchina operatrice, la velocità angolare del gruppo, in condizioni di regime, non si mantiene costante, ma varia con legge periodica. Questa variazione periodica della velocità angolare costituisce in ogni caso un aspetto negativo e deve essere contenuta in limiti più o meno ristretti a seconda del tipo di macchina accoppiata al motore a c.i.: questo risultato si ottiene, come è noto, calettando sull'albero del motore un opportuno volano (cfr. capitolo 3).

Va ancora osservato che un altro elemento negativo caratterizza un motore a c.i. monocilindrico: esso è dovuto alla forza d'inerzia alternativa Fia che, come visto non è bilanciabile con accorgimenti tecnici relativamente semplici. Tale forza provoca vibrazioni della struttura di sostegno del motore.

Pur essendo caratterizzato da questi aspetti non desiderati, il motore a c.i. monocilindrico trova vaste applicazioni per piccole potenze per le quali non è possibile frazionare la già piccola cilindrata, e quando, per potenze più grandi, la semplicità costruttiva e di manutenzione rende ancora preferibile la soluzione ad un solo cilindro.

Per potenze più grandi è evidente che si deve ricorrere a motori a più cilindri, anche se in sede di progetto, una volta fissata la potenza del motore, stabilire il numero dei cilindri comporta una scelta non facile. Una volta stabilito il numero dei cilindri, tra le soluzioni possibili, si sceglie in genere quella che garantisce il miglior risultato nei riguardi dell'uniformità del momento motore e del bilanciamento delle forze d'inerzia.

9.4.1 L'uniformità del momento motore

Un motore a più cilindri è costituito da z cilindri, generalmente uguali, disposti in modi diversi: si hanno così motori con cilindri disposti in linea, a V, contrapposti, a stella.

Qualunque sia la disposizione dei cilindri, il migliore risultato nei riguardi dell'uniformità del momento motore si ottiene sfasando opportunamente le fasi attive e quindi i cicli, che si verificano nei cilindri del motore. A questo riguardo va osservato che se le fasi attive avvenissero contemporaneamente negli z cilindri, il motore presenterebbe un andamento irregolare del momento ed uno sbilanciamento delle forze d'inerzia sostanzialmente simili a quelli di un motore monocilindrico di eguali potenza e velocità angolare.

Nei motori a quattro tempi, poiché l'intero ciclo si compie in due giri dell'albero motore, il miglior risultato, per quanto si riferisce all'uniformità del momento motore, si ottiene sfasando uniformemente le z fasi attive nella rotazione di due giri dell'albero stesso.

Lo stesso modo di procedere si applica anche nel caso di un motore a due tempi, tenendo presente che in questo caso il ciclo si compie in un solo giro dell'albero motore.

Da quanto precede si deduce che l'angolo , di cui occorre sfasare le z fasi attive, risulta dato da:

| γ=α⋅360z | (9.30) |
| --- | --- |

indicando con   il numero di giri dell'albero motore necessari perché si compia un ciclo ( = 1 nei motori a due tempi;  = 2 nei motori a quattro tempi).

Lo sfasamento tra le successive fasi attive del motore di un angolo , dato dalla (9.30), si ottiene nei motori con cilindri in linea sfasando, dello stesso angolo, le manovelle dell'albero motore.

A titolo di esempio, si consideri il caso di un motore a 4 cilindri a 4 tempi in linea. Per questo tipo di motore, applicando la (9.30) risulta  Questa condizione è soddisfatta disponendo le manovelle secondo uno degli schemi rappresentati in figura 9.13.

Figura 9.13: Disposizione delle manovelle in un M.C.I. 4 cilindri 4 tempi

Delle tre soluzioni possibili, viene adottata solo la terza, caratterizzata dal fatto che l'albero a gomiti ruota intorno ad un asse che è centrale d'inerzia, per cui sono nulle sia la forza che la coppia d'inerzia rotanti.

È evidente che, in pratica, anche un albero a gomiti di questo tipo dovrà essere bilanciato, per portare l'inevitabile sbilanciamento, dovuto a imperfezioni costruttive, al di sotto della soglia dello sbilanciamento residuo, prescritto dalle norme.

È da osservare che nella soluzione III, l'albero a gomiti è simmetrico rispetto al piano perpendicolare all'asse dell'albero, passante per G e risulta quindi costituito da due parti uguali, disposte in modo che una risulti essere l'immagine speculare dell'altra.

Quando il numero z dei cilindri supera un certo valore, allo scopo di contenere la dimensione assiale dell'albero a gomiti e quindi del motore, i cilindri vengono disposti a V, in modo da costituire due file, ognuna avente un numero di cilindri pari a z/2. L'albero a gomiti ha, ovviamente, un numero di manovelle pari a z/2; ad ogni manovella sono articolate due bielle relative a due cilindri.

Nei motori pluricilindrici il momento motore Mm è, come visto, funzione periodica dell’angolo .

Se lo sfasamento delle z fasi attive è pari all’angolo si dimostra che, qualunque sia la disposizione dei cilindri il periodo del momento motore risultante Mm,R è pari all'angolo di sfasamento delle fasi attive; esso risulta quindi uguale all'angolo di sfasamento delle manovelle nei motori con cilindri in linea.

A titolo di esempio in figura 9.14 è riportato il diagramma del momento motore risultante per un motore a quattro tempi, a quattro cilindri in linea. Partendo dal diagramma del momento motore Mm di figura a), sono stati tracciati i diagrammi Mm=f() relativi ai cilindri I, II, III e IV IV, tenendo presente che risultando nel caso in esame è =180° per cui i relativi diagrammi sono sfasati di tale angolo.

La numerazione romana I, II, III e IV sta ad indicare l'ordine secondo il quale si succedono le quattro fasi attive del motore, sfasate tra loro di .

È da osservare che per una rotazione dell'albero motore pari a 180°, ciascuno dei quattro pistoni compie una corsa e che durante tale rotazione in ciascuno dei quattro cilindri (figura 9.13) si verifica una fase diversa delle quattro, che costituiscono il ciclo del motore.

Figura 9.14: Diagramma del momento motore in un M.C.I. 4 cilindri 4 tempi

Così nel caso della figura 9.14 per 0<<  mentre nel cilindro I si verifica la fase di aspirazione, nel cilindro II ha luogo la fase di scarico, nel cilindro III la fase di espansione, nel cilindro IV la fase di compressione. È da notare che per il motore in esame il valore del momento motore risultante per 0 = k (k = 0,1,2, ...) risulta nullo.

Avendo numerato i cilindri a partire da un estremo del motore, ad es. dall'estremo opposto al volano, può essere fissato l'ordine di accensione (o di iniezione), cioè l'ordine secondo il quale si succedono le fasi attive nei cilindri così numerati.

Nel caso del motore in esame i possibili ordini di accensione sono i due seguenti: 1-2-4-3;  1-3-4-2. Di questi due possibili ordini di accensione si sceglie di solito il secondo, anche se nessuna ragione particolare determina tale scelta.

9.5 Disposizione delle manovelle e ordine di accensione

Nel precedente paragrafo, esaminando il caso di un motore a quattro cilindri in linea quattro tempi, si è visto che la condizione che assicura il migliore risultato nei riguardi del l'uniformità del momento motore può essere soddisfatta disponendo le manovelle dell'albero a gomiti in modi diversi e che, tra queste diverse soluzioni si sceglie quella che risulta più favorevole nei riguardi del bilanciamento delle forze d'inerzia.

Si pone, quindi, il problema generale di stabilire quante sono, per un assegnato motore con cilindri in linea, le possibili disposizioni delle z manovelle sfasate tra loro di un angolo , e di scegliere tra queste quella che risulta meglio “bilanciata”.

Nel caso di motori a due tempi le z manovelle del motore sono distribuite uniformemente nell'angolo giro. Una volta disposta la prima manovella, restano da disporre le restanti (z - 1) manovelle, sicché il numero delle possibili disposizioni è dato dal numero P delle permutazioni:

| Pz−1=z−1! | (9.31) |
| --- | --- |

Si dimostra, però, che l’effettivo numero N delle possibili disposizioni risulta però pari a N=Pz-1/2; risulta, infatti, che le diverse disposizioni sono tali da configurare coppie nelle quali le manovelle si susseguono in modo equivalente differenziandosi solo per il verso di percorrenza (orario in un caso, antiorario nell’altro). A titolo di esempio, nella figura 9.15 si fa riferimento alle sei disposizioni di un motore 2 tempi 4 cilindri. Le disposizioni 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6 sono equivalenti.

In modo analogo si osserva che le disposizioni 5 e 6 sono rispettivamente equivalenti alle 2 e 3.

Fra le tre disposizioni possibili si sceglie in genere la 2, che risulta più favorevole nei riguardi del bilanciamento delle forze d'inerzia.

Nel caso di un motore a quattro tempi con numero di cilindri pari, le manovelle risultano a due a due in fase tra loro ed in questo caso è possibile (e preferibile) adottare disposizioni simmetriche, con le quali una metà dell'albero a gomiti risulta immagine speculare dell'altra metà.

In questo caso il numero N delle possibili disposizioni delle manovelle riguarda solo z/2 manovelle, essendo la disposizione delle restanti z/2 fissata dalle condizioni di simmetria.

Figura 9.15: Disposizione delle manovelle in un M.C.I. 4 cilindri 2 tempi

Risulta pertanto:

| N=z2−1!2 | (9.32) |
| --- | --- |

Questa formula è valida per z  6.

Per z = 4 la formula cade infatti in difetto (risulta N = 1/2), ma l'unica disposizione simmétrica è quella III di figura 9.13.

Per z = 6 risulta:

| N=3−13-22=1 | (9.33) |
| --- | --- |

e con 360/z = 720/6 = 120°, l'unica disposizione che tiene conto, oltre che dell'uniformità del momento motore, anche del bilanciamento delle forze d'inerzia è quella riportata in figura 9.16.

Figura 9.16: Disposizione delle manovelle in un M.C.I. 6 cilindri 4 tempi

Per motori a quattro tempi con numero dispari di cilindri, non potendo esserci coppie di manovelle egualmente sfasate, l'albero a gomiti non può essere costituito da due parti, di cui una l'immagine speculare dell'altra.

Il numero delle possibili disposizioni delle manovelle risulta quindi dato dalla relazione:

| N=z−1!2 | (9.34) |
| --- | --- |

Una volta soddisfatta la condizione dell'uniformità del momento motore e scelta, tra le soluzioni possibili, quella più favorevole nei riguardi del bilanciamento delle forze d'inerzia, resta definita la disposizione delle manovelle sull'albero motore.

È possibile in queste condizioni fissare l'ordine di accensione, se il motore è ad accensione comandata, ovvero l'ordine di iniezione se il motore è ad accensione per compressione (motore diesel), cioè l'ordine secondo il quale si succedono le fasi attive nei vari cilindri del motore.

Nei motori a due tempi con cilindri in linea, una volta fissata la disposizione delle manovelle ed il verso di rotazione è possibile un solo ordine di accensione. Lo stesso vale per i motori a quattro tempi in linea e numero dispari di cilindri.

Così ad esempio nel caso già considerato di un motore a quattro cilindri a due tempi con cilindri in linea, una volta adottata la soluzione più favorevole nei riguardi del bilanciamento (la 2 di figura 9.15), l'ordine di accensione, per rotazione antioraria, risulta il seguente: 1-3-2-4.

Nei motori a quattro tempi con numero di cilindri pari (z 4), disposti in linea, definita la disposizione delle manovelle, sono possibili diversi ordini di accensione.

Poiché in questi motori esistono z/2 coppie di manovelle egualmente sfasate, e a ciascuna coppia corrispondono due possibili ordini di accensione, il numero N' dei possibili ordini di accensione è dato da:

| N'=2z2−1 | (9.35) |
| --- | --- |

Tra questi possibili ordini di accensione si sceglie quello che presenta la soluzione più favorevole nei riguardi:

- del carico sui cuscinetti di banco: è preferibile a questo proposito che le fasi attive, alle quali corrispondono i valori di S più elevati si succedano in cilindri che siano i più distanti tra loro;

- dell'efficienza delle fasi di aspirazione e scarico del motore: è necessario infatti che nei collettori di aspirazione (o scarico) la corrente fluida aspirata (o espulsa) da un cilindro, non sia ostacolata da quella aspirata da un altro cilindro. È opportuno a questo riguardo considerare che, mentre in un motore a quattro cilindri a quattro tempi, le quattro fasi di aspirazione si verificano in intervalli di tempo diversi, per motori con numero di cilindri maggiore di quattro, le fasi di aspirazione avvengono in intervalli di tempo, che si sovrappongono in maniera sempre più accentuata al crescere di z.

- delle oscillazioni torsionali, che si destano nel gruppo nel quale è presente il motore a c.i.

9.6 Bilanciamento delle forze d'inerzia

Lo studio del bilanciamento dinamico di una macchina alternativa pluricilindrica consiste nel determinare i risultanti delle forze di inerzia rotanti, delle forze alternative del primo e del secondo ordine, e dei relativi momenti. Se le forze ed i momenti suddetti hanno risultanti nulli, la macchina si dirà bilanciata.

Limitando il nostro esame a macchine alternative costituite da più cilindri uguali, se le manovelle sono ugualmente sfasate tra loro, le forze rotanti costituiscono una stella di vettori uguali ed ugualmente sfasati, il cui risultante è nullo. In questo caso lo scopo di non trasmettere alla struttura di sostegno della macchina forze rotanti è raggiunto senza bisogno di ricorrere a contrappesi.

Bisogna però osservare che le forze rotanti, anche se a risultante zero, agendo singolarmente sulle manovelle della macchina, sollecitano l'albero a gomiti e l'incastellatura della macchina stessa, il che può provocare notevoli deformazioni periodiche di queste parti. Per farsi un'idea degli inconvenienti che derivano da una soluzione di questo tipo, basta pensare che le suddette deformazioni configurano la rotazione di un albero a gomiti deformato che ruota rispetto ad una struttura essa stessa deformata.

Poiché non sempre è possibile o conveniente dimensionare tali organi in modo da renderli particolarmente “rigidi”, si preferisce in questi casi bilanciare singolarmente le forze rotanti, disponendo in corrispondenza di ciascuna manovella degli opportuni contrappesi, così come è stato detto a proposito delle macchine monocilindriche.

Per quanto riguarda le forze d'inerzia alternative del primo ordine Fia,j' (j = 1, 2, ..., z), è noto (cfr. paragrafo 9.3.1.2) che ciascuna di esse può essere considerata come la proiezione sull'asse del cilindro di una forza fittizia rotante con la manovella. Da ciò deriva che per un motore con cilindri in linea, se risultano bilanciate le forze rotanti Fir,j, risultano bilanciate anche le forze rotanti fittizie e quindi le Fia,j', perché proiezioni lungo la stessa direzione (quella comune degli assi dei cilindri) di un sistema di vettori a risultante nullo.

Anche per le forze d'inerzia alternative del secondo ordine Fia,j} } } { , relative ad un motore con cilindri in linea, è opportuno far riferimento alle forze fittizie, rotanti con velocità 2: se questo sistema di forze ha risultante nullo, risultano bilanciate anche le proiezioni Fia,j} } } {.

Passando ad analizzare i momenti delle forze d'inerzia, occorre osservare che essi dipendono dal polo rispetto al quale si calcolano e che il polo stesso viene fissato a seconda del tipo di problema in esame.

Se però il sistema di forze d'inerzia ha risultante nullo, il momento risultante di queste forze è indipendente dal polo e può essere quindi calcolato rispetto ad un polo qualsiasi.

Da ciò deriva che, in sede di esame del bilanciamento delle forze d'inerzia di un motore, ha senso calcolare i momenti di queste forze solo se il loro risultante è nullo: in questo caso il polo può essere scelto a piacere e di solito viene fatto coincidere col punto dell'asse del motore, posto nella mezzeria dell'albero a gomiti.

A titolo di esempio si consideri il caso di un motore a quattro cilindri in linea a due tempi per il quale, risultando =90°, le manovelle possono essere disposte secondo lo schema 2 di figura 9.15, schema che è stato riportato in figura  9.17-a).

In figura 9.17-b sono stati tracciati i vettori relativi alle forze rotanti Fir: ciascun vettore è stato per semplicità indicato col numero che contraddistingue la relativa manovella. Poiché il sistema di forze è costituito da una stella di vettori di uguale modulo, egualmente sfasati, il risultante di queste forze è nullo ed è quindi possibile scegliere come polo dei momenti il punto O, disposto sull'asse dell'albero a gomiti in corrispondenza della mezzeria dell 'albero stesso.

Supponendo costante la distanza a tra gli assi dei successivi cilindri, il momento della forza rotante Fir,l rispetto al polo O è un vettore applicato in O, normale al piano individuato dalla retta d'azione della forza Fir,l e dal polo, di modulo pari a 1,5Fir,1⋅ae di verso tale che al vettore momento il vettore Fir,l appaia levogiro.

Nello stesso piano nel quale è stata riportata la stella di vettori Fir,j, il vettore momento I della Fir.l risulterà ruotato di  /2 in verso orario rispetto al vettore Fir,l.

Analogamente, il vettore momento II della Fir,2 risulterà ruotato di /2 in verso orario rispetto al vettore Fir,2: il modulo di questo vettore sarà pari a 0,5Fir,2⋅a.

Per le forze Fir.3 ed Fir.4 i momenti III e IV, di modulo rispettivamente uguale a 0,5Fir,3⋅aed 1,5Fir,4⋅a, risulteranno vettori ruotati sempre di /2 rispetto a Fir.3 ed Fir.4, ma in verso antiorario, essendo tali forze applicate in punti disposti a destra del polo O.

Figura 9.17: Bilanciamento dinamico in un 4 cilindri 2 tempi

In conclusione (figura 0.17-b) il vettore risultante Mir dei suddetti momenti è un vettore rotante con velocità , di modulo pari a 2 Fir⋅a, sfasato di 135° rispetto alla manovella del cilindro 1. Si deve infine osservare che disponendo degli opportuni contrappesi in corrispondenza dei bracci delle singole manovelle, l'albero a gomiti risulterà, come organo a sé stante, sia staticamente Fir=0 che dinamicamente bilanciato (Mir = 0).

Per quanto riguarda le forze alternative del primo ordine Fia' considerando che per le corrispondenti forze fittizie rotanti Ma+m1'ω2r⋅a valgono le stesse considerazioni già fatte per le forze rotanti, si può affermare che:

| j=12Fia,j'=0; Mf,ia'=2⋅Ma+m1'ω2r⋅a | (9.36) |
| --- | --- |

avendo indicato con Mf,ia' il momento risultante delle forze fittizie rotanti. A questo proposito va osservato che essendo le Fia' dirette secondo gli assi dei cilindri, il momento risultante Mia', sarà pari alla proiezione del vettore rotante Mf,ia' su un asse normale al piano che contiene i suddetti: assi: risulterà pertanto (figura  9.17-b):

| Mia'=Mf,ia'cosθ(1)−π4 | (9.37) |
| --- | --- |

essendo θ(1) l'angolo di manovella del cilindro 1.

Considerando al posto delle forze d'inerzia alternative del secondo ordine Fia} } } { forze fittizie Ma+m1'ω2rμ, rotanti con velocità 2, ed osservando che per la posizione dell'albero a gomiti rappresentata in figura 9.17-a) risulta:

| θ(1)=0; θ(2)=π; θ(3)=32π; θ(4)=π2 | (9.38) |
| --- | --- |

e quindi:

| 2θ(1)=0; 2θ(2)=2π; θ(3)=3π; θ(4)=π | (9.39) |
| --- | --- |

in figura 9.17-c) sono state rappresentate le suddette forze fittizie.

Poiché questi vettori rotanti hanno risultante nullo, si deduce che:

| j=14Fia,j} } =0} } { | (9.40) |
| --- | --- |

Tracciati, con lo stesso procedimento esposto a proposito dei momenti delle forze rotanti, i vettori momento delle forze rotanti fittizie del secondo ordine, si deduce che il modulo del vettore momento risultante Mf,ia} } } { risulta dato da:

| Mf,ia} } =4 left (M rSub { size 8{a} } +m rSub { size 8{1} } rSup { size 8{'} } right ) ω rSup { size 8{2} } r cdot { {a} over {μ} } } { | (9.41) |
| --- | --- |

e che di questo vettore esiste solo la componente Mia} } } {normale al piano che contiene gli assi dei cilindri, data da:

| Mia} } =M rSub { size 8{f,ia} } rSup { size 8{⋅cos2θ=4Ma+m1'ω2r⋅aμcos2θ(1) | (9.42) |
| --- | --- |

con θ(1) ancora pari all'angolo , della manovella 1.

Con riferimento ad un motore 4 cilindri 4 tempi, con albero a gomiti simmetrico (figura 9.18), risulta:

- N=1;

- θ=γ=2⋅3604;

- N'=2π2−1=2;

- ordine di accensione: 1-3-4-2 (preferito) oppure 1-2-4-3;

- bilanciamento:

| j=14Fir,j=0; Mir=0j=14Fia,j'=0; Mf,ia'=0; Mia'=0j=14Fia,j} } } =4F rSub { size 8{ ital ia} } rSup { size 8{=−4Ma+m1'⋅ω2rμcos2θ(1) | (9.43) |
| --- | --- |

Figura 9.18: Bilanciamento in un M.C.I. 4 cilindri 4 tempi

Per i motori a V il periodo del momento motore risultante coincide con l’angolo  formato dagli assi di due cilindri “V” disposti sulla stessa manovella.