Componenti meccanici ad attrito: Freni e Frizioni

2.1 I Freni.

I freni sono elementi di macchine la cui funzione è quella di controllare la velocità; il freno, più precisamente, ha la funzione di decelerare il sistema su cui agisce.

I sistemi di frenatura più comuni sono costituiti dai freni meccanici che sono dispositivi atti a rallentare il moto di un corpo sfruttando i fenomeni dell'attrito che si manifestano tra un corpo detto elemento frenante che, per effetto di una forza esterna F (forza di azionamento) viene premuto contro la superficie di un altro corpo che si trova in moto relativo rispetto all'elemento frenante stesso. In figura 2.1 sono schematizzati alcuni dei più comuni tipi di freno meccanici ad attrito.

Figura 2.1: Tipologie di freni

Poiché nei freni meccanici, nella fase di frenatura, si ha la conversione di energia cinetica in calore, si determina un innalzamento della temperatura del freno, e in particolare del materiale di cui sono costituite le guarnizioni del freno (ossia gli elementi direttamente interessati dal contatto strisciante). Per tale motivo, un aspetto molto importante è la stabilità delle caratteristiche del materiale di attrito in funzione della temperatura. L’innalzamento di temperatura provoca, infatti, una diminuzione del coefficiente di attrito radente e di conseguenza del valore della coppia frenante.

La progressiva perdita di efficienza in frenata a causa del surriscaldamento viene indicata con il termine di “fading”, fenomeno che avviene a causa dell’evaporazione di alcune sostanze nelle guarnizioni di attrito dei freni sottoposte a surriscaldamento, con formazioni di un film che, appunto, produce la riduzione del coefficiente di attrito. A parità di azione esterna (forza/coppia di azionamento) sul freno, l’azione frenante si riduce, fino ad annullarsi quasi del tutto. Per allontanare il pericolo di fading, si usano i cosiddetti  freni autoventilanti.

A seconda del tipo considerato, l'elemento frenante può essere un pattino, un ceppo, una pastiglia, un nastro, che viene ad agire su un elemento frenato avente normalmente superficie piana o cilindrica.

Una caratteristica importante per definire il tipo di freno è quindi la forma delle superfici che strisciano durante la frenatura. Un'altra importante caratteristica, che permette di valutare l'effetto frenante, è il tipo di moto che caratterizza l'accostamento dell'elemento frenante su quello frenato. Infatti, a seconda del numero di gradi di libertà concessi all'elemento frenante, si distinguono i seguenti tipi di freno:

- freni ad accostamento rigido, in cui l'elemento frenante ha possibilità di muoversi con un solo grado di libertà;

- freni ad accostamento libero, in cui l'elemento frenante può muoversi con più gradi di libertà (due o tre).

2.2  Freni a pattini piani ad accostamento rigido

Rispetto alle altre tipologie di freni, sono poco usati nella pratica corrente. Possibili applicazioni si ritrovano nei sistemi di frenatura di nastri o, più raramente, in alcuni veicoli su rotaia. Da un punto di vista puramente funzionale, infatti, un esempio di freno a pattino ad accostamento rigido per tali applicazioni, è mostrato in figura 2.2. In questo caso il pattino può essere incernierato ad un telaio fisso e venire usato per frenare il moto di un nastro, oppure può essere vincolato al telaio di un veicolo e agire su una rotaia fissa per frenare il veicolo stesso.

Figura 2.2: Freno a pattino piano ad accostamento rigido

Una delle applicazioni più frequenti si ritrova, però, nei sistemi di frenatura adottati nelle biciclette, nei quali i pattini dei freni sono le parti che vengono spinte a contatto con il cerchio dalle pinze freni.

Si tratta di componenti in materiale morbido in grado di garantire il massimo attrito possibile col cerchio cercando, contemporaneamente, di non produrne l’usura. Normalmente viene utilizzata gomma ad altissima densità in grado di non perdere in qualità se sottoposta ad alte temperature. Materiali speciali in fibra di carbonio o mescole sinterizzate dove il contenuto di gomma è minimo, vengono impiegati per applicazioni speciali.

Tanto premesso, scopo della trattazione seguente, è quello di pervenire al legame intercorrente tra la forza/coppia di azionamento, con la forza/coppia frenante che si vuole realizzare per indurre un determinato transitorio di frenatura.

Riprendendo la figura 2.2, appare evidente che il sistema frenante ha un solo grado di libertà essendo il moto del pattino costituito da una rotazione intorno al punto O di collegamento col telaio. Il pattino, premuto contro la superficie mobile per effetto di una coppia C, a causa dello strisciamento, si usura con una legge di tipo lineare; indicando con l'usura in corrispondenza dell’ascissa x (si assume il punto A come origine del riferimento) si può assumere:

| δ=k'x | (2.1) |
| --- | --- |

Per determinare l'azione frenante in funzione della coppia di azionamento C si può utilizzare l'ipotesi dell'usura proposta dal Reye, secondo cui il volume di materiale asportato in un dato intervallo di tempo a causa dell’usura è proporzionale al lavoro compiuto dalle forze di attrito nello stesso intervallo di tempo:

| dV=δdA=k ital fpdAv rSub { size 8{r} } } { | (2.2) |
| --- | --- |

dove dV e  sono rispettivamente il volume e lo spessore di materiale asportato (usura lineare) nell’unità di tempo, dA è l’area di contatto, f il coefficiente di attrito cinetico, p è la pressione di contatto, vr è la velocità relativa di strisciamento e k” è una costante di proporzionalità.

Il moto del pattino può essere scomposto nella somma di due moti distinti: una rotazione attorno ad A, che è il vero e proprio moto di usura in quanto tende a fare affondare il pattino nel nastro; una traslazione perpendicolare a OA, che non produce alcuna usura.Dall'ipotesi dell'usura, riprendendo la (2.2) poiché la velocità relativa vr=v, ha lo stesso valore, istante per istante, in ogni punto del contatto, si può scrivere:

| δdA=k ital fpdA v} { | (2.3) |
| --- | --- |

da cui, ritenendo costante il valore dell’attrito cinetico tra i materiali accoppiati, e stante la (2.1) si può calcolare la seguente legge di distribuzione della pressione:

| p=δk ital fv} } =kδ= ital Kx} { | (2.4) |
| --- | --- |

Ne deriva che la pressione di contatto in un punto generico della superficie d'attrito del pattino è direttamente proporzionale allo spessore di materiale consumato . Il diagramma trapezoidale a tratteggio verticale di figura 2.2 rappresenta, quindi, qualitativamente sia l'andamento dell’usura lineare , sia l’andamento della pressione p.

Si può quindi calcolare la risultante delle forze normali N, passante per il baricentro del diagramma delle pressioni.

Con riferimento alla figura 2.3, sia x la distanza di un punto generico dal centro di rotazione A ed x0 l’ascissa del surrichiamato baricentro, assumendo che il pattino sia di larghezza unitaria e tenuto conto che l’usura  è proporzionale alla distanza da A del generico punto considerato, sarà:

| dN=pdx=Kxdx | (2.5) |
| --- | --- |

da cui:

| N=aa+bKxdx | (2.6) |
| --- | --- |

Figura 2.3: Modello e sistema di riferimento

I momenti generati attorno al fulcro A dalla risultante N e dallo sforzo di pressione devono essere ovviamente uguali. Imponendo tale uguaglianza si ottiene:

| Nxo=aa+bpxdx | (2.7) |
| --- | --- |

da cui, per le (2.4), (2.5) e (2.6) si ha:

| Kxoaa+bxdx=aa+bkδxdx=Kaa+bx2dx | (2.8) |
| --- | --- |

da cui, integrando ed esplicitando xo si ha:

| xo=23a+b3−a3a+b2−a2 | (2.9) |
| --- | --- |

Nella zona di contatto, alla distribuzione di pressione trovata corrisponde una analoga distribuzione di azioni tangenziali che sono in ogni punto normali a p e ad essa direttamente proporzionali tramite il coefficiente di attrito f. La risultante T delle forze tangenziali sarà anch'essa normale a N e varrà T=fN. Risulta pertanto determinata la risultante R delle forze scambiate tra pattino e nastro. Tale risultante (figura 2.4) è inclinata dell'angolo (angolo di attrito) rispetto alla normale alla superficie del pattino e ha lo stesso punto di applicazione di N.

Figura 2.4: Risultante delle forze sul pattino

Per determinare, ora, la relazione intercorrente tra la forza di attrito T e la coppia esterna di azionamento C  (ovvero la forza di azionamento), basta scrivere l’equilibrio dei momenti rispetto ad O (figura 2.4) che fornisce:

| T=Nx0−Ch=23Nha+b3−a3a+b2−a2−Ch | (2.10) |
| --- | --- |

A titolo di esempio, si vuole determinare la forza frenante T e le reazioni Ro e Rv del perno in O per il pattino ad accostamento rigido rappresentato in figura 2.5, essendo: a=50 mm; b=175 mm; c=75 mm; F (forza di azionamento)=500 N; f (coefficiente di attrito pattino/nastro)=0,20.

Figura 2.5: Pattino ad accostamento rigido azionato da una forza F

Poiché il diagramma delle pressioni di contatto risulta triangolare, il baricentro della distribuzione di pressione si trova ad 1/3 della lunghezza totale del diagramma delle pressioni, cioè d=150 mm ed e=75 mm.

Imponendo l’equilibrio intorno ad O si ottiene:

F⋅b+T⋅c−N⋅d=0

da cui, essendo T=fN, si ottiene:

T=Fbdf−c=5001751500,2−75=129,63 N ⇒ N=648,5 N

Con due equazioni di equilibrio, verticale ed orizzontale, si ottiene:

Rv=N−F=148,15Ro=T=129,63

Nel caso del freno a pattino vincolato al telaio di un carrello avente una massa di 2000 kg (figura 2.6), si vuole calcolare l'intensità della forza F che deve essere esercitata sul pattino per arrestare il carrello stesso in un tempo tf=8 s, partendo da una velocità iniziale vo=40 km/h.

Si supponga che il peso del carrello sia sostenuto tutto dalle ruote e che la forza F sia scambiata tra il telaio e il pattino tramite un attuatore oleodinamico.

Il coefficiente d'attrito tra pattino e rotaia è pari a 0,18,

Figura 2.6: Carrello su rotaie

Con riferimento alla figura 2.6, sono indicate con F la forza indotta dall’attuatore oleodinamico, con R la reazione tra rotaia e pattino, con S la reazione nella cerniera O e con  l’angolo di attrito.

Se x è la coordinata lagrangiana che individua lo spostamento del carrello (massa M concentrata nel baricentro G) l’equazione del moto del sistema carrello+pattino è data da:

| Rsinφ+Mx=0 | (2.11) |
| --- | --- |

avendo trascurato tutte le resistenze al moto stesso.

Applicando la nota relazione:

v=vo+at

si può calcolare, con i dati assegnati, la decelerazione del carrello, data da:

a=x=v−votf=−40⋅100036008−1,39 m/s2

e, quindi, stante la 2.11, la reazione R, ricordando che, secondo il modello di Coulomb, φ=arctanf=arctan0,18=10,20:

| R=−Mxsinφ=15,69 kN | (2.12) |
| --- | --- |

Le condizioni di equilibrio orizzontale e verticale del pattino forniscono le equazioni:

| Fcos45°+Rsinφ−Scos30°=0Fsin45°−Rcosφ+Ssin30°=0 | (2.13) |
| --- | --- |

che risolte consentono di calcolare il valore della forza F. Infatti, ricavando S dalla seconda delle equazioni 2.13 e sostituendo il valore nella prima, si ha:

Fcos45°+sin45°tan30°=Rcosφtan30°−sinφ

da cui, sostituendo i rispettivi valori, si ha:

F=12,4 kN

2.3 Freno a pattino piano ad accostamento libero

Un freno a pattino ad accostamento libero è rappresentato in figura 2.7. Il sistema è analogo al precedente tranne che per il collegamento tra pattino e telaio, realizzato ora tramite una biella.

Figura 2.7: Freno a pattino piano ad accostamento libero

L'azione sul pattino può essere una coppia applicata alla biella (come indicato in figura) oppure una forza applicata direttamente al pattino. Il pattino è un sistema a due gradi di libertà; il suo moto è, infatti, somma di una rotazione attorno ad O e di una rotazione attorno ad O1 e perciò non è noto a priori il moto di accostamento.

Con riferimento al diagramma del corpo libero del pattino (figura 2.8-a) risulta evidente che sul pattino agiscono la risultante R delle forze di contatto, inclinata dell’angolo di attrito , e la reazione F della cerniera che devono essere uguali ed opposte e giacere sulla stessa retta d'azione. Riferendosi, poi, al diagramma del corpo libero della biella (figura 2.8-b), nota la geometria del sistema (cioè il braccio d) si può esprimere l'equilibrio della biella attorno ad O:

| C−Fd=0 ⇒ C=Rd | (2.14) |
| --- | --- |

da cui:

| T=Rsinϕ=Cdsinϕ | (2.15) |
| --- | --- |

stabilendo così una relazione tra la coppia C di azionamento e la forza frenante T, noto il valore di  che dipende dalla geometria del sistema.

Figura 2.8: Diagrammi del corpo libero

Con riferimento al freno a pattino ad accostamento libero rappresentato in figura 2.9, si vuole determinare la forza frenante T e la potenza dissipata in attrito essendo: h=100 mm; k=70 mm; z=25 mm; f=0.15 (coefficiente di attrito pattino/nastro); m=7 kg (massa del pattino); v=5m/s (velocità del nastro); C=40 Nm (coppia sulla biella).

Figura 2.9: Freno a pattino ad accostamento libero

Con riferimento alla figura 2.10, dal diagramma del corpo libero relativo al pattino, si ha:

|  | T=fN=Ro | (2.16) |
| --- | --- | --- |
| Figura 2.10: Pattino ad accostamento libero: diagrammi del corpo libero |  |  |

| N=Rv+mg | (2.17) |
| --- | --- |

La condizione di equilibrio alla rotazione in O dell’asta fornisce, invece:

| C−Rvb+Roa=C−Rvk+Roa=0 | (2.18) |
| --- | --- |

Dalle precedenti relazioni, risolvendo si ha:

| T=fN=fRv+mg=fC+Roab+mg=fCb+fabT+fmg | (2.19) |
| --- | --- |

da cui:

Tb=fC+faT+fbmgTb−fa=fC+fbmg

e quindi:

T=fC+fbmgb−fh+z=0,15⋅40+0,15⋅70⋅10−3⋅7⋅9,8170⋅10−3−0,15⋅125⋅10−3=131,14 NW=T⋅v=655,71 W

2.4 Freno a ceppi

I freni a ceppi sono trovano applicazione in campo automobilistico e ferroviario, in apparecchi di sollevamento, in macchine utensili.

Sono, normalmente, costituiti da uno o più ceppi (figura 2.11), detti anche ganasce, che vengono premuti sulla superficie cilindrica di una puleggia o di un tamburo calettato sull'albero che si vuole frenare.

Figura 2.11: Schema di freno a ceppo

La resistenza tangenziale d'attrito che si sviluppa nel moto relativo tra ceppi e corona determina il momento frenante.

Le pulegge e i tamburi si costruiscono normalmente in ghisa o in acciaio; i ceppi possono costruirsi completamente in ghisa (alcuni carri ferroviari)  ovvero in materiale metallico rivestito, nella parte che viene a contatto con la puleggia, da una guarnizione in materiale ad alto coefficiente d'attrito ed elevata resistenza all'usura ed al riscaldamento.

I ceppi possono essere posti all'esterno (figura 2.12-a) o all'interno  dell'elemento frenato (figura 2.12-b).

Figura 2.12: Schema di freno a ceppo

Il ceppo, in fase di normale funzionamento del sistema, è scostato dalla superficie cilindrica della puleggia o del tamburo per l’azione di richiamo effettuata da specifici elementi elastici; viene premuto contro la superficie stessa, quando occorre esercitare la frenatura, mediante l'applicazione di una forza P detta forza di azionamento. Tra ceppo e puleggia si determina allora una distribuzione di pressione che, come nel caso dei freni a pattino, può essere determinata applicando l'ipotesi del Reye.

Nel caso in esame, però, la trattazione implica uno sviluppo analitico di una certa complessità, per cui spesso si adotta un metodo approssimato, che produce nella maggioranza dei casi risultati sufficientemente realistici.

2.5 Freni a ceppi ad accostamento rigido

Con riferimento alla figura 2.13 il ceppo (ganascia) può compiere una rotazione rigida attorno al fulcro O1 per l’azione della forza di azionamento P.

Per determinare la forza scambiata tra ceppo e tamburo è necessario ricorrere sempre all'ipotesi dell'usura; in prima approssimazione si può ricorrere, come detto, ad un modello semplificato adottando l’ipotesi di considerare simmetrica, rispetto all’asse orizzontale, la legge di distribuzione delle pressioni, vale a dire di ritenere concentrata nel punto medio della zona di contatto la risultante N delle forze elementari scambiate tra ceppo e tamburo.

| a) Ceppo interno | b) Ceppo esterno |
| --- | --- |
| Figura 2.13: Freno a ceppo ad accostamento rigido |  |

è opportuno notare che la forza di attrito all’interfaccia, a parità di tutte le condizioni di funzionamento, risulta diversa a seconda del verso di rotazione del rotore. In generale il comportamento di un “ceppo” si definisce avvolgente quando la rotazione del tamburo avviene, nei confronti del ceppo, nel senso che va dall’estremità in cui agisce la forza di azionamento verso il fulcro. Viceversa il ceppo si definisce svolgente. In entrambi i casi di figura 2.13, ad esempio, il ceppo è avvolgente per il verso di rotazione 1; svolgente per il verso 2.

Con riferimento ai freni a ceppi interni, poiché, come si dimostrerà nel seguito, l’azione frenante di un  ceppo avvolgente è maggiore di quella sviluppata da un ceppo svolgente, spesso si costruiscono freni adottando la soluzione di figura 2.14, soprattutto quando il verso di rotazione prevalente è, appunto, quello antiorario. Volendosi, invece, attuare lo stesso momento di frenatura per ognuno dei versi di rotazione, si adotta la soluzione di figura 2.15.

Figura 2.14: Freno a due ceppi avvolgenti ad accostamento rigido

Figura 2.15: Freno con un ceppo avvolgente ed uno svolgente ad accostamento rigido

2.6 Determinazione della forza frenante nei freni a ceppi ad accostamento rigido

L’azione di combaciamento tra ceppo e tamburo dà luogo a forze di attrito elementari, distribuite su tutta l’area di contatto, che soddisfano le leggi dell’attrito radente secco (dry friction). La risultante di dette forze è, quindi, definita noto che sia il valore del coefficiente di attrito tra i materiali a contatto e la forza normale tra ceppo e rotore che deriva dalla legge di distribuzione della pressione lungo il rivestimento. Il coefficiente di attrito viene assunto costante nel tempo ed uguale alla media statica dei valori locali.

La determinazione della forza frenante risulta pressoché immediata considerando piccola l’estensione angolare della zona di contatto, ritenendo uniforme, con buona approssimazione, la pressione tra ceppo e tamburo nonché diretta lungo un asse di mezzeria la risultante N degli sforzi normali.

Con riferimento alla figura 2.16 scriviamo la condizione di equilibrio alla rotazione intorno ad O1 della leva sotto l'azione delle forza normale N, della forza di attrito F e di quella di azionamento P su di essa agenti.

Figura 2.16: Freno a ceppo esterno ad accostamento rigido

Considerando che la puleggia ruoti successivamente nel senso l o 2 (i pedici indicano le forze agenti per ciascuno dei sensi di rotazione), si ha:

| P1a−N1b+F1c=0P2a−N2b−F2c=0 | (2.20) |
| --- | --- |

e ricordando che  F = fN risulta:

| P1=N1b−fca ⇔ N1=P1ab−fc P2=N2b+fca ⇔ N2=P2ab+fc | (2.21) |
| --- | --- |

Naturalmente, se r è il raggio del tamburo, dalle 2.21 si ricavano immediatamente i valori delle coppie frenanti che si ottengono per i due versi di rotazione, a parità di forza di azionamento P:

| Mf,1=fN1r=Pf⋅a⋅rb−f⋅cMf2=fN2r=Pf⋅a⋅rb+f⋅c | (2.22) |
| --- | --- |

Se ne deduce che, a parità di forza di azionamento P, per ceppi interni, l’azione frenante è diversa per i due versi di rotazione, risultando maggiore per la rotazione nel senso 1. Ripetendo lo stesso ragionamento per il caso di un freno a ceppi esterni (figura 2.17) è facile dimostrare che restano valide le (2.22) e, quindi, tutte le considerazioni fatte in precedenza.

è interessante osservare che posizionando opportunamente il fulcro O1, è possibile realizzare, per tutti i sistemi analizzati, la condizione di “autofrenatura” consistente nella capacità di impedire automaticamente, senza bisogno quindi dell'applicazione di una forza esterna P, la rotazione della puleggia in uno dei due versi.

Dall’esame delle espressioni 2.21 si deduce, ad esempio, la possibilità di realizzare un freno “automatico o autofrenante” capace di impedire automaticamente la rotazione della puleggia nel senso l: basta infatti realizzare costruttivamente la condizione b-fc=0 ossia b=fc, ovvero disporre il fulcro O1 in posizione tale per cui detta condizione sia verifi-cata, perchè P risulti identicamente nulla pur essendo N (e quindi F) diversa da zero.

Figura 2.17: Freno a ceppo esterno ad accostamento rigido

Prima di concludere il presente paragrafo è opportuno mettere in evidenza che la reazione vincolare Rv in O1 deve equilibrare la reazione Re tra ceppo e rotore e la forza di azionamento P. La sua direzione è, quindi, definita attraverso la costruzione riportata in figura 2.18, a titolo di esempio per un ceppo esterno.

Figura 2.18: Reazione vincolare nella coppia rotoidale O1

Il modulo di tale forza si ottiene determinando la sua componente orizzontale Rv,o e quella verticale Rv,v scrivendo le rispettive equazioni di equilibrio alla traslazione.

A titolo di esempio si consideri il sistema di figura 2.19. Un carico di peso W=5 kN sorretto da un argano è in fase di discesa. L'argano è costituito da un tamburo di raggio r=400 mm su cui è avvolta la fune e da un tamburo di raggio R=500 mm su cui agisce un freno a ceppo ad accostamento rigido incernierato in A (a=300 mm). Il momento di inerzia di massa del rotore è Io=20 kgm2. Il carico scende ad una velocità iniziale v=vo=0.2 m/s. Il coefficiente d'attrito tra ceppo e tamburo è f=0.35. Si trascuri lo spessore del ceppo.

Si vuole determinare la forza di azionamento P con cui si deve premere il braccio del freno per arrestare il carico in uno spazio x=1 m.

Figura 2.19: Argano con freno a ceppo esterno ad accostamento rigido

Con riferimento alla figura 2.20 che rappresenta il “corpo libero” del ceppo e dell’argano, deriva la seguente equazione del moto del tamburo:

| T⋅R−W⋅r+mx⋅r+Iodωdt=0 | (2.23) |
| --- | --- |

con r=v e T=fN.

Figura 2.20: Argano con freno a ceppo esterno: corpo libero

Per il moto decelerato si ha, come noto:

| v=v0+at | (2.24) |
| --- | --- |

da cui, risolvendo la seconda relazione, si ha:

| 1=0,2⋅t−12⋅x0tt2 ⇒ t=10 s | (2.25) |
| --- | --- |

e, quindi:

| a=x=−0,210=−0,02 ms-2 | (2.26) |
| --- | --- |

Il valore della forza d’attrito T (ovvero quello della reazione normale N) si ottiene risolvendo la 2.23:

| T=rW−mxR−Ior⋅Rx=0,025000−50009,81⋅−0,020,025−20⋅−0,020,02⋅0,025=4808,15 NN=Tf=4008,150,35=11451,87 N | (2.27) |
| --- | --- |

Imponendo l’equilibrio dei momenti al braccio del sistema frenante (figura 2.20), si ottiene:

| P⋅2a−N⋅a=0 ⇒ P=N2=5725,94 | (2.28) |
| --- | --- |

Risulta immediato il calcolo delle reazioni nella cerniera A imponendo l’equilibrio alla traslazione verticale ed orizzontale.

2.7  Freni a ceppi ad accostamento libero

Nel freno di figura 2.21 il ceppo è incernierato al braccio in O2. Il moto del ceppo è allora la somma di una rotazione attorno ad O1 e di una rotazione attorno a O2 e il ceppo ha quindi due gradi di libertà.

Figura 2.21: Freno a ceppo ad accostamento libero

Con un sistema di questo tipo non essendo più utilizzabile l'ipotesi che la forza risultante RE tra la forza normale N e quella di attrito F sia applicata nel punto medio della zona di contatto, è incognita, a priori, la retta d'azione della risultante delle forze scambiate tra ceppo e tamburo.

Tale retta d'azione si può, però, determinare ricorrendo al metodo grafico del “cerchio d'attrito”.

Con riferimento alla figura 2.22, il procedimento da seguire è il seguente:

- si disegni il cerchio di attrito del tamburo, che si dimostra essere un cerchio di raggio ρ=rsinϕ, essendo  l’angolo di attrito cinetico tra ganascia e tamburo;

- la forza scambiata, per l'equilibrio del ceppo, deve avere una direzione passante per la cerniera O2;

- la forza applicata al tamburo (Re) deve essere tangente al cerchio di attrito e con verso tale da  opporsi al moto del tamburo.

Figura 2.22 Modellazione di un freno a ceppo ad accostamento libero

Risulta così determinata la forza scambiata Re che sarà inclinata dell'angolo d'attrito  rispetto alla normale nel punto E di applicazione.

Si noti che l'angolo di cui è inclinata Re rispetto alla mezzeria del ceppo non è più  com'era, invece, nel caso di ceppo ad accostamento rigido, ma un angolo diverso  che può essere determinato nota la geometria del sistema.

Una volta determinato tale angolo si può imporre l'equilibrio del ceppo come nel caso di freno ad accostamento rigido.

2.8 Freni a ceppo: modello a ceppo esteso

In molte applicazioni non possibile adottare l’ipotesi di ceppo con estensione “piccola” rispetto al raggio del rotore e, quindi, non è lecito considerare simmetrica la distribuzione di pressione lungo l’arco di abbracciamento. La reazione normale N, perciò, non risulta applicata sull’asse di simmetria del tamburo.

Con riferimento alla figura 2.23-a, si dimostra che, per una rotazione piccola intorno al fulcro O1, il moto radiale di ogni punto di contatto Q è proporzionale alla perpendicolare d1 passante per O1 condotta rispetto al raggio per il punto considerato.

Figura 2.23. Freno a ceppo esterno (arco di abbracciamento esteso)

Se il materiale del rivestimento osserva la legge di Hooke, si dimostra che la pressione stessa è proporzionale alla stessa distanza d1, ovvero:

| p=KOO1sinθ | (2.29) |
| --- | --- |

essendo  l’angolo che, partendo da OO1, individua la posizione del punto Q.

La forza normale elementare dN agente su un arco d e la corrispondente forza d’attrito dF, valgono, ovviamente:

| dN=KOO1sinθrdθ=K⋅lsinθ⋅rdθ | (2.30) |
| --- | --- |

| dF=KOO1⋅fsinθ⋅rdθ=K⋅l⋅fsinθ⋅rdθ | (2.31) |
| --- | --- |

essendo f  il coefficiente di attrito tra materiale del rivestimento e quello del rotore.

La coppia d’attrito T=Ma risulta pari a:

| Ma=K⋅l⋅f⋅r2sinθdθ=K⋅l⋅f⋅r2sinθdθ | (2.32) |
| --- | --- |

avendo indicato con egli angoli che delimitano l'estensione angolare della guarnizione d’attrito

L’equilibrio alla rotazione, rispetto al fulcro delle forze che agiscono sul ceppo (figura 2.23-b), fornisce, poi:

| P⋅d−dN⋅lsinθ+dF(r−lcosθ)=0 | (2.33) |
| --- | --- |

da cui, per le 2.31 e 2.32 si ha:

| P⋅d=K⋅l2rsin2θdθ+K⋅l⋅fr(r−lcosθ)sinθdθ=0 | (2.34) |
| --- | --- |

La costante K può essere calcolata attraverso le due equazioni (2.32) e (2.34).

Il medesimo ragionamento può estendersi al caso di ceppo interno, ovvero ad entrambi i casi quando si inverte il senso di rotazione, ottenendosi, però, differenti risultati.

Così, ad esempio, riferendosi al sistema di figura 2.24 costituito da due ceppi interni entrambi “avvolgenti”, si vuole calcolare la pressione idraulica che si deve avere nel cilindro di azionamento, avente un diametro di 30 mm.

Il diametro del tamburo è pari a 288 mm mentre la geometria del sistema è definita dai dati riportati nella stessa figura 2.24. La reazione normale tra la ruota (alla quale è solidale il sistema frenante) avente diametro di 830 mm, e la strada risulta pari a 2,25 kN; il coefficiente di attrito tra pneumatico e strada è pari a 0,75.

Si assuma, inoltre, che il coefficiente di attrito tra rivestimento e materiale del tamburo sia pari a 0,3.

Figura 2.24: Freno a ceppo interno (arco di abbracciamento esteso)

Il valore dell’angolo  risulta dato da:

| 48=108tgα ⇔ α=0,42 rad | (2.35) |
| --- | --- |

Per quanto detto in precedenza , la legge di distribuzione della pressione è fornita dalla relazione:

| p=KOQsinθ=K⋅0,118sinθ | (2.36) |
| --- | --- |

essendo OQ=48sin0,42=0,118m.

Risulta, quindi:

| dN=prdθ=0,118Krsinθdθ=0,017Ksinθdθ [N] | (2.37) |
| --- | --- |
| dF=fdN=0,3⋅0,017Ksinθdθ=5,1⋅10−3Ksinθdθ [N] | (2.38) |

| Ma=7,34⋅10−4Ksinθdθ=7,34⋅10−4Ksinθdθ= =9,47⋅10−4K [Nm] | (2.39) |
| --- | --- |

Avendo considerato due ceppi entrambi avvolgenti, la coppia d’attrito totale è data da:

| Ma'=2⋅9,47⋅10−4K= 1,89⋅10-3⋅K [Nm] | (2.40) |
| --- | --- |

Si consideri, ora, l’intero sistema costituito dalla ruota di raggio R con il sistema frenante calettato sul suo asse di rotazione (figura 2.25).

Figura 2.25: Sistema ruota - freno

Essendo pari a 2,25 kN la reazione normale tra strada e pneumatico, assunto pari a 0,75 il valore del coefficiente di attrito radente, la coppia che si determina per effetto dell' azione di contatto è pari a:

| Mp=Fp⋅R=0,75⋅2250⋅0,415=700 N⋅m | (2.41) |
| --- | --- |

Uguagliando i valori di Ma' ed Mp si può determinare il valore della costante K:

| K=3,71⋅105 | (2.42) |
| --- | --- |

Indicando con P la forza di azionamento esercitata dal pistone i- draulico, imponendo l'equilibrio del ceppo rispetto al suo fulcro (figura 2.24), si ha:

| P⋅0,212−dN⋅OQsinθ+dF⋅(r−OQcosθ)=0P⋅0,212=0,017⋅Ksinθdθ⋅0,118sinθ+ −5,1⋅10−3⋅Ksinθdθ⋅(r−0,118cosθ) | (2.43) |
| --- | --- |

da cui:

| P=K0,2122,01⋅10−3sin2θdθ−7,34⋅10−4sinθdθ+ +K0,2126,02⋅10−4sinθcosθdθ | (2.44) |
| --- | --- |

Sviluppando gli integrali si ottiene:

| P=2667 N | (2.45) |
| --- | --- |

Se il pistone idraulico ha un diametro di 30 mm, la pressione necessaria per ottenere la forza di azionamento P calcolata risulta pari a:

| pidraulica=Pπ⋅(15⋅10−3)2=3,77 MNm-2≃40atm | (2.46) |
| --- | --- |

2.9 Freni a Disco

I freni a disco, comunemente impiegati in campo automobilistico, motociclistico e ferroviario, sono costituiti (figura 2.26) da un disco metallico solidale all'organo da frenare sul quale viene collocata una pinza che, fissata al telaio contiene almeno un pattino piano mobile, detto anche pastiglia, che viene premuto assialmente sulla superficie piana del disco riducendone per attrito la velocità.

Figura 2.26: Freno a disco

I primi impianti frenanti a dischi utilizzavano un sistema di azionamento di tipo meccanico poco efficiente; l’impiego dell’azionamento idraulico negli anni Settanta, permise di ottenere maggiori forze di azionamento supplendo, così, allo svantaggio tecnico del disco rispetto al tamburo, che vantava una maggiore superficie di attrito.

Dai primi freni a disco con pinze con un solo pistoncino idraulico agli attuali sistemi con diversi pistoncini opposti, l'evoluzione è stata continuata, passando per i dischi doppi, i dischi perforati, i dischi in fibra di carbonio, le pinze con due pistoncini paralleli, quattro opposti, ecc. Le combinazioni sono state e sono numerose e si sono accompagnate ad un ulteriore miglioramento dei materiali.

I freni a disco si dividono in tre categorie, a seconda del tipo di movimento effettuato dal pattino:

- freni ad accostamento rigido;

- freni ad accostamento semirigido;

- freni ad accostamento libero.

In questa sede, per semplicità, verrà analizzato solo il freno ad accostamento rigido nel quale il moto della pastiglia consiste in una traslazione perpendicolare alla superficie piana del disco, ottenuta mediante un pistoncino assimilato ad una guida prismatica (figura 2.27).

Figura 2.27: Freno a disco

Il momento frenante che agisce sul disco in funzione della forza di azionamento F viene determinato mediante l'ipotesi dell'usura secondo Reye:

| δdA=k'fpdAVr | (2.47) |
| --- | --- |

La superficie della pastiglia, come indicato in figura 2.27, è ipotizzata avere la forma di un settore di corona circolare, esteso tra i raggi ri e re nonché tra gli angoli e 1 e  2. Dato il moto di accostamento del pattino, ne consegue che lo spessore  di materiale consumato è lo stesso in ogni punto della zona di contatto, vale a dire costante. Inoltre, la velocità relativa vr tra pattino e disco, in un punto generico distante r dal centro, vale r. Pertanto la (2.47) può essere riscritta nella forma:

| δ=k'fpωr ⇒ p=δk'fωr=kr | (2.48) |
| --- | --- |

Si noti che le grandezze costanti nella (2.48) e inglobate tutte in k sono considerate tali perché hanno lo stesso valore, istante per istante, in tutti i punti dell'area di contatto, mentre possono variare nel tempo.

Assumendo pertanto una distribuzione di pressione come espresso dalla (2.48), si possono calcolare la forza normale N complessiva trasmessa dalla pastiglia al disco, che sarà ovviamente uguale alla forza di azionamento F, e il momento frenante complessivo sul disco, imponendo opportune condizioni di equilibrio:

| N=ApdA=rireθ1θ2krrdrdθ=kθ2−θ1re−ri=F | (2.49) |
| --- | --- |

| M=AfprdA=rireθ1θ2fkrr2drdθ=fkθ2−θ1re2−ri22 | (2.50) |
| --- | --- |

Combinando la (2.49) e la (2.50) si può eliminare la costante incognita k, ottenendo una semplice relazione tra l’azione esterna sul freno F ed il momento frenante ottenuto.

2.10 Freni a Nastro

I freni a nastro (figura 2.28) sono costituiti da una puleggia, calettata sull’albero da frenare, sulla quale è avvolto un organo flessibile (nastro), normalmente costituito da una lamina metallica ricoperta da materiale ad alto coefficiente d'attrito. Nella configurazione più semplice, il nastro ha un estremo collegato ad un punto fisso mentre l’altro è fissato ad una leva, il cui azionamento può mettere in tensione il nastro stesso facendolo aderire alla puleggia ed applicando così a questa una forza periferica frenante. In generale, entrambi gli estremi del nastro sono collegati alla leva realizzando diverse configurazioni a seconda che il rotore funzioni in un solo verso di rotazione o in entrambi.

In via preliminare si deve osservare che, quando il nastro viene serrato sul rotore da frenare, si genera una diversificazione delle tensioni cui sono sottoposti i due tratti di nastro, nel senso che, procedendo nel verso del moto del rotore risulta T1>T2 (T1=tensione nel tratto teso; T2=tensione nel tratto compresso).

Figura 2.28: Freno a Nastro

Le condizioni di funzionamento del nastro di un freno avvolto su una puleggia sono le medesime di quelle che si determinano nel caso della trasmissione per cingoli. L'unica differenza consiste nel fatto che il nastro del freno non si muove con la puleggia e quindi non si manifesta in esso nessuna forza centrifuga.

Al fine di determinare il legame tra F e P, se si indica con  l'angolo che sottende l'arco lungo il quale c'è accoppiamento tra nastro e tamburo, denominato perciò angolo di avvolgimento, valgono, per quanto detto, le relazioni:

| F=T1−T2 | (2.51) |
| --- | --- |

| T1=T2efα | (2.52) |
| --- | --- |

In particolare la (2.51) deriva dall’equilibrio dei momenti rispetto all’asse di rotazione (figura 2.29) tra la forza periferica F e le tensioni nel nastro; la (2.52), invece, scaturisce dall’analisi dell’equilibrio di un elementino di nastro sottoposto (figura 2.30) alla reazione normale dN, alla reazione di attrito dF ed alle tensioni agli estremi.

Figura 2.29: Equilibrio alla rotazione

Figura 2.30: Equilibrio di un elementino di nastro

Con riferimento, infatti ad un tratto di nastro di lunghezza infinitesima ds sotteso da un angolo d se T e T+dt sono le tensioni trasmesse rispettivamente dalle porzioni di nastro che si trovano nel tratto compresso ed in quello teso, per l’equilibrio del tratto di nastro considerato si scriverà:

Tcosdθ2+dF−T+dTcosdθ2=0 dN−Tsindθ2−T+dTsindθ2=0

Sviluppando si ha:

| Tcosdθ2+dF−Tcosdθ2−dtcosdθ2=0 dN−Tsindθ2−Tsindθ2−dTsindθ2=0 | (2.53) |
| --- | --- |

Poichè d è un angolo infinitesimo, è lecito assumere sindθ2=dθ2 e cosdθ2=1 e trascurare gli infinitesimi di ordine superiore; dalle (2.53), tenuto conto della relazione dF=fdN si ottiene, pertanto:

| fdN=dTdN=Tdθ | (2.54) |
| --- | --- |

da cui, risolvendo si ha:

| dTT=fdθ | (2.55) |
| --- | --- |

Integrando la (2.55) assumendo come limiti i valori degli angoli 1 e 2 a cui corrispondono i valori delle tensioni T1 e T2, si ottiene:

| T2T1dTT=α2α1fdθ | (2.56) |
| --- | --- |

e, quindi:

| lnT1T2=fα1−α2=fα ⇔ T1T2=efα | (2.57) |
| --- | --- |

La relazione calcolata è una condizione di funzionamento limite; per garantire l’effettiva aderenza del nastro sul tamburo, è necessario introdurre un coefficiente di sicurezza K<1 tale che sia: T1/T2=kefσ(valori di K=0,8 sono normalmente accettabili).

Nella tabella 2.1 sono riportati i valori di efα per differenti materiali del nastro (rispetto all’acciaio) e per diversi valori dell’arco di abbracciamento  del nastro stesso.

| Materiale del Nastro |  =0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciaio | 1,97 | 2,21 | 2,47 | 2,77 |
| Ghisa | 2,29 | 2,63 | 3,02 | 3,47 |
| Cuoio | 2,87 | 3,43 | 4,08 | 4,87 |

Tabella 2.1: Valori di efper differenti materiali ed angoli

di abbracciamento

2.10.1 Discussione delle condizioni di equilibrio

Si possono presentare due differenti disposizioni a seconda del modo di collegare le estremità del nastro alla leva di manovra: se uno degli estremi del nastro e collegato alla leva in corrispondenza del fulcro di questa (figura 2.31) ovvero ad un punto fisso qualsiasi, il freno viene detto semplice; se invece i due estremi del nastro sono collegati a punti della leva da bande opposte rispetto al fulcro (figura  2.32), il freno viene detto differenziale.

Figura 2.31: Freno a nastro semplice

Nel primo caso (figura 2.31) le condizioni di equilibrio della leva del freno sotto l'azione dei momenti delle forze T1 T2 e P si scrivono, a seconda che la puleggia ruoti nel senso della 1 o 2:

| P1b−T2a=0P2b−T1a=0 | (2.58) |
| --- | --- |

Sostituendo nella (2.58) i valori di T1 e T2 che si ottengono dalle (2.51) e (2.52) e cioè:

| T1=Fefαefα−1; T2=Fefα−1 | (2.59) |
| --- | --- |

si ottiene:

| P1=Fab1efα−1; P2=Fabefαefα−1 | (2.60) |
| --- | --- |

Risulta, quindi, che se si vuole realizzare la medesima azione frenante F nei due sensi di rotazione della puleggia occorre applicare alla leva del freno una forza di azionamento P maggiore nel verso di rotazione 2; di conseguenza a pari valore di P applicata alla leva l’azione frenante è maggiore nel verso orario.

Analogamente per il caso della figura 2.32 considerando successivamente i due sensi di rotazione l e 2 si ottiene:

Figura 2.32: Freno a nastro differenziale

| P1b−T2a+T1c=0P2b−T1a+T2c=0 | (2.61) |
| --- | --- |

da cui si ricava:

| P1=F1ba−cefαefα−1; P2=F1baefα−cefα−1 | (2.62) |
| --- | --- |

E' chiaro che anche per un dato freno differenziale per ottenere la stessa azione frenante nei due "sensi di rotazione della puleggia occorre applicare alla leva del freno due forze P1 o P2 differenti e che, reciprocamente, a pari valore della forza P applicata alla leva, l'azione frenante è diversa nei due sensi di rotazione.

Il comportamento del freno dipende però in questo caso dal valore di ef e dal rapporto dei bracci “a” e “c”, rapporto che deve essere diverso da l perché il nastro possa serrarsi sulla puleggia. Infatti se a=c per una rotazione  intorno al fulcro, il punto che collega la leva al tratto teso (compresso) si sposta dello stesso arco con il quale si sposta il punto che collega la leva al nastro compresso (teso).

Esaminando le varie possibilità, si riconosce che in ogni caso per ottenere una determinata azione frenante F è più conveniente disporre le cose in modo che l'estremo più teso del nastro sia collegato al punto della leva che realizza il braccio minore rispetto al fulcro.

è inoltre possibile per ciascuno dei sensi di rotazione realizzare un freno a nastro automatico, il quale cioè per un dato senso di rotazione eserciti la sua azione frenante F senza richiedere l'applicazione di alcuna forza P sulla leva di manovra (ossia in pratica che impedisca automaticamente uno dei sensi di rotazione).

Occorre per ciò fare uso di un freno differenziale e soddisfare, a seconda del senso di rotazione l o 2, una delle due condizioni:

| a−cefα=0; aefα−c=0 | (2.63) |
| --- | --- |

Poichè ef è maggiore di 1, ciò sarà possibile solo quando il tratto più teso del nastro avvolto sulla puleggia realizza un braccio minore del tratto meno teso.

Nell’esempio di figura 2.33 è schematizzato un rotore al quale è applicato un momento frenante M=150 Nm. Si vuole calcolare il minimo valore della forza P necessario per evitare la rotazione del tamburo.

Sono assegnati i seguenti dati: a=125 mm; b=650 mm; r=225 mm; fa=0.2 (coefficiente di aderenza nastro/tamburo).

Figura 2.33: Rotore frenato da un freno a nastro.

Per equilibrare il momento M si dovrà avere T1>T2 essendo:

| T1T2=efα | (2.64) |
| --- | --- |

La stessa condizione di equilibrio è fornita dalla relazione:

| M−T1−T2⋅r=0 ⇒ M=T2efα−1⋅r | (2.65) |
| --- | --- |

da cui:

| T2=Mefα−1⋅r=150(e0,2⋅π−1)⋅0,225=762,9T1=T2⋅efα=1429,57 | (2.66) |
| --- | --- |

Dall’equilibrio dei momenti intorno al fulcro O della leva (figura 2.33-b) si ottiene:

| T2⋅a−T12r−a+P⋅b=0 | (2.67) |
| --- | --- |

da cui:

| P=T1⋅(2r−a)−T2⋅ab=1429,57⋅(0,450−0,125)−762,9⋅0,1250,650=568,07 N | (2.68) |
| --- | --- |

2.11 Frizioni

Le frizioni, dette anche innesti ad attrito, servono a trasmettere una coppia tra due alberi coassiali e vengono usate quando si vogliono ef-fettuare le operazioni di innesto e disinnesto anche in moto o sotto cari-co, solitamente in modo graduale con conseguente attenuazione degli effetti inerziali. Le frizioni possono anche essere utilizzate come organo di sicurezza (limitatore di coppia), quando si desidera il disaccoppiamento dei due alberi al verificarsi di un picco di valore eccessivo della coppia trasmessa.

Le frizioni possono essere classificate:

1) in base al tipo di superfici di lavoro:

- piane (a disco semplice, a dischi multipli);

- coniche (semplici, doppie);

- cilindriche.

2) in relazione alla presenza o meno di fluido (in genere olio, che ha lo scopo di diminuire il coefficiente di attrito in fase di innesto e di fungere da refrigerante del sistema):

- bagno d'olio (in genere quando le due superfici da portare a con- tatto sono metalliche);

- a secco (in genere quando una delle due superfici è metallica e l'altra è dotata di guarnizione d'attrito, solitamente costituita da fibre di amianto e resine sintetiche).

3) in relazione alla natura delle azioni che determinano l'accosta- mento:

- comando meccanico (a molle, a leve);

- comando pneumatico;

- comando idraulico;

- comando elettromagnetico.

Quando una frizione viene innestata vi è una prima fase durante la quale si ha strisciamento tra le superfici a contatto con conseguente ral-lentamento della superficie più veloce e l'accelerazione di quella più lenta ad opera delle azioni di attrito cinetico (transitorio). In questa si-tuazione si manifesta una perdita di energia meccanica che va trasfor-mandosi in calore e un fenomeno di usura sulle due superfici in contat-to. Al termine della fase di strisciamento non vi è più velocità relativa e i due alberi ruotano alla stessa velocità (funzionamento a regime). Que-sta fase, detta di aderenza, è caratterizzata dalla trasmissione di potenza senza scorrimento relativo delle superfici di frizione.

Per evitare il rischio di slittamento durante il funzionamento a regime, è necessario che il momento trasmesso, che dipende dalla forza di chiusura tra le superfici accoppiate, sia maggiore della coppia massima erogata dal motore. Così facendo si garantisce che in condizioni normali i due alberi si comportano come se fossero solidali.

E opportuno mettere in evidenza che, per un funzionamento ottima- le del sistema, nella fase transitoria il coefficiente di attrito dovrebbe avere un valore piuttosto basso al fine di evitare un eccessivo riscalda- mento ed una elevata usura, favorendo, per altro, un innesto graduale e dolce; ciò, però, a discapito del tempo di innesto che potrebbe risultare troppo elevato e, soprattutto, a discapito dell'aderenza tra le due super-fici a contatto. Ne consegue che il valore del coefficiente di attrito deve essere un valore di compromesso tra due opposte esigenze. Per questi fenomeni concomitanti, in effetti, al fine di caratterizzare una frizione in relazione al suo impiego ottimale, bisogna mettere "un peso" ai seguenti parametri:

- il valore di coppia massima trasmissibile;

- i tempi di innesto;

- le condizioni di carico per un funzionamento corretto;

- il riscaldamento ed il conseguente raffreddamento delle superfici;

- la eventuale lubrificazione delle superfici;

- l'usura dei materiali;

- il tipo di materiale più adatto a specifiche condizioni di lavoro.

In definitiva, la scelta della guarnizione d'attrito in relazione alle condizioni di impiego è di importanza fondamentale per il buon funzio-namento dell'innesto. L'accoppiamento deve avere un coefficiente di at- trito sufficiente per trasmettere la coppia desiderata senza necessità di eccessiva forza di contatto e garantendo l'aderenza, senza dar luogo ad innesti bruschi ed eccessivo riscaldamento. Sono considerati valori mi-nimi e massimi del coefficiente di attrito, per guarnizioni d'accoppia- mento, rispettivamente i valori 0,15 e 0,4.

La guarnizione deve avere, per quanto possibile, condizioni operati- ve poco variabili nel tempo: occorre quindi tener conto del fatto che il coefficiente di attrito varia con la temperatura della guarnizione e con la pressione.

Nelle frizioni una o più superfici, solidali ad un primo albero (albe-ro motore), vengono premute contro corrispondenti superfici solidali con l'altro albero a cui deve essere trasmessa la coppia (albero condot-to). I tipi più comuni di frizioni sono le frizioni piane e le frizioni coni- che.

2.11.1 Frizioni piane

Nelle frizioni piane le superfici di contatto sono generalmente a forma di corona circolare, ricavate su dischi piani. Si possono avere fri-zioni con una sola coppia di dischi, in cui l'albero motore e l'albero condotto hanno ciascuno una. superficie attiva, oppure frizioni a dischi multipli, in cui ogni albero ha più superfici attive.

In figura 2.34 è visibile lo schema di una frizione ad una superficie attiva (monodisco). In essa due dischi, solidali con i due alberi da collegare, sono premuti l'uno contro l'altro frontalmente. Il contatto avviene generalmente solo su una corona circolare esterna rivestita di materiale idoneo. Il legame tra la forza d'innesto F e la coppia trasmessa M può essere determinato utilizzando l'ipotesi del Reye.

Figura 2.34: Frizione cilindrica monodisco.

Con riferimento alla figura 2.35, indicando, quindi, con  l'usura lineare, con p la pressione di contatto e con f il coefficiente d'attrito, la proporzionalità tra il volume di materiale asportato per usura e la potenza dissipata per attrito, riferita all'area elementare dA, si esprime come:

| δdA=kfpdAωr | (2.69) |
| --- | --- |

Poiché, a causa del moto di accostamento fra i due dischi l'usura li-neare si può ritenere con buona approssimazione costante, la pressione di contatto assume l'espressione:

| p=δkfωr=Kr | (2.70) |
| --- | --- |

Si noti che, come era da prevedersi, si ottiene una espressione coin-cidente con quella vista per i freni a disco che presentano la stessa tipo- logia di contatto.

Figura 2.35: Schematizzazione di frizione monodisco.

Ne consegue che la relazione tra la forza d'innesto F ed il momento trasmesso dalla frizione può essere determinato procedendo in analogia a quanto già visto appunto per i freni a disco. Risulta pertanto che la forza normale N scambiata tra i due dischi, ovviamente uguale in mo-dulo alla forza F, si ottiene integrando la pressione p, che dipende dal solo valore del raggio r, sull'area infinitesima di contattodA=2πr⋅dr.

Si ottiene pertanto:

| N=p⋅2πrdr=2πK1r⋅rdr=2πK(Re−Ri)=F | (2.71) |
| --- | --- |

Analogamente, la coppia trasmessa dalle forze tangenziali di attrito si può esprimere come:

| M=f⋅p⋅rdA=fKr⋅2πr2dr=fπK(Re2−Ri2) | (2.72) |
| --- | --- |

Combinando la (2.71) e la (2.72) si ricava la semplice espressione:

| M=f⋅FRe+Ri2 | (2.73) |
| --- | --- |

Dall'analisi di tale espressione si vede che il momento trasmesso dalla frizione dipende dalle dimensioni e dal materiale dei dischi e dalla forza premente.

In figura 2.36 è riportato lo schema di una frizione piana con più superfici attive detta frizione a dischi multipli.

Figura 2.36: Frizione piana multidisco .

I dischi sono in parte solidali con l'albero motore, in parte con l'albero condotto, in modo da avere tutta una serie di superfici di contatto. Più precisamente (figura 2.37) i dischi 1) sono solidali, attraverso un accoppiamento scanalato (figura 2.36-b) con una campana esterna collegata ad uno degli alberi ed una serie di dischi 2) vincolati all'altro albero attraverso un albero scanalato. Gli accoppiamenti scanalati con- sentono ai sistemi lo spostamento assiale impedendo, però, ai dischi di ruotare rispetto ai relativi alberi.

Se i dischi non sono sottoposti a forze assiali non si ha contatto e non si ha quindi trasmissione di coppia. Quando si applica la forza assiale F si ha il contatto tra le superfici dei dischi per cui su ogni superfi-cie attiva viene esercitato un momento espresso dalla (2.73) e quindi, detto n il numero di superfici attive, sarà:

| M=n⋅f⋅FRe+Ri2 | (2.74) |
| --- | --- |

Figura 2.37: Rappresentazione schematica di frizione multidisco .

Nell'esempio di figura 2.37 ogni albero è collegato con quattro su-perfici attive, per cui nella (2.74) si porrà in tal caso n=4.

Prima di concludere il presente paragrafo si ritiene opportuno mette- re in evidenza che spesso, per facilitare notevolmente lo studio, si as-sume che la coppia d'attrito abbia il valore costante M dal momento in cui i dischi vengono a contatto fino a quando perdura la condizione di strisciamento. Questa ipotesi è assai raramente verificata in molti casi pratici, dove anzi si fa proprio conto su un graduale rilascio per otte-nere un transitorio dolce.

Adottando tali ipotesi, si possono studiare separatamente i due tran-sitori, quello di decelerazione per il motore che parte da una velocità iniziale o e quello di avviamento per l'utilizzatore. Indicando con Im e con Ir le inerzie ridotte del motore e dell'utilizzatore, le equazioni del moto sono date, rispettivamente da:

Mm−Mf−Imωm=0Mf−Mr−Irωu=0

L'integrazione di dette equazioni permettono di ottenere gli anda-menti delle velocità m ed u che diventeranno uguali tra loro per un tempo t=ts.

2.11.2Frizioni coniche

Nelle frizioni coniche i due alberi da collegare sono solidali a due elementi con superfici coniche, che possono essere premuti uno contro l'altro. In figura 2.38 è mostrato un esempio di frizione conica, caratte-rizzata quindi, oltre che dal coefficiente d'attrito fra le superfici di con- tatto, dalle dimensioni Ri ed Re e dall'angolo di conicità .

Figura 2.38: Frizione conica.

Anche in questo caso, per trovare il legame tra la forza F di azionamento e il momento trasmesso M si adotta l'ipotesi dell'usura, secondo cui la pressione di contatto p risulta avere ancora un andamento come espresso dalla (2.70). L'area di contatto infinitesima dA corrisponde all'area di una superficie tronco-conica di raggio medio r e di larghezza ds, per cui (figura 2.38) si ha:

| dA=2πrds=2πrdrsinα | (2.75) |
| --- | --- |

La forza normale infinitesima su tale superficie vale:

| dFN=pdA=p⋅2πrdrsinα | (2.76) |
| --- | --- |

mentre la forza assiale complessiva N, uguale in modulo della forza di innesto F, sarà l'integrale della componente assiale della forza normale infinitesima:

| N=dFNsinα=2πKsinαdrsinα=2πKRe−Ri=F | (2.77) |
| --- | --- |

Il momento trasmesso, tenuto conto della (2.77), è, pertanto pari a:

| M=f⋅rdFN=f⋅2πKr2drsinα=FfsinαRe+Ri2 | (2.78) |
| --- | --- |

Ponendo f' = f / sin, la precedente relazione si scrive come:

| M=f'⋅F⋅Re+Ri2 | (2.79) |
| --- | --- |

Si vede, quindi, che, a parità di dimensioni radiali, di materiale e di forza d'innesto, una frizione conica trasmette un momento maggiore ri-spetto ad una frizione piana: è infatti come se il materiale delle superfi-ci di contatto, anziché avere un coefficiente d'attrito f avesse un coeffi-ciente virtuale f ’di valore maggiore.

Nell'esempio di figura 2.39 è schematizzato un gruppo costituito da una motrice e da una utilizzatrice accoppiate tramite una frizione mo-nodisco.

Figura 2.39: Gruppo con frizione a disco.

Dette Mm ed m rispettivamente la coppia motrice e la velocità angolare dell' albero motore, detti Ri ed Re i raggi interno ed esterno della corona del disco della frizione, si vuole calcolare la legge del moto degli assi motore e condotto e la legge oraria delle velocità angolari m e r, supponendo che l'albero motore abbia velocità iniziale pari ad  e l'albero condotto sia inizialmente fermo.

Quando le superfici a contatto strisciano, la coppia di attrito è forni- ta dalla (2.73).

La legge di moto dell'albero motore è data da:

| Mm−M=Imdωmdt=Mm−f⋅FRe−Ri2 | (2.80) |
| --- | --- |

essendo f, come noto, il coefficiente d'attrito cinetico. La legge di moto dell' albero condotto, invece, è data da:

| −Mr+M=Irdωrdt=−Mr+f⋅FRe−Ri2 | (2.81) |
| --- | --- |

Le leggi orarie delle velocità angolari si ottengono integrando le (2.80) e (2.81).

Per l'albero motore si ha:

| dωm=Mm−MImdt | (2.82) |
| --- | --- |

Sviluppando si ottiene:

| ωm(t)=Ω−Mm−MIm⋅t | (2.83) |
| --- | --- |

Per l'albero condotto si ha, invece:

| dωr=M−MrIrdt | (2.84) |
| --- | --- |

Sviluppando si ottiene:

| ωr(t)=M−MrIr⋅t | (2.85) |
| --- | --- |

È appena il caso di osservare che , essendo Mm≤M, l’albero motore decelererà secondo la legge (2.83) mentre l’albero condotto accelererà secondo la legge (2.85).

Il tempo t* in corrispondenza del quale può considerarsi esaurito il transitorio si ottiene imponendo la relazione:

| ωm(t∗)=ωr(t∗)=ω | (2.86) |
| --- | --- |

Oltre ai freni meccanici, esistono freni fluidodinamici (l’azione frenante è esercitata da un fluido in movimento) ed elettromagnetici (l’azione frenante è esercitata sfruttando le azioni generate da circuiti elettromagnetici).

Quando si fa ricorso al “freno”, si preferisce parlare di transitorio di frenatura , anziché di arresto. La curva della “caratteristica resistente” viene modificata aumentandosi, in generale, la discontinuità nella coppia resistente per =0.

Il valore del coefficiente di attrito cinetico di un materiale per guarnizione freni su acciaio o ghisa è tra 0,2 e 0,4; la pressione ammissibile è compresa tra 0,2 e 1,2 N/mm2.

Oramai sono pressoché soppiantati sulle ruote anteriore da quelli a disco, essendo montati solo sulle ruote posteriori che sono quelle che in fase di frenata lavorano meno.

Anche i freni a ceppi possono essere ad accostamento rigido o libero a seconda di come sono vincolati i ceppi.

Si usano oggi come guarnizioni materiali costituiti da fibre sintetiche (in sostituzione dell’amianto prima usato), resine sintetiche e rinforzo metallico.

La legge di variazione dell’usura lineare è di più complessa determinazione, non essendo ipotizzabile a priori, come nel caso del “freno a pattino”, una definita legge di distribuzione.

Si trascura la variazione locale e temporale del coefficiente di attrito dovuta alle variazioni di temperatura  per effetto del riscaldamento durante la frenata. L’errore che ne consegue è, comunque, modesto.

Per il sistema di figura 2.17  l’azione frenante è maggiore per il ceppo svolgente. Il discorso si inverte se il fulcro si colloca alla destra della direzione della forza d’attrito.

Con riferimento alla figura 2.22 è valida la relazione sin/O2O

Il freno a disco venne brevettato nel 1902 da Lanchester e sviluppato in seguito da diversi fabbricanti, fra i quali si distinse Herbert Frod. La prima casa che equipaggiò una moto di serie con un impianto frenante a disco con azionamento idraulico fu la Honda, nel 1969.

Pastiglie e pistoncini contrapposti su ogni disco eliminano le spinte assiali sul disco.