Dinamica dei rotori: detrminazione delle reazioni di inerzia

5.1 Relazioni di Eulero

Per l’analisi dinamica di un rotore rigido, si fa ricorso alle equazioni di Eulero che derivano sempre dalle equazioni cardinali della dinamica.

Rimandando ai risultati della meccanica razionale, si riportano di seguito solo le relazioni finali necessarie al calcolo delle azioni di inerzia nei rotori.

Per l’analisi del corpo rigido S che si muove nello spazio (figura 5.1)  si assume una terna di riferimento fissa  ed una terna Oxyz mobile  insieme con il corpo S detta terna solidale.

Figura 5.1: Modello del corpo rigido

è opportuno osservare che la terna  è in genere inerziale: in questo caso le forze esterne comprendono soltanto le forze attive e le reazioni vincolari. Se la terna suddetta, invece, non è inerziale, tra le forze esterne figurano anche le forze apparenti dovute al moto di trascinamento della terna stessa.

Nella scelta dell'origine O della terna solidale da assumere come polo dei momenti, occorre che tale punto sia un punto fisso nel riferimento   e quindi un punto fisso di S, ovvero coincida con il baricentro G del corpo S. Così operando risulta costante la matrice d'inerzia [I]. Conviene, ancora scegliere la terna Oxyz in modo che i suoi assi risultino principali d'inerzia: in questo modo la matrice d'inerzia [I] risulta diagonale e più semplice risulta la forma nella quale si presentano le equazioni del moto.

Riprendendo il principio di d’Alembert:

| R(e)−R(i)=0Mo(e)−Mo(i)=0 | (5.1) |
| --- | --- |

ed una delle formulazioni che esprimono le equazioni della dinamica:

| R(i)=−maG=−dQdtMo(i)=−dKodt | (5.2) |
| --- | --- |

si ricorda che il moto di S è costituito dal moto di traslazione di G e dal moto di rotazione intorno al polo prescelto per il calcolo dei momenti. Nei casi in cui R(e) è indipendente dal moto di rotazione ed Mo(e) è indipendente dal moto di traslazione, le due equazioni (5.1) sono tra loro indipendenti e possono essere studiate separatamente. Mentre l’applicazione della prima equazione risulta agevole, non altrettanto si può dire per la seconda.

Senza entrare nel merito, si dimostra che tale equazione può essere formulata nella seguente forma matriciale:

| Mo(e)=−Mo(i)=Iω+ωIω | (5.3) |
| --- | --- |

dove la matrice [] è emisimmetrica e vale:

ω=0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0

Nella (5.3) il vettore Mo(e) ha componenti Mx(e), My(e),  e Mz(e) sugli assi della terna solidale Oxyz.

Se tale terna è centrale di inerzia la (5.2) fornisce le seguenti “equazioni di Eulero” in forma matriciale:

| Mo(e)= | (5.4) |
| --- | --- |

che in forma esplicita si scrive come:

| Mx(e)My(e)Mz(e)=Ixx000Iyy000Izzωxωyωz+ +0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0Ixx000Iyy000Izzωxωyωz | (5.5) |
| --- | --- |

e che sviluppata fornisce:

| Mx(e)My(e)Mz(e)Ixxωx+Izz−IyyωyωzIyyωy−Izz−IxxωxωzIzzωz+Iyy−Ixxωyωx | (5.6) |
| --- | --- |

Naturalmente le corrispondenti azioni inerziali sono pari a:

| Mx(i)My(i)Mz(i)−Ixxωx+Iyy−Izzωyωz−Iyyωy+Izz−Ixxωxωz−Izzωz+Ixx−Iyyωyωx | (5.7) |
| --- | --- |

5.2 Azioni di inerzia in un rotore sbilanciato

In un rotore reale, per effetto dello sbilanciamento residuo, si producono azioni di inerzia in termini di forze (sbilanciamento statico) e di momenti (sbilanciamento dinamico).

Per la determinazione delle forze di inerzia, sia R il rotore di una macchina che ruota con velocità angolare z intorno ad un asse fisso principale di inerzia non baricentrico (figura 5.1) coincidente con l’asse z di una terna di riferimento solidale Oxyz. Se si considera l’asse z solidale alla terra considerata come riferimento inerziale, l'unica forza attiva applicata al baricentro del corpo, è la forza peso.

Per effetto della rotazione, ogni elemento di massa del rotore diventa sede di una forza d'inerzia centrifuga e di una forza d'inerzia tangenziale ed il rotore di un sistema di forze d'inerzia.

Figura 5.1: Sistema rotante intorno ad un asse principale di inerzia non baricentrico

Considerando come vincoli privi di attrito i due cuscinetti Cl e C2 dei due supporti A e B e indicando con ac ed  {at, rispettivamente l’accelerazione centripeta e tangenziale della massa m del rotore supposta concentrata nel baricentro G del rotore, dalla prima equazione cardinale si ha:

| R(e)-m {aG=R(a)+R(v)-mac+at=0 | (5.8) |
| --- | --- |

Allo scopo di determinare le reazioni vincolari dovute dalla sola forza d'inerzia risultante, non si considera la forza peso e le corrispondenti reazioni vincolari; queste possono facilmente ricavarsi a parte ed essere poi sommate a quelle predette, che derivano dalle sollecitazioni dinamiche.

Dalla (5.8) si ha, quindi:

| R(v)=mac+mat=meωz2+me {ωz | (5.9) |
| --- | --- |

Il primo termine al secondo membro della (5.9) rappresenta la forza di inerzia centrifuga Fc=me2, diretta costantemente secondo il raggio "e" della circonferenza descritta da G durante la rotazione di R (figura 5.1) e costituisce una forza rotante con R; il secondo termine rappresenta la forza di inerzia tangenziale Ft=me {ωz che è ancora applicata in G ed è diretta secondo la tangente alla suddetta circonferenza ed ha verso contrario al verso di rotazione se ω>0ovvero verso concorde al verso di rotazione se ω<0.

Se, ora, si considera (figura 5.1) come piano di rappresentazione quello che, passando per l’asse di rotazione contiene il baricentro G del rotore, indicate con a e b le distanze dalla mezzeria dei supporti del punto G', proiezione ortogonale di G sull’asse x, le reazioni dei supporti si calcolano facilmente.

Infatti, indicando con Fc,1 e Fc,2 le reazioni dei supporti relative alla forza d’inerzia centripeta e con Ft,1 e Ft,2 quelle relative alla forza d’inerzia tangenziale, imponendo l'equilibrio dei momenti rispetto ai punti O1 ed O2 si ottiene:

| Fc,1=Fcba+b ; Fc,2=Fcaa+bFt,1=Ftba+b ; Ft,2=Ftaa+b | (5.10) |
| --- | --- |

Le reazioni vincolari dovute alle forze di inerzia si calcolano, tenuto conto delle (5.9) e (5.10); se a queste si sommano quelle dovute all’effetto della forza peso, come detto non considerata, si ottengono le reazioni globali sui supporti A e B.

Per determinare, ora, la coppia d'inerzia indotta dal solo sbilanciamento dinamico si assuma come polo dei momenti il punto G’ che, appartenendo all'asse di rotazione, è un punto fisso del rotore (figura 5.2).

Figura 5.2: Rotore dinamicamente sbilanciato

Considerata quindi la terna Oxyz con O≃G' le componenti del momento delle forze esterne calcolate rispetto ad O, si ottengono particolarizzando le equazioni di Eulero (5.3) che, assumono la forma:

| Mx(e)My(e)Mz(e)=Ixx-Ixy-Ixz-IyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzz00ωz+ +0−ωz0ωz00000Ixx-Ixy-Ixz-IyxIyy-Iyz-Izx-IzyIzz00ωz | (5.11) |
| --- | --- |

Sviluppando si ottiene:

| Mx(e)My(e)Mz(e)=−Izxωz−IyzωzIzzωz+0−ωz0ωz00000 −Izxωz−IyzωzIzzω= =−Izxωz−IyzωzIzzωz+ Iyzωz2−Ixzωz20 | (5.12) |
| --- | --- |

Le componenti dei momenti delle forze esterne risultano, quindi, essere:

| Mx(v)=−Izxωz+Iyzωz2My(v)=−Iyzωz−Ixzωz2Mz(a)=Izzωz | (5.13) |
| --- | --- |

Dalle prime due delle (5.13) si deduce, quindi, che i supporti A e B esercitano una coppia di reazioni vincolari il cui momento Mov è dato da:

| M0(v)=Mx(v)2+My(v)2 | (5.14) |
| --- | --- |

Essendo il sistema di riferimento rotante col rotore, anche M0(v) ed il piano che contiene la coppia di reazioni vincolari è rotante con esso. Un momento uguale e contrario ad M0(v)costituisce inoltre il momento delle forze d'inerzia che si genera con la rotazione del corpo. La terza delle (5.13) mette, infine, in evidenza che, affinché il rotore ruoti con un'accelerazione angolare ωz è necessario che su di esso agisca un momento attivo Mz(a)=Izzωz che risulta positivo quando ωz>0 resistente se ωz<0.

Dalla precedente trattazione scaturiscono alcuni casi particolari nello studio dinamico dei rotori.

- velocità angolare  costante (funzionamento a regime)

Le sollecitazioni sui supporti si ricavano particolarizzando la (5.9) e la (5.14), stante le (5.13) ottenendosi:

| R(v)=mac=meωz2M0(v)=ωz2Iyz2+Ixz2 | (5.15) |
| --- | --- |

Dalla terza delle (5.13) si deduce, ancora, che il momento risultante Mz(a)=Izzωz delle forze attive è nullo; ciò significa che, in queste condizioni, il momento motore ed il momento resistente agenti sul rotore si fanno equilibrio.

- rotazione intorno ad un asse fisso baricentrico (e=0) ma non principale d'inerzia (sbilanciamento dinamico)

Si possono distinguere i due seguenti casi:

  - la velocità angolare è costante e, quindi, ωz=0. Sono valide le seguenti relazioni che scaturiscono dalle (5.9) e (5.13) :

| Fc=0Ft=0Mx(v)=Iyzωz2My(v)=−Ixzωz2Mz(a)=0 | (5.16) |
| --- | --- |

  - la velocità angolare è ωz≠0. Sono valide le seguenti relazioni che scaturiscono dalle (5.9) e (5.13) :

| Fc=0Ft=0Mx(v)=−Izxωz+Iyzωz2My(v)=−Iyzωz−Ixzωz2Mz(a)=Izzωz | (5.17) |
| --- | --- |

- rotazione intorno ad un asse centrale di inerzia

Risultando nulli tutti i prodotti di inerzia, è immediato verificare che sono valide le seguenti relazioni:

  - la velocità angolare è costante e, quindi, ωz=0:

| Fc=0Ft=0Mx(v)=0My(v)=0Mz(a)=0 | (5.18) |
| --- | --- |

  - la velocità angolare è ωz≠0:

| Fc=0Ft=0Mx(v)=0My(v)=0Mz(a)=Izzωz | (5.19) |
| --- | --- |

Tale risultato mostra che in un rotore ideale la forza e la coppia d’inerzia rotanti sono nulle ovvero non scaturiscono sollecitazioni sui supporti.

A titolo di esempio, si consideri il rotore di una turbina, avente una  massa m = 1500 kg che ruoti alla velocità. n= 6000 giri/min. Assegnato lo sbilanciamento statico residuo pari a 4⋅10−3 mm ed nota che sia la posizione del baricentro G del rotore rispetto alla mezzeria dei supporti (figura 5.3), si calcoli:

- la forza d'inerzia rotante;

- le reazioni dei supporti;

- le forze armoniche orizzontali e verticali che sollecitano i supporti della macchina;

- la frequenza di queste forze armoniche.

Figura 5.3: Esemplificazione di rotore sbilanciato di una turbina

In condizioni di regime (=cost.), la sola forza di inerzia agente sul rotore è quella centripeta che vale:

| Fc=meω2=1500⋅2π⋅6000602⋅4⋅10−6=2366,30 N | (5.20) |
| --- | --- |

Le reazioni dei supporti dovuti al solo effetto di tale forza sono:

| R1=Fc1000500+1000=1577,54 NR2=Fc500500+1000=788,77 N | (5.21) |
| --- | --- |

Le reazioni dei supporti dovute, invece, alla forza peso del rotore valgono, invece:

| P1=1500⋅9,811000500+1000=9810 NP2=1500⋅9,81500500+1000=4905 N | (5.22) |
| --- | --- |

Assunta come terna fissa quella con origine in G’, le componenti armoniche orizzontali e verticali delle reazioni dei supporti sono:

| Ro,1=R1sinωt=1577,54 sinωt NRv,1=R1cosωt=1577,54 cosωt NRo,2=R2sinωt=788,77 sinωt NRv,2=R2cosωt=1788,77 cosωt N | (5.23) |
| --- | --- |

La frequenza di suddette reazioni vale:

| f=ω2π=2π⋅600060⋅2π=100 Hz | (5.24) |
| --- | --- |

5.3 Determinazione delle coppie d'inerzia giroscopiche

Con riferimento ad un rotore di una macchina che è montata su un sistema mobile (assale ferroviario, assale di in autoveicolo, turbina di in impianto propulsore di una nave ecc.), quando il moto di trascinamento del mobile è costituito da una rotazione intorno ad un asse non parallelo a quello di rotazione del rotore, si determinano delle sollecitazioni d'inerzia dette coppie di inerzia giroscopiche.

Tali sollecitazioni, che si scaricano sulla struttura di sostegno  della macchina, si vanno a sommare alle sollecitazioni derivanti dallo sbilanciamento del rotore, descritte nel paragrafo precedente.

Nel calcolo della coppia giroscopica si suppone che il moto del mobile non sia influenzato dall'insorgere della coppia stessa: tale ipotesi è tanto più accettabile quanto più grande è la massa del mobile rispetto al momento della coppia giroscopica.

è opportuno evidenziare che, nella maggior parte dei casi, il macchinario rotante di impianti meccanici è costituito da rotori a struttura giroscopica definiti come tali quelli che presentano un ellissoide d'inerzia rotondo rispetto ad ogni punto dell'asse di rotazione. Organi rotanti di questo tipo sono i rotori delle macchine elettriche, delle turbine, dei compressori assiali ed ancora le eliche a tre o più pale.

Il calcolo delle coppie giroscopiche è abbastanza agevole per tale tipologia di rotori per i quali si può assumere che l'asse di rotazione sia centrale d'inerzia.

Con riferimento alla figura 5.4, il rotore ivi schematizzato è montato su un mobile che si muove con velocità angolare ωt nel riferimento fisso ’; le sue componenti sulla terna Gxyz, solidale al mobile sono indicate rispettivamente con x, y ed z .

Figura 5.4: Rotore montato su un impianto mobile

Tale terna solidale può essere assunta con origine nel baricentro G del rotore e con asse z coincidente con l'asse di rotazione del rotore stesso; essa sarà sottoposta alla velocità angolare ωt del mobile.

Così operando, risulta che la terna di riferimento Gxyz è centrale d'inerzia e la matrice d’inerzia [I] del rotore è diagonale, ancorché costante, risultando Ixx = Iyy = cost.

In questo caso le equazioni del moto derivano dalle (5.3) che, nel caso di specie,  vengono definite come equazioni di Eulero modificate ed assumono la forma:

| Mo(e)= | (5.25) |
| --- | --- |

dove con ωc=ωt+Ω si indica la velocità angolare del rotore nel riferimento fisso ’

Le componenti del vettore ωc sono, quindi pari a:

| ωc,xωc,yωc,z = ωxωyωz+Ω | (5.26) |
| --- | --- |

Le equazioni di Eulero modificate (5.25) assumono, pertanto, la seguente forma:

| MG,x(e)MG,y(e)MG,z(e)=Ixx000Iyy000Izzωxωyωz+Ω+ +0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0 Ixx000Iyy000Izzωxωyωz+Ω | (5.27) |
| --- | --- |

Se si assumono costanti le velocità ed t, dalle (5.27)  scaturiscono i valori delle componenti della coppia di inerzia giroscopica MG,x(i)=−MG,x(e) date da:

| MG,x(i)MG,y(i)MG,z(i)=−0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0 Ixx000Iyy000Izzωxωyωz+Ω= =−0−ωzωyωz0−ωx−ωyωx0 IxxωxIyyωyIzz(ωz+Ω) | (5.28) |
| --- | --- |

Da questa relazione si deduce che:

| MG,x(i)=Iyyωyωz−Izzωy(Ω+ωz)MG,y(i)=−Ixxωxωz+Izzωx(Ω+ωz)MG,z(i)=−Ixxωxωy+Iyyωxωy=0 | (5.29) |
| --- | --- |

Se il rotore ruota intorno al suo asse con una velocità angolare >>t è possibile trascurare nelle (5.29) i termini che contengono i prodotti ij (con i, j=1, 2, 3) nonché le componenti di t rispetto ad . In questo caso, che è il più frequente nelle applicazioni tecniche, dalle (5.29) si ottiene:

| MG,x(i)=−IzzωyΩMG,y(i)=IzzωxΩMG,z(i)=0 | (5.30) |
| --- | --- |

Queste relazioni mostrano che per effetto della rotazione del mobile, il rotore della macchina diviene sede di una coppia di forze d'inerzia, il cui momento ha componenti rispetto agli assi x ed y pari al prodotto del momento della quantità di moto IzzΩ per le componenti di ωt sugli assi y ed x rispettivamente.

Nella figura 5.5 sono riportate le componenti fornite dalle (5.30); si deduce che il verso di ciascuna di queste componenti è quello che porta il vettore IzzΩa sovrapporsi a quelli delle corrispondenti velocità angolari y ed x con una rotazione antioraria.

Figura 5.5: Rappresentazione delle coppie di reazione girostatica

Una regola pratica consente di definire il verso della coppia giroscopica: formando un triedro con l’indice il pollice ed il medio della mano destra, se l’indice si orienta come il verso della , il medio indica la rotazione forzata , allora il pollice fornisce il verso della coppia giroscopica.

è opportuno notare che, quando la velocità angolare del mobile è diretta secondo l’asse x (ωx≠0 ;  ωy=ωz=0) dalle (5.30) si ha:

| MG,x(i)=MG,z(i)=0MG,y(i)=IzzωxΩ | (5.31) |
| --- | --- |

Analogamente, per l’altro caso particolare corrispondente  alla condizione di velocità angolare del mobile diretta lungo l’asse delle y (ωy≠0 ;  ωx=ωz=0) si ha:

| MG,x(i)=−IzzωyΩMG,y(i)=MG,z(i)=0 | (5.32) |
| --- | --- |

Con riferimento ad un motore elettrico avente un peso di 22,67 kp e raggio di girazione intorno all’asse z pari a z=61,6 mm, è supportato da un telaio (figura 5.6) che può ruotare intorno all’asse y. Se il rotore ruota con una velocità costante  = 955,41 giri/min in verso antiorario ed il telaio, a sua volta, ruota con una velocità costante in senso orario pari a y = 19,11 giri/min, calcolare le azioni risultanti in corrispondenza dei due supporti A e B (si assuma a=152,4 mm).

Figura 5.6: Motore elettrico montato su un telaio mobile

Assunto il riferimento di figura, e positive le velocità angolari antiorarie, si ha che la velocità è positiva mentre lay è negativa.

Il rotore è sede di una coppia di inerzia lungo l’asse x data da Mix=-Izzy.

m=Pg=22,67 kgIzz=mρz2=22,67⋅(61.6⋅10−3)2=8,6⋅10−2 kgm2Mix=−IzzΩωy=−8,6⋅10−2⋅2π⋅955,4160−2π⋅19,1160=17,2 Nm

Le azioni sui cuscinetti A e B, essendo la coppia Mix orientata nel verso positivo dell’asse x e, quindi, antioraria, valgono rispettivamente:

| Cuscinetto A: RA(T)=Ri,A+P2=17,22⋅152,4⋅10−3+22,67⋅9,812=167,63 NCuscinetto B: RB(T)= Ri,B−P2=17,22⋅152,4⋅10−3−22,67⋅9,812=−54,77 N | (5.33) |
| --- | --- |

e sono entrambe dirette nel verso della forza peso P.

Data una matrice [A], detta [A’] la sua trasposta, che si ottiene scambiando le righe con le colonne, quando risulta -[A]=[A’] allora la matrice [A] si definisce emisimmetrica (se [A]=[A’] allora la matrice [A] si definisce simmetrica).

La matrice di inerzia è diagonale essendo nulli tutti i prodotti di inerzia.

I momenti lungo gli assi x ed y sono reazioni vincolari mentre quello lungo l’asse z risulta essere un momento attivo.

L'ipotesi suddetta è certamente accettabile nel caso che il mobile sia una nave e lo è meno nel caso di autoveicoli ed aerei.