Regolazione della velocità angolare di un gruppo

4.1 Introduzione

Nello stato di regime (periodico o assoluto) di un gruppo, è possibile che venga alterato l’equilibrio dinamico dell’impianto con la conseguente variazione della velocità di regime (R=cost nel regime assoluto; R,medio=cost. nel regime periodico). Ciò può essere dovuto a cause accidentali che comportano impreviste variazioni del momento motore Mm o del momento resistente Mr oppure a variazioni del carico (momento utile Mu) proprie del funzionamento del gruppo.

A titolo di esempio, si analizzi il comportamento dinamico di un gruppo destinato alla produzione di energia elettrica (figura 1.4), costituito da un motore diesel e da un alternatore collegato alla rete costituita da Ui utenze (i=1.....n), e si supponga che l'impianto stia funzionando in condizioni di regime alla velocità m quando alla rete risultano collegate un numero z di utenze, con z < n.

Figura 1.4: Gruppo per la produzione di energia elettrica

Se, stando così le cose, una o più utenze vengono staccate dalla rete, ad esempio si spengono le luci di un impianto di illuminazione, la potenza elettrica fornita dall'alternatore alla rete diminuisce e diminuisce quindi il momento resistente (o carico) dell'alternatore. In queste condizioni il momento motore, sviluppato dal motore diesel, risulta più grande del momento resistente, opposto dall'alternatore; pertanto, se non si interviene opportunamente (regolazione della velocità angolare), la velocità angolare del gruppo aumenta e potrebbe raggiungere valori che, non solo porterebbero la frequenza della rete a valori inaccettabili, ma potrebbero risultare dannosi per l'impianto.

Per evitare inconvenienti di questo tipo occorre, quindi, che si intervenga sull'organo che regola la quantità di combustibile inviato al motore perché questa quantità diminuisca, in modo che il momento motore diminuisca esso stesso e coincida col nuovo valore del momento resistente. È evidente che ad un aumento del carico sulla rete, conseguente all'inserimento di nuove utenze, si verificherà un susseguirsi di eventi opposti a quelli descritti e si dovrà quindi intervenire con una manovra di regolazione che porti ad un aumento della quantità di combustibile inviato al motore.

In definitiva, quindi, ogni qualvolta non sono accettabili variazioni di funzionamento diverse da quelle previste e corrispondenti alle condizioni di regime, è necessario fornire l’impianto di un dispositivo detto regolatore di velocità, che, intervenendo opportunamente sul sistema, tende ad annullare l’effetto che produce la indesiderata variazione di velocità.

Come meglio si vedrà nel seguito, la regolazione della velocità angolare del gruppo si rende necessaria anche per gruppi che presentano un comportamento cosiddetto instabile.

Per comprendere in che modo può eseguirsi la regolazione di velocità è necessario conoscere le correlazioni tra la velocità angolare di una macchina e la forza o coppia che essa stessa produce (macchina motrice) o assorbe (macchina utilizzatrice) e come tali correlazioni possono modificarsi dall’esterno agendo sull’organo di regolazione.

Come anticipato nel precedente capitolo, la funzione che esprime la legge di variazione del momento motore (momento resistente) in funzione di  e delle altre grandezze che lo influenzano, prende il nome di caratteristica della macchina e può essere rappresentata una sola curva quando la funzione è del tipo M() o da una famiglia di curve parametriche quando la funzione è del tipo M(), funzioni che, in genere, si determinano sperimentalmente.

Nel primo caso la caratteristica meccanica è rappresentata da una curva (figura 4.2-a); nel secondo caso da una superficie (figura 4.2-b) ovvero da una famiglia di curve ottenute intersecando tale superficie con piani paralleli a quello M-.

| a) Curva caratteristica M() | b) Superficie caratteristica M() |
| --- | --- |
| Figura 4.2: Esempi di curve e di superfici caratteristiche di macchine motrici |  |

Nella figura 4.3-a è riportata qualitativamente la curva caratteristica di un motore asincrono trifase, mentre nella figura 4.3-b è riportata la famiglia di curve per un motore ad accensione comandata per autotrazione, ove il parametro di famiglia è rappresentato dal grado di apertura  della valvola di ammissione del fluido.

| a) Motore asincrono | b) Motore ad accensione comandata |
| --- | --- |
| Figura 4.3: Esempi di curve caratteristiche di macchine motrici |  |

Per un assegnato gruppo, note le caratteristiche meccaniche delle due macchine che lo costituiscono, è possibile determinare la velocità angolare di regime nonché l'andamento della velocità angolare durante il transitorio di avviamento o di arresto.

Con riferimento alla figura 4.4, infatti, il punto P di intersezione tra la curva caratteristica della macchina motrice e la curva caratteristica dell’utilizzatrice, è rappresentativo delle condizioni di funzionamento a regime ed il valore della sua ascissa, per il quale risulta verificata la condizione Mm=Mr rappresenta, come noto, la velocità angolare a regime.

Figura 4.4: Condizione di funzionamento a regime

4.2. Caratteristica meccanica di una macchina

La caratteristica meccanica di una macchina, come detto, viene determinata sperimentalmente mediante una serie di prove di laboratorio, ciascuna delle quali eseguita in condizioni di regime definite e controllate, utilizzando impianti più o meno sofisticati che, spesso, utilizzano componenti meccanici ed elettronici.

Un impianto classico, di tipo meccanico, è quello riportato nella figura 4.5, nel quale la macchina motrice viene accoppiata ad un freno dinamometrico mediante un giunto.

Il freno dinamometrico è una macchina particolare che ha la funzione di generare una coppia resistente che, equilibrando la coppia motrice del motore in prova, permette al gruppo motore-freno dinamometrico, di realizzare condizioni di regime in corrispondenza di un prefissato valore della velocità angolare.

Figura 4.5: Impianto per la determinazione della caratteristica meccanica di una macchina motrice

Il freno dinamometrico è una macchina particolare che ha la funzione di generare una coppia resistente che, equilibrando la coppia motrice del motore in prova, permette al gruppo motore-freno dinamometrico, di realizzare condizioni di regime in corrispondenza di un prefissato valore della velocità angolare.

Il valore misurato del momento resistente coincide quindi col valore del momento motore: la coppia di valori del momento motore e della velocità angolare di prova, costituiscono un punto della curva caratteristica che si vuole determinare.

Eseguendo una serie di prove facendo variare il momento resistente e mantenendo costanti, nel corso di ciascuna di esse, tutte le grandezze che influenzano il funzionamento del motore, si ottiene per punti la caratteristica meccanica della macchina motrice in esame.

Nello schema di figura 4.5, il freno è costituito da una dinamo dinamometrica che ha lo scopo di assorbire la potenza meccanica del motore; la potenza elettrica così generata viene in genere trasferita alla rete mediante un sistema non rappresentato in figura.

La dinamo dinamometrica, che sostanzialmente poco differisce da una comune dinamo, ha la particolarità di avere i supporti S indipendenti dallo statore che a sua volta è montato su cuscinetti Cl che ne consentono la rotazione intorno all'asse del gruppo. Il rotore della dinamo è collegato allo statore mediante due cuscinetti C2 che consentono la rotazione relativa del rotore stesso rispetto allo statore.

In queste condizioni lo statore tenderebbe a ruotare intorno all'asse a della macchina nello stesso verso di rotazione del gruppo perché su di esso agisce un momento, uguale e contrario a Mr e quindi uguale al momento motore Mm. La suddetta rotazione è però impedita perché allo statore è solidale un braccio rigido B, a sua volta collegato ad un dinamometro. Detta F la forza indicata dal dinamometro, il valore del momento motore Mm risulta dato da:

| Mm=F⋅b | (4.1) |
| --- | --- |

essendo  b  il braccio della forza F rispetto all'asse di rotazione.

Nel caso che il motore in prova sia un motore alternativo a c.i., tra le grandezze che nel corso delle prove si mantengono costanti, ricordiamo la temperatura e l'umidità dell'aria all'ingresso del motore, la temperatura dell'acqua di raffreddamento del motore, la temperatura dell'olio lubrificante, ecc.

Poiché nel caso in esame il valore del momento della coppia motrice dipende, a parità delle suddette grandezze, dalle condizioni di alimentazione del motore, ciascuna curva caratteristica è relativa ad assegnate condizioni di alimentazione.

Così, ad esempio se il motore a c.i. in esame è ad accensione comandata e se è alimentato a mezzo di un carburatore, le condizioni di alimentazione sono definite dalla posizione angolare della valvola a farfalla del carburatore (figura 4.6-a): ad ogni posizione angolare a di questa valvola corrisponde quindi, (figura 4.6-b), una curva caratteristica Mm = f(n).

4.3 Stabilità delle condizioni di regime.

Con riferimento ad un gruppo che si trovi a funzionare a regime si supponga che una perturbazione esterna impulsiva alteri lo stato dinamico del sistema (es. una coppia resistente impulsiva provoca un aumento della velocità angolare). Se cessata tale causa il sistema si riporta nelle condizioni di regime iniziali, allora il sistema si definisce stabile; viceversa si dirà instabile.

Figura 4-6: Curve caratteristiche di un M.C.I. parametrate in funzione dell’apertura della valvola a farfalla del carburatore

Dall’analisi delle curve caratteristiche è agevole individuare la stabilità (instabilità) della condizione di regime; basta, infatti, analizzare la pendenza delle due curve nel punto di intersezione P.

Se risulta verificata la prima delle seguenti relazioni le condizioni di regime sono “stabili”; se, invece è verificata la seconda relazione le condizioni sono “instabili”:

| ∂Mm∂ωP<∂Mr∂ωP; ∂Mm∂ωP>∂Mr∂ωP | (4.2) |
| --- | --- |

Per meglio comprendere quanto descritto, si analizzino le curve caratteristiche di figura 4.7.

| ∂Mm∂ωP<∂Mr∂ωP | ∂Mm∂ωP>∂Mr∂ωP |
| --- | --- |
| a) Comportamento Stabile | b) Comportamento Instabile |
| Figura 4.7: Differenti condizioni di funzionamento a regime |  |

Il gruppo individuato dalle curve di figura 4.7-a, per le quali risulta soddisfatta la prima delle (4.2), lavora in condizioni di stabilità. Infatti, se a causa di una perturbazione esterna temporanea (applicazione di una coppia resistente impulsiva o momentanea diminuzione della coppia motrice) la velocità angolare tende a diminuire portandosi dal valore r a quello ’, nelle nuove condizioni risulta Mm>Mr per cui la velocità angolare, stante l’equazione dell’energia cinetica (1.1) aumenta fino a riportarsi nelle condizioni iniziali di regime.

Analogamente, l’effetto di una perturbazione esterna temporanea (applicazione di una coppia motrice impulsiva o momentanea diminuzione della coppia resistente) che tende a fare aumentare la velocità angolare portandola ad ’’>r, verrà automaticamente annullata per il fatto che, nella nuova posizione, si riscontrerà prevalenza di Mr su Mm con conseguente diminuzione della velocità angolare.

Ripetendo il ragionamento per il gruppo individuato dalle curve di figura 4.7-b, essendo verificata la seconda delle (4.2), si determinano condizioni di instabilità. Una perturbazione esterna temporanea che comporta una diminuzione della velocità angolare dal valore r a quello ’, poiché nelle nuove condizioni risulta Mm<Mr la velocità angolare, diminuisce ulteriormente, fino ad arrestarsi, allontanandosi sempre più dalle condizioni di regime iniziale.

Risulta immediato rilevare che una perturbazione tale da comportare l’aumento della velocità angolare (’’>r), porterà il sistema a lavorare in una nuova condizione in corrispondenza della quale risulta Mm>Mr, con conseguente ulteriore aumento di velocità che potrà raggiungere valori tanto elevati da comportare la crisi del macchinario (velocità di fuga).

Da quanto detto emerge che gruppi “instabili” possono operare solo se si introduce un sistema di “regolazione della velocità” costituito da un insieme di dispositivi (meccanici e/o elettronici) mediante i quali è possibile rilevare le deviazioni della velocità da quella di regime (grandezza regolata), intervenendo, attraverso organi detti attuatori, in maniera tale da contrastare la causa che ha indotto la perturbazione.

È opportuno precisare che sistemi di regolazione possono essere introdotti anche in gruppi “stabili” qualora si debbano contenere anche piccole escursioni di velocità, come si vedrà nel seguito, dovuto, ad esempio, a variazioni del carico.

4.4 Grado di Staticità.

In molti impianti sono previste diverse condizioni di funzionamento potendo essere varie le esigenze operative in relazione all’assorbimento di energia da parte della macchina utilizzatrice. È quanto succede, ad esempio in un impianto che trasforma energia meccanica in energia elettrica a corrente alternata, che debba servire utenze che normalmente variano in un arco temporale.

I valori estremi della coppia resistente (carico) che possono essere applicati al gruppo, individuano un campo di regolazione limitato inferiormente dalla marcia a vuoto (Mu=0; Mp≠0) e superiormente dalla marcia a pieno carico (Mu+Mp=Mr,max) inteso come massimo carico continuativo ammissibile.

Se si ipotizza che l’aliquota del momento utile Mu si mantiene costante durante il funzionamento del gruppo, risultando crescente con la velocità angolare il termine Mp dovuto alle resistenze passive, si comprende che il momento resistente, e quindi la curva caratteristica dell’utilizzatrice, avrà un andamento crescente. Ne consegue che (figura 4.8) il gruppo avrà comportamento stabile in tutto il campo di funzionamento, individuato dai punti P1 e P2, se la caratteristica meccanica della macchina motrice decresce all’aumentare di .

Figura 4.8: Campo di funzionamento di un gruppo: condizioni di funzionamento a regime a vuoto e a pieno carico

Il punto P1 è rappresentativo della condizione di funzionamento a regime a pieno carico (Mm=M1=Mr.max) mentre il punto P2 individua la condizione di regime a vuoto (Mm=M2=Mp,vuoto; Mu=0). Ovviamente la velocità angolare del gruppo potrà variare dal valore max a quello min, a seconda delle possibili variazioni della coppia resistente richiesta.

Si definisce grado di staticità s del gruppo il rapporto tra lo scarto di velocità max-min e la velocità angolare media:

| s=ωmax−ωminωm | (4.3) |
| --- | --- |

Tale grandezza risulta tanto minore quanto maggiore è l’angolo  che la retta, congiungente gli estremi El ed E2 della caratteristica Mm forma con l'asse delle ascisse (figura 4.9). Risulta, infatti, che, al variare delle condizioni di funzionamento della macchina utilizzatrice tra quella di funzionamento a vuoto (Mu=O, Mm=M2=Mp) individuata dal punto E2  e quella a pieno carico (Mm=Ml=Mr,max) individuatz dal punto E1, la variazione della velocità angolare del gruppo (max-min)  è tanto più piccola quanto più grande è l'angolo 

Figura 4.9: Campo di funzionamento a vuoto e pieno carico

Un andamento della curva caratteristica analogo a quello della curva Mm  riportato in figura 4.9, è quello del tratto a forte pendenza negativa della caratteristica di un motore asincrono, riportato in figura 4.10.

Infatti un motore asincrono viene fatto funzionare nel tratto AB e il punto El, corrispondente al carico massimo, coincide in genere (per motivi di sicurezza) col punto centrale del tratto AB.

Sulla figura 4.10 si è segnata anche la curva caratteristica della macchina utilizzatrice corrispondente al funzionamento a vuoto. Si osservi che l'intersezione B del segmento AB con l'asse delle ascisse individua un valore ns della velocità di funzionamento del gruppo, e quindi della motrice, che prende il nome di velocità di sincronismo del motore.

Figura 4.10: Campo di funzionamento a vuoto e pieno carico per un motore asincrono

Tale velocità per macchine ad una o due coppie polari è pari a 3000 e 1500 giri/min rispettivamente. È da notare che la suddetta velocità di sincronismo è puramente ideale in quanto, anche con motore elettrico staccato dalla macchina utilizzatrice, ci sarà sempre un momento resistente, dovuto all'attrito nei cuscinetti del motore.

Quando il motore elettrico funziona nel tratto El E2 la sua velocità angolare n sarà compresa tra nmin ed nmax.

Alla luce di quanto detto si evince che il grado di staticità di un motore asincrono è modesto.

Non altrettanto si può dire per un motore a combustione interna che, invece, presenta curve caratteristiche piuttosto appiattite per qualsiasi posizione della valvola di ammissione del fluido combustibile (figura 4.11).

Si supponga che il gruppo lavori a pieno carico e che tali condizioni di funzionamento siano rappresentate dal punto E1. Se la curva caratteristica del motore resta la Mm,l (1 = posizione della farfalla del carburatore = costante), anche piccole variazioni del carico Mr,2' (punto di funzionamento E1' in figura 4.11) comportano variazioni significative della velocità angolare del gruppo.

Figura 4.11: Campo di funzionamento a vuoto e pieno carico per un motore a C.I.

Appare evidente che se il motore è accoppiato ad un generatore di corrente, alle variazioni di velocità farebbero seguito variazioni inaccettabili della frequenza di rete, e tali da rendere inaccettabili le nuove condizioni di regime del gruppo.

Si osservi, inoltre, che a più grandi variazioni del carico dell'alternatore, il gruppo non è più in grado di assicurare condizioni di regime entro l'intervallo (n1, n2)di funzionamento del motore.

Tenendo conto di queste considerazioni si deve concludere che è necessario intervenire sull'organo che regola l'alimentazione del motore: questo intervento deve essere tale che ad un aumento della velocità angolare del gruppo, causato da una diminuzione del carico sull'alternatore, corrisponda una diminuzione del grado di alimentazione del motore.

Fissato il valore nmax della velocità angolare massima del gruppo ed indicato con Mr,2 il valore del momento resistente a vuoto, questi due valori individuano nel piano M, n il punto E2 di funzionamento a vuoto del gruppo (figura 4.11).

La retta E1E2 che congiunge i punti così individuati può rappresentare la curva caratteristica del motore regolato nel modo descritto. Perché ciò avvenga è necessario che, al variare della velocità angolare del motore, l'organo di regolazione assuma le posizioni, relative ai gradi di alimentazione ', ", "', in corrispondenza delle velocità angolari n', n", n"', ascisse dei punti E', E", E'" che sono le intersezioni delle caratteristiche meccaniche Mm',Mm} } , M rSub { size 8{m} }  rSup { size 8{'''} } } { del motore, relative ai diversi gradi di alimentazione ' > " > "', con la retta El E2. In pratica la caratteristica del motore regolato è una curva che congiunge i punti El ed E2 con un andamento che non si discosta molto da quello rettilineo ipotizzato in figura 4.11.

Più in generale è facile rendersi conto che, in presenza di sistemi con un grado di staticità troppo elevato, è necessario ricorrere ad un sistema di regolazione quando sia richiesta una velocità pressoché costante per qualsiasi condizione del carico.

Per comprendere come sia possibile attuare la regolazione della velocità angolare al passare da un regime ad un altro, si esamini la figura 4.12 nella quale sono riportate la superficie caratteristica della macchina motrice e due differenti superfici caratteristiche della macchina utilizzatrice, relative a due differenti valori del carico.

Figura 4.12: Superfici caratteristiche di un gruppo: influenza del sistema di regolazione per variazioni di regime

Il punto P è rappresentativo delle condizioni di funzionamento a regime corrispondente al valore della velocità angolare r, quando il carico è pari ad S1 e la curva del momento motore è la curva (non riportata in figura) data dall’intersezione della superficie caratteristica della motrice, con un piano parallelo al piano M- e passante per P. Se il carico diminuisce passando dal valore S1 a quello S2, mantenendosi costante Mm, stante l’equazione dell’energia cinetica (1.1), il sistema aumenta la sua velocità angolare fino a raggiungere una nuova condizione di regime corrispondente al punto A che, quindi, rappresenta il nuovo punto di equilibrio dinamico (la curva del Mm rimane inalterata e sarà quella passante per i punti P ed A) corrispondente, cioè, alla velocità ’>r.

Se le esigenze operative dell’impianto non consentono il funzionamento ad una velocità diversa da quella di progetto r, come detto in precedenza, deve essere introdotto il sistema di regolazione. Questo interviene non appena “avverte” uno scarto di velocità angolare rispetto al valore di riferimento r, agendo sul flusso della macchina motrice, facendo diminuire il momento motore (ad esempio riducendo l’apertura della valvola a farfalla in un motore a carburazione) fino a portarlo ad un valore corrispondente al punto B (la nuova curva caratteristica di Mm, non riportata in figura, è data dall’intersezione della superficie caratteristica della motrice con un piano parallelo al piano M- e passante per B, corrispondente ad un valore di  minore di quello relativo alla condizione iniziale di regime).

La manovra sugli organi di alimentazione, ai fini della regolazione della velocità angolare, può essere effettuata manualmente (regolazione manuale) o, come di solito avviene, automaticamente attraverso speciali dispositivi, che prendono il nome di regolatori (regolazione automatica).

Senza entrare nello specifico, esulando la tematica dall’ambito del presente corso, è appena il caso di riferire che, allo stato, si utilizzano prevalentemente regolatori di tipo elettronico; solo in impianti poco sofisticati si impiegano regolatori meccanici che, comunque, presentano semplicità di manutenzione e buona affidabilità. Fra i regolatori meccanici i più diffusi sono quelli centrifughi che utilizzano la forza centrifuga agente su un sistema di masse dette “attive”, per spostare l’organo che regola la quantità di fluido nella macchina motrice.

4.5 I regolatori centrifughi

I regolatori, come detto in precedenza, sono dispositivi atti a mantenere la velocità angolare di un gruppo entro i limiti fissati dal grado di staticità s detto anche grado di irregolarità nel regime.

Nei regolatori centrifughi si utilizza la forza centrifuga, che agisce sulle masse attive del regolatore, per spostare l'organo che regola la quantità di fluido che perviene alla macchina motrice del gruppo. Possono essere a contrappeso o a regolazione a molla: nei primi (figura 4.13-a) le forze antagoniste che si oppongono alla forza centrifuga C sono prodotte prevalentemente dalla forza peso delle masse attive (è presente altresì la forza peso Q prodotta dal collare) mentre nei secondi (figura 4.13-b) la forza antagonista prevalente sulle altre é costituita dalla reazione elastica di una molla.

| a) Regolatore di Watt | b) Regolatore Hartung |
| --- | --- |
| Figura 4.13: Esempi di Regolatori centrifughi |  |

Nel regolatore di Watt, durante la rotazione dell'albero a, le forze centrifughe spostano il collare verso l'alto vincendo le forze antagoniste: il collare assume una posizione di equilibrio che dipende dalla velocità angolare  a regime (m nel regime periodico) dell'albero del gruppo (il regolatore è mosso dalla macchina motrice attraverso un sistema di trasmissione). Gli spostamenti del collare, indotti da variazioni della  e, quindi, della forza centrifuga C, sono utilizzati per azionare in maniera opportuna la valvola che regola il flusso del fluido alla motrice, in guisa da contrastare la predetta variazione di velocità.Uno schema di sistema di regolazione di un gruppo elettrogeno turbina-alternatore, é illustrato in figura 4.14.

Figura 4.14: Sistema di regolazione di velocità di un gruppo elettrogeno

Nel regolatore Hartung, l'albero, rotante ad una velocità angolare uguale o proporzionale a quella della macchina da regolare, trascina in rotazione due masse attive simmetriche m che possono spostarsi radialmente determinando la posizione del collare mobile c, cui sono col- legate mediante il sistema di leve, fulcrato in A. Il movimento delle masse attive è contrastato da molle elicoidali di opportuna rigidezza k. Gli spostamenti del collare azionano direttamente, o indirettamente mediante un servocomando, l'organo di regolazione.

4.6 Equazione caratteristica di un regolatore Hartung

Con riferimento ad un regolatore Hartung, si prenda in considerazione il sistema costituito da una delle due masse attive m (figura 4.15) con il relativo sistema di leve che azionano il collare avente peso Q.

In condizione di regime la massa attiva è soggetta all'azione di una forza d'inerzia centrifuga C, della reazione elastica della molla T e delle forze peso P della massa e Q/2 del collare (il sistema é simmetrico rispetto all'asse di rotazione).

Trascurando l'effetto dell'attrito, per l'equilibrio dei momenti delle forze, che agiscono sulla leva ad “L” con bracci a e b, dovrà essere:

| Cbcosθ=12Qacosθ−Pbsinθ+Tbcosθ | (4.4) |
| --- | --- |

Figura 4.15: Schema di regolatore Hartung - diagramma del corpo libero di una massa attiva e sistema di riferimento

Poiché il momento della forza peso P risulta piccolo, rispetto agli altri momenti, l'equazione caratteristica del regolatore si può scrivere nella forma:

| Cb=12Qa+Tb | (4.5) |
| --- | --- |

dalla quale risulta:

| C=T+Qa2b=F | (4.5) |
| --- | --- |

avendo indicato con F una forza, detta “forza antagonista”, uguale ed opposta a C. Essa dipende dalla configurazione del regolatore e, quindi, da un'unica coordinata, dal momento che il regolatore è un sistema ad un grado di libertà.

Indicando con xo la distanza dall'asse di rotazione del baricentro G della massa attiva in condizioni di velocità nulla, per la quale risulta T=0 l'espressione di F diviene:

| C=kx−x0+Qa2b=kx−x0−Qa2bk=F | (4.6) |
| --- | --- |

Tenendo conto che la forza centrifuga è C=mx2 é possibile calcolare il valore della velocità angolare di equilibrio del regolatore (velocità controllata), fornito da:

| ω=1mk−1xkx0−Qa2b | (4.7) |
| --- | --- |

è opportuno osservare che nelle applicazioni pratiche la molla viene montata con un precario x* per cui, in posizione di riposo risulta T=kx*. In tali condizioni, naturalmente, l'equazione caratteristica (4.6) del regolatore,  si può scrivere nella forma:

| C=kx−x0+kx+Qa2b=kx−x0−x−Qa2bk=F | (4.8) |
| --- | --- |

Ne consegue che la velocità angolare può assumere diversi valori, agendo opportunamente sul precarico stesso, ovvero attraverso una taratura del regolatore imponendo un assegnato valore della deformazione x* della molla nella posizione in cui é x=0. La velocità controllata, infatti, assume il valore:

| ω=1mk−1xkx0−kx−Qa2b | (4.9) |
| --- | --- |

Ponendo Q*=Qa/2b ed xo-x*=x la configurazione di equilibrio elastico del sistema è data da:

| x=Q−kxmω2−k | (4.10) |
| --- | --- |

E' opportuno notare che, assegnati i valori di xe Q*, ovvero definita la geometria del regolatore ed il precarico della molla, la posizione di equilibrio risulta corrispondente ad x→∞ quando ω=km=ωn (pulsazione naturale del sistema massa-molla). Questa condizione corrisponde alla crisi del sistema e deve, pertanto, essere evitata.

4.7 Stabilità del regolatore Hartung

Prima di definire la stabilità di un regolatore Hartung, è necessario premettere che, più in generale, per un regolatore centrifugo é possibile tracciare la legge di variazione della forza antagonista F in funzione della distanza x delle masse attive dall'asse di rotazione,  in tutto l'intervallo che comprende i possibili valori della distanza x stessa. La curva che così si ottiene prende il nome di diagramma o curva di Tolle e si presenta, nel caso più generale, come quella riportata in figura 4.16.

Figura 4.16: Curva di Tolle per un regolatore centrifugo

Tale curva consente lo studio delle condizioni di regime e l'esame della stabilità dell'equilibrio che si verifica in ciascuna delle suddette condizioni.

Se, ferma restando la velocità angolare del regolatore, si immagina di perturbare la posizione di equilibrio delle masse attive (di imprimere, cioè, alle masse attive uno spostamento virtuale dx) il regolatore ha un comportamento stabile, nel senso che è stabile l'equilibrio relativo a quelle condizioni di regime, se, cessata la perturbazione, il sistema ha l'attitudine a riportare le masse nella posizione iniziale. Se viceversa, in conseguenza dello spostamento dx, le masse attive si spostano indefinitamente dalla condizione di regime, si dirà che l'equilibrio del regolatore è instabile; l'equilibrio si dirà infine indifferente se le masse stesse restano nella posizione x+dx.

In definitiva, tenuto conto che per effetto dello spostamento dx la forza centrifuga C, agente su ciascuna massa, subirà un incremento pari a m2dx e la forza antagonista un incremento dF, l'equilibrio sarà stabile, indifferente o instabile a seconda che risulti:

| dFdC ⇔ dFdxdxmω2dx ⇔ dFdxmω2=Cx=Fx | (4.11) |
| --- | --- |

Per un generico punto P della curva di Tolle (figura 4.16), risultando dF/dx=tan ed F/x=tan, la (4.11) risulta equivalente a:

| dFdxFx ⇔ tanαtanβ | (4.12) |
| --- | --- |

In definitiva, per caratterizzare la stabilità di un punto della curva di Tolle si può assumere il rapporto:

| λ=dFdxFx=tanαtanβ | (4.13) |
| --- | --- |

A valori di  positivi e maggiori di 1 corrispondono condizioni di equilibrio stabile poiché il sistema ha l'attitudine a reagire opponendosi alla perturbazione dello stato di equilibrio.

Facendo, ora, riferimento ad un regolatore Hartung che lavori con un precarico x* della molla di rigidezza k, l'equazione caratteristica del regolatore è fornita dalla (4.8) che, può essere riscritta nella seguente forma:

| C=kx−x0+kx+Qa2b=kx−x−Qk=F | (4.14) |
| --- | --- |

Dall’esame della (4.14) si evince che, per il regolatore Hartung, la curva di Tolle ovvero l’andamento della funzione F=f(x), è una retta avente inclinazione tan-1k ed intersecante l’asse delle ascisse in corrispondenza della coordinata x’ data da:

| x'=x−Qk=x−Qa2bk | (4.15) |
| --- | --- |

che, ovviamente, potrà risultare maggiore, uguale o minore di 0 a seconda delle diverse combinazioni che si possono realizzare tra i valori che caratterizzano la geometria del regolatore, il precarico e la rigidezza dell’elemento elastico.

Ne consegue che si possono avere tre rette (curve di Tolle) tutte con inclinazione , per ognuna delle tre condizioni, come illustrato nella figura 4.17.

Figura 4.17: Curva di Tolle per un regolatore centrifugo Hartung

Se la retta che rappresenta la curva di Tolle interseca l’asse delle ascisse in un punto x’ positivo (retta “a”), il comportamento del regolatore risulta stabile.

Infatti la condizione di stabilità espressa dalla (4.13), per un qualsiasi punto Ps della retta si particolarizza in:

| λ=tanαtanβ=tanγtanγ1>1 | (4.16) |
| --- | --- |

Naturalmente, per la (4.15), la condizione suddetta è garantita quando:

| {x>Qa2bk | (4.17) |
| --- | --- |

Viceversa la retta che interseca l’asse delle ascisse in un punto x’ negativo (retta “c”), determina un comportamento “instabile” del regolatore risultando:

| λ=tanαtanβ=tanγtanγ2<1 | (4.18) |
| --- | --- |

Ovviamente un funzionamento “instabile” è inaccettabile così come inaccettabile è la condizione di “equilibrio indifferente” (retta “b” di figura 4.17) caratterizzata da 1. Pertanto si deve evitare che la combinazione tra i valori che caratterizzano la geometria del regolatore, il precarico e la rigidezza dell’elemento elastico determinino:

| {x≤Qa2bk | (4.19) |
| --- | --- |

4.8  Concetti generali e definizioni sulla regolazione automatica

A conclusione di quanto riportato nel precedente paragrafo, si ritiene utile dare un cenno su alcuni concetti alla base del controllo automatico che, per la sua vastità, rappresenta una disciplina a sé stante.

Il problema del controllo consiste nell'imporre una modalità di funzionamento desiderata ad un processo assegnato (un impianto, un' apparecchiatura, una macchina).

Per modalità di funzionamento desiderata si assumerà che essa sia espressa dalla richiesta che l'andamento nel tempo di alcune variabili del processo coincida con quello di altre variabili preassegnate. Le prime rappresentano le grandezze di interesse e costituiscono la variabile controllata; le seconde costituiscono, invece, l'andamento desiderato della variabile controllata, detto anche segnale di riferimento.

Pertanto l'obiettivo ideale di un problema di controllo si può sintetizzare come:

variabile o grandezza controllata = segnale di riferimento

per tutto il tempo in cui il funzionamento del processo è di interesse.

Per perseguire tale obiettivo occorre evidentemente avere la possibilità di condizionare la variabile controllata, ovvero di poter agire sul processo manipolando altre variabili scalari, che nell'insieme formano la variabile di controllo.

A volte, quando il segnale di riferimento è costante, si usa dire che ci si trova di fronte a un problema di regolazione.

L'obiettivo di progetto espresso dalla uguaglianza tra la variabile controllata  ed il segnale di riferimento è una condizione ideale in quanto per molte ragioni è, di fatto, irraggiungibile. Nella pratica applicativa si può ritenere che un problema di controllo sia stato risolto convenientemente se:

variabile controllata ~ segnale di riferimento

che viene tradotta nell'imporre che l'errore del sistema di controllo definito come:

errore = segnale di riferimento - variabile controllata

soddisfi un insieme di requisiti, o specifiche, che esprimono la necessità che esso risulti "accettabilmente piccolo" in tutte le condizioni di funzionamento di interesse.

La regolazione di una grandezza o di un processo fisico può essere manuale od automatica. Nel primo caso l'azione che realizza la regolazione viene effettuata con l'intervento determinante dell'uomo; nel secondo caso l’azione stessa viene effettuata mediante apparecchiature o strumenti che si sostituiscono all'uomo intervenendo quando si manifestano certe condizioni.

Secondo le modalità di attuazione, il controllo può essere classificato ad loop (anello) chiuso o ad loop aperto.

Il controllo a loop chiuso si basa sulla verifica praticamente continua del risultato ottenuto; mediante tale controllo si fa in modo che la grandezza controllata, assuma un valore che dipende dal valore della grandezza di riferimento. Uno scarto tra la grandezza controllata e la grandezza di riferimento dà origine ad una azione, mediante la quale si tende ad annullare tale scarto (figura 4.18).

Figura 4.!8: Controllo a loop chiuso

Per controllo ad loop aperto si intende, invece, una semplice manovra di correzione alla quale non viene fatta seguire alcuna azione di verifica del risultato (figura 4.19).

Per regolazione automatica si intende un controllo automatico ad loop chiuso.

È facile comprendere dalla definizione data che la regolazione automatica costituisce ormai l'aspetto più importante della automazione e, pertanto, la conoscenza delle sue leggi fondamentali è da ritenersi indispensabile per chi voglia addentrarsi nello studio dei problemi tecnici legati all'automazione stessa.

Figura 4.19: Controllo a loop chiuso

Il complesso delle operazioni mediante le quali si realizza una regolazione automatica può essere definito processo o transitorio di regolazione. La differenza tra grandezza controllata e grandezza di riferimento che dà origine alle operazioni in conseguenza delle quali si opera sul sistema al fine di riportare la grandezza controllata al valore voluto, viene definito scarto di regolazione. La serie di operazioni a seguito delle quali si annulla lo scarto di regolazione viene definita azione di regolazione od azione regolante.

Se, una volta terminata l'azione regolante, permane ancora una differenza tra il valore assunto dalla grandezza controllata e il valore di riferimento, questa differenza costituisce l'errore di regolazione.

Tale errore che, secondo la definizione ora data, non è in grado di provocare una azione di regolazione, è in genere dovuto alla imprecisione degli organi che realizzano la regolazione stessa. Basti pensare che l'eventuale strumento di misura che definisce lo scarto di regolazione ha sempre un errore proprio; tale errore, evidentemente, costituisce uno dei fattori che compongono l'errore di regolazione.

Con riferimento a quanto già è stato detto sulla natura ed i compiti di una regolazione automatica si definisce sistema regolante tutto l’insieme degli organi che rilevano lo scarto di regolazione e delle apparecchiature, sensibili a tale scarto, predisposte per eseguire l'azione di regolazione.

Da un punto di vista simbolico si è soliti schematizzare un sistema regolante come un complesso unitario contraddistinto da un input e da un outpout aventi tra loro una certa correlazione; in genere la prima grandezza è rappresentata dalla grandezza di riferimento o direttamente dallo scarto di regolazione e la seconda dalla grandezza controllata. Molte volte invece la grandezza di uscita del sistema regolante non costituisce direttamente la grandezza controllata del processo di regolazione, ma una grandezza intermedia in grado però di influire direttamente sulla grandezza controllata essendo ad essa legata da una legge fisica nota.

Il sistema nell'ambito del quale si realizza tale legge fisica costituisce un sistema regolato; esso ha come ingresso la grandezza di uscita del sistema regolante e come uscita la variabile controllata.

Un esempio abbastanza comune che permette di rilevare facilmente quali sono i caratteri di un sistema regolante e di un sistema regolato è quello relativo alla regolazione automatica della temperatura ambiente in uno stabile provvisto di riscaldamento a pannelli radianti.

È noto che in un sistema del genere la regolazione della tempera- tura ambiente si realizza agendo sulla temperatura dell'acqua posta in circolazione nei termosifoni. Il sistema regolante sarà pertanto costituito dall’insieme di elementi che definiscono lo scarto (termostati) e provvedono, di conseguenza, a modificare la temperatura dell'acqua nella caldaia che rappresenta la grandezza di uscita del sistema regolante.

Il sistema regolato sarà costituito invece dall’insieme rappresentato  dall'ambiente che deve essere riscaldato, ambiente nel quale si realizza il legame fisico tra la temperatura dell’acqua e la temperatura ambiente che è la grandezza controllata dell’intero processo di regolazione.

La frequenza di rete, data da f=np/60 Hz (n=velocità angolare del generatore; p=numero delle coppie polari dello stesso), si deve mantenere costante e pari allo standard europeo fissato in 50 Hz. Ne consegue che, ad esempio, per un generatore a due coppie di poli la velocità angolare deve costantemente essere pari a 1500 giri/min.

L’eventuale uguaglianza delle pendenze comporta una condizione “indifferente”.

Le macchine motrici sono, in genere, fornite di dispositivi che, intervenendo sulla portata di fluido entrante nella motrice stessa, variano l’energia fornita alla macchina e da questa trasformata in energia meccanica.