Velocità critiche flessionali per sistemi a due gradi di libertà

7.1 Velocità critiche flessionali: sistema costituito da due dischi

Si consideri un sistema costituito da un albero appoggiato agli estremi che porta calettati, in due sezioni diverse, due dischi D1 e D2 (figura 7.1 a) aventi rispettivamente masse m1 ed m2. Si assumono le seguenti ipotesi semplificative:

- la massa dell'albero sia trascurabile rispetto alla massa dei dischi;

- gli appoggi possano considerarsi rigidi;

- sia trascurabile la deformazione statica dell'albero per effetto delle forze peso dei due dischi;

- si ritenga trascurabile l'effetto disco.

Figura 7-1: Sistema flessionale

Ritenendo validi i risultati prodotti da Rankine e Jeffcott che con riferimento ad un sistema ad un grado di libertà hanno dimostrato che per valori nulli o piccoli dello smorzamento la velocità critica del rotore è coincidente o prossima al valore della pulsazione naturale del sistema vibrante flessionale, si può dedurre che i valori approssimati delle velocità critiche dell’omologo sistema a due gradi di libertà, si possono ottenere concentrando le masse dei dischi sull'asse dell'albero in corrispondenza dei rispettivi centri di figura e calcolando per il sistema, che così si ottiene, le due pulsazioni delle oscillazioni flessionali libere (pulsazioni naturali).

Per il sistema in esame, nell’ipotesi di oscillazioni flessionali di piccola ampiezza, si potrà ritenere che durante la vibrazione flessionale le masse m1 ed m2 si spostino normalmente all'asse indeformato dell'albero: in questa ipotesi, assumendo come coordinate lagrangiane del sistema gli spostamenti x1 ed x2 delle due masse dall'asse indeformato dell'albero, le equazioni del moto flessionale sono le stesse scritte per il sistema masse-molle di figura 7.2.

Figura 7-2: Sistema massa molla a due gradi di libertà

Le pulsazioni naturali, come noto, valgono:

| ω1=Ω12+Ω222∓Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 | (7.1) |
| --- | --- |

con:

| Ω12=k11m1; Ω22=k22m2; Ω132=−k12m1 e Ω232=−k21m2 | (7.2) |
| --- | --- |

Si comprende, quindi, che il problema della determinazione delle pulsazioni naturali e, perciò, delle velocità critiche del sistema è risolto attraverso la determinazione dei coefficienti kij che consentono di calcolare le (7.1).

Ritornando al sistema flessionale di figura 7.1, il calcolo dei coefficienti kij si presenta già più complesso rispetto a quelli relativi al sistema masse-molle ed è ancora più complicato all’aumentare dei gradi di libertà del sistema. Infatti, stante la definizione data ai coefficienti kij, per il loro calcolo si devono analizzare, attraverso i risultati della “teoria dell’elasticità”, travi n-1 volte iperstatiche essendo n i gradi di libertà.

Con riferimento al sistema a due gradi di libertà di figura 7.1, il significato dei quattro coefficienti di rigidezza è evidenziato dalla figura 7.3.

Se in corrispondenza delle sezioni 1 e 2 si impongono contemporaneamente due spostamenti xl e x2 per effetto dell’applicazione di due forze P1 e P2, stante la definizione di coefficienti di rigidezza kij, potendosi applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, si ha:

| P1=k11x1+k12x2 | (7.3) |
| --- | --- |
| Figura 7-3: Schema per il calcolo di coefficienti di rigidità per un sistema a due gradi di libertà |  |

A questo proposito va osservato che, per l'equilibrio del sistema, le forze P1 e P2 debbono risultare eguali ed opposte alle reazioni R1 ed R2 che il sistema esercita a causa degli stessi spostamenti xl ed x2.

La complessità correlata al calcolo dei kij può essere superata determinando, invece delle predette rigidità, i cosiddetti coefficienti d'influenza o di flessibilità αij del sistema.

Come definizione è possibile affermare che il singolo coefficiente αij rappresenta la deformazione che si ha nella sezione iesima quando nella sezione jesima viene applicata una forza unitaria essendo nulle le forze in tutte le rimanenti sezioni.

Tale defezione appare di immediata lettura se  si consideri lo schema di figura 7.4 a, ottenuto applicando in corrispondenza della sezione (j=1) una forza F1=l. I coefficienti di influenza α11 e α21 sono dati dalle le frecce che la forza unitaria applicata nella sezione 1 determina nelle sezioni i=1 e i=2, rispettivamente, essendo nulla la forza nella sezione 2.

Stesso ragionamento vale (figura 7.9 b)  per la determinazione dei coefficienti α22 e α21 dati dalle frecce che la forza F2 = 1 determina nelle sezioni (2) e (1) rispettivamente essendo nulla la forza nella sezione 1.

Figura 7.4: Schema per il calcolo di coefficienti di influenza o di flessibilità per un sistema a due gradi di libertà

La determinazione dei coefficienti di influenza risulta più semplice di quella dei coefficienti kij, in quanto essa comporta sempre la soluzione di un sistema isostatico, costituito da una trave elastica appoggiata agli estremi.

Se adesso, sempre con riferimento al sistema di figura 7.1, analogamente al ragionamento fatto per  i coefficienti di rigidezza kij, in corrispondenza delle sezioni (1) e (2) si applicano contemporaneamente due forze P1 e P2 qualsiasi (figura 7.5) le frecce x1 e x2 in corrispondenza delle stesse sezioni sono date, per il principio di sovrapposizione degli effetti, da:

| x1=α11P1+α12P2 | (7.4) |
| --- | --- |

Riprendendo in esame le (7.3) e (7.4), riscrivendole in forma matriciale si ha:

| P1P2=k11k12k21k22x1x2 | (7.5) |
| --- | --- |

| x1x2=α11α12α21α22P1P2 | (7.6) |
| --- | --- |

Figura 7.5: Deformata di una trave con due carichi concentrati

Le matrici quadrate [] e [k] prendono il nome di matrice dei coefficienti di influenza e di matrice dei coefficienti di rigidità del sistema in esame: per il principio di reciprocità esse sono entrambe simmetriche, in quanto risulta ij = ji e kij = kji.

Sostituendo nella (7.6) il vettore colonna {P}ricavato dalla (7.5), si ottiene:

| x1x2=α11α12α21α22k11k12k21k22x1x2 | (7.7) |
| --- | --- |

Da questa relazione risulta:

| α11α12α21α22k11k12k21k22=1001 | (7.8) |
| --- | --- |

e quindi:

| α11α12α21α22=k11k12k21k22-1; k11k12k21k22=α11α12α21α22-1 | (7.9) |
| --- | --- |

Le (7.9) mostrano che le matrici [] e [k] sono una l'inversa dell’altra.

Le equazioni del moto del sistema a due gradi di libertà sono, come noto  espresse dalle:

m1x1+k11x1+k12x2=0

che possono porsi nella forma matriciale:

| m100m2x1x2+k11k12k21k22x1x2=00 | (7.10) |
| --- | --- |

Tali equazioni, stanti le (7.9), possono scriversi come:

| α11α12α21α22m100m2x1x2+x1x2=00 | (7.11) |
| --- | --- |

Poiché è noto che un integrale particolare delle (7.11) è del tipo:

| x1=X1cosωtx2=X2cosωt | (7.12) |
| --- | --- |

sostituendo nelle (7.11) tali espressioni nonché le rispettive derivate seconde, si ottiene:

| −ω2α11α12α21α22m100m2X1X2+X1X2=00 | (7.13) |
| --- | --- |

e, quindi:

| 1001−ω2α11α12α21α22m100m2X1X2=00 | (7.14) |
| --- | --- |

che rappresenta un sistema omogeneo di due equazioni algebriche nelle incognite X1 e X2, sistema che, affinché ammetta soluzioni diverse da quella banale (X1=0 e X2=0) alla quale corrisponderebbe la rotazione del rotore senza alcuna deformazione dell’albero, deve presentare nullo il determinante dei suoi coefficienti.

Tale condizione comporta:

| 1001−ω2α11α12α21α22m100m2=0 | (7.15) |
| --- | --- |

Dalle (7.15), dopo avere sviluppato il prodotto delle matrici si ottiene:

| 1-m1ω2α11-m2ω2α12-m1ω2α211-m2ω2α22=0 | (7.16) |
| --- | --- |

che, risolto, fornisce

| (1−m1ω2α11)(1−m2ω2α22)−m1m2ω4α122=0 | (7.17) |
| --- | --- |

e  quindi:

| ω4α11α12−α122⋅m1m2−ω2(m1α11+m2α22)+1=0 | (7.18) |
| --- | --- |

La (7.18) è l’equazione caratteristica del sistema di equazioni differenziali (7.11) e fornisce, con le sue radici  e i valori delle pulsazioni naturali del sistema rotorico di figura 7.1.

Nelle figure 7.6 a e b sono riportate le deformate flessionali corrispondenti ai due modi di vibrare del sistema (< e sono rappresentati, altresì, i corrispondenti moti orbitali cui sono soggette le masse m1 ed m2 quando il rotore ruota con velocità prossima ai valori critici  e(figura 7.6 c e d) Infatti, come visto nel precedente capitolo, risulta che alla minore delle pulsazioni corrisponde una linea elastica con X1/X2>0 mentre alla più grande delle pulsazioni la line elastica assume una configurazione con X1/X2<0.

Figura 7-6: Deformata dell’albero in prossimità delle velocità critiche

A titolo di esempio si vogliano calcolare le velocità critiche per il sistema di figura 7.12 costituito da un albero in acciaio sul quale sono calettati due dischi  aventi rispettivamente masse m1=7,41 kg ed m2=6 kg. Per il calcolo dei coefficienti di influenza ij si schematizza il rotore come illustrato in figura 7.7 b, ovvero come una trave inflessa appoggiata-appoggiata.

Figura 7-7: Rotore schematizzato con due masse concentrate

Per il sistema in esame la formula per la determinazione della freccia prodotta da una forza concentrata P ed applicata in un generico punto C, detto I il momento di inerzia di figura della sezione della trave calcolato rispetto all’asse neutro a flessione, è (figura 7.8) data da una delle seguenti formule:

Figura 7.8: Trave appoggiata-appoggiata

| fx=PL36EIc2L1−c2L2−xL2⋅xL tratto ACfx=PL36EIc1L1−c1L2−L−xL2⋅L−xL tratto CBfc=13PEIc12c22L | (7.10) |
| --- | --- |

Ne consegue che i predetti coefficienti di influenza sono dati da:

| α11=a2b+c23EIL ; α22=c2a+b23EILα12=α21=acL2−c2−a26EIL | (7.20) |
| --- | --- |

Con i dati assegnati si ha, quindi:

α11=a2b+c23EIL=0,19020,125+0,18523⋅2,1⋅1011⋅π640,034⋅0,500=2,77⋅10−7mN α22=c2a+b23EIL=0,18520,190+0,12523⋅2,1⋅1011⋅π640,034⋅0,500=2,71⋅10−7mN α12=α21=acL2−c2−a26EIL= =0,190⋅0,185⋅0,5002−0,1902−0,18526⋅2,1⋅1011⋅π640,034⋅0,500=2,52⋅10−7mN

Determinati i coefficienti di influenza si possono calcolare i coefficienti di rigidezza kij applicando la (7.9):

| k11k12k21k22=α11α12α21α22-1=A[α]Δ[α]=1α11α22−α12α21α22−α21−α12α11 | (7.21) |
| --- | --- |

essendo A[] e [] rispettivamente l’aggiunta ed il determinante della matrice [].  Ne consegue che:

| k11=α22α11α22−α12α21=2,35⋅107Nm k22=α11α11α22−α12α21=2,04⋅107Nmk12=k21α12α11α22−α12α21=−2,19⋅107Nm | (7.22) |
| --- | --- |

Le espressioni delle velocità critiche, pari alle pulsazioni naturali del sistema flessionale di figura 7-7 b, si possono calcolare risolvendo la 7.18:

| ωc2=m1α11+m2α222m1m2α11α22−α12α21±m1α11+m2α222m1m2α11α22−α12α212−1m1m2α11α22−α12α21 | (7.23) |
| --- | --- |

e quindi:

| ωc(1)=529rads; ωc(2)=2627rads | (7.24) |
| --- | --- |

7.2 Formula di Dunkerley

La formula di Dunkerley consente di calcolare in modo molto semplice un valore approssimato (per difetto) della prima velocità critica di un albero con più masse concentrate (figura 7.9). Essa, pertanto, può convenientemente essere impiegata solo per alberi che siano destinati a funzionare al di sotto della prima velocità critica.

Figura 7.9: Sistema ad n gradi di libertà: modello del Dunkerley

Detta ic la velocità critica calcolata con riferimento al sottosistema ad un grado di libertà, costituito dall'albero in esame sul quale si considera calettata la sola massa mi, la formula del Dunkerley si scrive come:

| 1ω1c2=i=1n1Ωic2 | (7.25) |
| --- | --- |

Tale formula, che quindi riconduce il calcolo della prima critica alla semplice determinazione di n velocità critiche di altrettanti sottosistemi di immediata interpretazione (figura 7.10), fornisce risultati accettabili qualora le n masse siano disposte all'interno del terzo medio dell'albero.

Applicando tale formula al rotore di figura 8.14, le velocità critiche Ω1c e Ω2c valgono:

| Ω1c=kf1m1 Ω2c=kf2m2 | (7.26) |
| --- | --- |

dove kf1 e kf2 sono, rispettivamente, le rigidezze dei sottosistemi di figura 7.10:

Figura 7.10: Sistemi per il calcolo dei coefficienti di rigidezza

Per le (7.10) si ha, pertanto:

| kf1=3EILl12(l2+l3)2=4,06⋅106Nmkf2=3EILl32(l1+l22)2=4,81⋅106Nm | (7.27) |
| --- | --- |

Sostituendo tali valori nelle (7.26) si ottiene:

| Ω1c=kf1m1=4,06⋅10610=637 rad/sΩ2c=kf2m2=4,81⋅1067,5=828 rad/s | (7.28) |
| --- | --- |

La prima velocità critica del rotore, calcolata con la formula di Dunkerley (7.25), risulta, pertanto, pari a:

| ω1c=13,92⋅10−6=505 rad/s | (7.29) |
| --- | --- |

con uno scarto, in difetto, di circa il 3,7%.