Sistemi vibranti a 2-n gradi di libertà

6.1 Introduzione

Lo studio delle vibrazioni di sistemi a più gradi di libertà non si presta ad una comoda generalizzazione, come avviene, invece, per i sistemi ad un grado di libertà.

La scrittura delle equazioni del moto, che può essere ottenuta applicando il principio di d’Alembert o le equazioni di Lagrange, è, in molti casi, piuttosto articolata. Complessa risulta, inoltre, la soluzione del sistema di equazioni che deriva, la cui integrazione, nella maggior parte dei casi, viene eseguita ricorrendo a metodi numerici.

In linea generale, per un sistema ad n gradi di libertà, se si eccita un moto libero di vibrare si può infatti affermare che:

- il moto libero xℓ,i(t) di ogni massa mi del sistema è, in generale, somma di n moti armonici di pulsazione i (i = 1,2, ..., n);

- ognuno di tali moti, detto modo di vibrare del sistema, è caratterizzato da una particolare linea elastica normale. Per il modo di vibrare corrispondente alla pulsazione più bassa, definita pulsazione fondamentale del sistema, la linea elastica non presenta nodi essendo caratterizzata dal fatto tutte le masse si spostano nello stesso verso (figura 6-1, a). Nel secondo modo di vibrare si ha un nodo di oscillazione cioè una sezione che non partecipa alla vibrazione (figura 6-1, b); un gruppo di masse si muove in un verso mentre un altro si muove in verso opposto.

- il modo i-esimo di vibrare, di pulsazione i presenta i−1 nodi, ciascuno dei quali separa gruppi di masse che oscillano in versi opposti; il terzo modo di vibrare di un sistema a tre gradi libertà è rappresentato in figura 6-1, c.

Se un sistema ad n gradi di libertà è eccitato a vibrare da forzanti armoniche della stessa pulsazione , tutte le masse del sistema oscillano con legge armonica ancora di pulsazione 

Al variare della pulsazione della forzante si manifestano n fenomeni di risonanza, quando la pulsazione stessa coincide con uno delle pulsazioni naturali del sistema, cioè ωi=ωn,i (i=1......n).

Figura 6.1: Linee elastiche per un sistema a tre gradi di libertà

6.2 Equazioni del moto

Per un approccio semplice al problema, si consideri il sistema a 2 gradi di libertà illustrato in figura 6-2.

Figura 6.2: Sistema vibrante a due gradi di libertà

Applicando il principio di d’Alembert ai due sottosistemi di figura 6.51-b, assumendo x1>x2  si ottengono le due equazioni del moto:

| m1x1+k1x1+k3(x1−x2)=0 | (6.1) |
| --- | --- |

che possono essere scritte nella forma:

| m1x1+x1(k1+k3)−k3x2=0 | (6.2) |
| --- | --- |

Ponendo:

| k1+k3=k11k2+k3=k22−k3=k12=k21 | (6.3) |
| --- | --- |

le (6.2) si scrivono come:

| m1x1+k11x1+k12x2=0 | (6.4) |
| --- | --- |

che possono porsi nella forma matriciale:

| m100m2x1x2+k11k12k21k22x1x2=00 | (6.5) |
| --- | --- |

I coefficienti kij  (i=j=1, 2) prendono il nome di coefficienti di rigidità del sistema che hanno il significato fisico di “reazione con il segno cambiato che si determina sulla massa i-esima quando alla massa j-esima si impone uno spostamento unitario, restando ferme le rimanenti masse”.

Nel caso in esame, se, partendo dalla posizione di equilibrio statico del sistema, si immagina (figura 6-3) di spostare la massa m1 di una quantità xl = 1, ferma restando la massa m2 (x2 = 0), la reazione che il sistema esercita su m1 è data da −k1+k3⋅1=−k11. Nelle stesse condizioni (xl = 1; x2 = 0) la reazione che il sistema esercita su m2 è data da k3⋅1=−k21.

Figura 6.3: Significato fisico dei coefficienti di rigidità

Il sistema di equazioni differenziali (6.4) è il modello matematico del moto libero del sistema discreto di figura 6-2 che, rappresenta un caso ideale essendo nulle le azioni smorzanti. Il suo integrale generale si ottiene sostituendo ad x1 ed x2 le seguenti quantità:

| x1=C1eλt | (6.6) |
| --- | --- |

Così operando si ottiene il sistema di equazioni algebriche omogenee con incognite C1 e C2:

| C1λ2+k11m1+C2k12m1=0C1k21m2+C2λ2+k22m2=0 | (6.7) |
| --- | --- |

Posto:

| k11m1=k1+k3m1=Ω12k22m2=k2+k3m2=Ω22k12m1=−k3m1=−Ω132k21m2=−k3m2=−Ω232 | (6.8) |
| --- | --- |

le (6.7) assumono la forma:

| C1λ2+Ω12−C2Ω132=0−C1Ω232+C2λ2+Ω22=0 | (6.9) |
| --- | --- |

è opportuno osservare che le grandezze definite dalle (6.8) hanno, nel caso esaminato, le dimensioni di una pulsazione e coincidono con le pulsazioni naturali dei quattro sottosistemi di figura 6.3, ognuno dei quali ha ad un solo grado di libertà.

Poiché il sistema di equazioni (6.9) è omogeneo, affinché le incognite C1 e C2 abbiano soluzione diversa da quella banale (C1=0 e C2=0), è necessario che il determinante dei coefficienti risulti uguale a zero e cioè:

| Δ=λ2+Ω12−Ω132−Ω232λ2+Ω22=0 | (6.10) |
| --- | --- |

che sviluppato fornisce la seguente equazione algebrica biquadratica, nell’incognita :

| λ4+Ω12+Ω22λ2+Ω12Ω22−Ω132Ω232=0 | (6.11) |
| --- | --- |

Le radici della (6.11) sono date da:

| λ1,22=−Ω12+Ω222±Ω12+Ω2222−Ω12Ω22−Ω132Ω232= =−Ω12+Ω222±Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 | (6.12) |
| --- | --- |

Poiché il discriminante Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 è maggiore di zero ma nello stesso tempo minore del termine Ω12+Ω2222 ne consegue che le due radici sono reali e negative e sono esprimibili come:

| λ12=−ω12=−Ω12+Ω222+Ω12−Ω2222+Ω132Ω232λ22=−ω22=−Ω12+Ω222−Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 | (6.13) |
| --- | --- |

con 1 e 2  (1>2 ) reali e positive.

Le quattro radici dell’equazione caratteristica (6.11) sono, pertanto, fornite da:

λ(1,2)=±iω1λ(3,4)=±iω2

A ciascuna di queste radici corrisponde un integrale particolare del tipo (6.6): l'integrale generale del sistema (6.4) sarà quindi dato da:

x1t=C11eiω1t+C12e−iω1t+C13eiω2t+C14e−iω2tx2t=C21eiω1t+C22e−iω1t+C23eiω2t+C24e−iω2t

Tenendo presenti le formule di Eulero, e±ix=cosx±isinx, si potrà scrivere:

x1t=C11cosω1t+isinω1t+C12cosω1t−isinω1t+ +C13cosω2t+isinω2t+C14cosω2t−isinω2tx2t=C21cosω1t+isinω1t+C22cosω1t−isinω1t+ +C23cosω2t+isinω2t+C24cosω2t−isinω2t

dalla quale si ottiene:

| x1t=cosω1tC11+C12+sinω1tiC11−iC12+ +cosω2tC13+C14+sinω2tiC13−iC14x2t=cosω1tC21+C22+sinω1tiC21−iC22+ +cosω2tC23+C24+sinω2tiC23−iC24 | (6.15) |
| --- | --- |

Poiché i termini nelle parentesi tonde sono tutte grandezze costanti, si può scrivere:

| x1t=K1cosω1t+K2sinω1t+K3cosω2t+K4sinω2tx2t=H1cosω1t+H2sinω1t+H3cosω2t+H4sinω2t | (6.16) |
| --- | --- |

ed infine:

| x1t=A11cosω1t+φ11+A12cosω2t+φ12x2t=A21cosω1t+φ21+A22cosω2t+φ22 | (6.17) |
| --- | --- |

Da queste relazioni si deduce che il moto libero di ciascuna delle due masse m1 ed m2 è somma di due moti armonici di pulsazione 1 ed 2 rispettivamente; tali moti, pertanto, non solo non sono armonici ma, in genere, neanche periodici. Soltanto in casi particolari che verranno descritti in seguito, se le condizioni iniziali rispettano particolari condizioni, le due masse oscillano entrambe con legge armonica con la stessa  pulsazione (1 o 2). In tali situazioni i moti che ne derivano di definiscono “modi di oscillazione propri o naturali” e le rispettive pulsazioni sono le “pulsazioni proprie o naturali”.

I valori delle predette pulsazioni si possono calcolare mediante le (6.13) una volta definite le pulsazioni Ω12, Ω22, Ω132 e Ω232:

| ω1=Ω12+Ω222−Ω12−Ω2222+Ω132Ω232ω2=Ω12+Ω222+Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 | (6.18) |
| --- | --- |

Si può dimostrare che risulta:

| ω1<Ω2<Ω1<ω2 oppure ω1<Ω1<Ω1<ω2 | (6.19) |
| --- | --- |

Riprendendo in esame le (6.17), si osserva che in queste relazioni compaiono otto costanti di integrazione, A11, A12, A21, A22 e 11, 12, 21,  22; per la loro determinazione è necessario scrivere otto relazioni indipendenti, che le legano.

Orbene, quattro di queste relazioni si possono ottenere fissando le condizioni iniziali:

| t=0 ⇒ x10=x1,0 ; x20=x2,0x10=v1,0 ; {x20=v2,0 | (6.20) |
| --- | --- |

Le altre quattro relazioni debbono necessariamente essere caratteristiche del sistema e si determinano nel modo seguente.

Poiché ciascuno dei due moti armonici, che compaiono nelle (6.17), costituisce un integrale particolare delle equazioni del moto, ognuna di queste equazioni deve essere soddisfatta da ciascuno dei moti suddetti.

Prendendo in considerazione l'integrale particolare:

| x1t=A11cosω1t+φ11x2t=A21cosω1t+φ21 | (6.21) |
| --- | --- |

e sostituendo questi valori nella prima delle (6.4) si ottiene:

| −m1ω12A11cosω1t+φ11+k11A11cosω1t+φ11+ +k12A21cosω1t+φ21=0 | (6.22) |
| --- | --- |

e quindi:

| A11cosω1t+φ11A21cosω1t+φ21=−k12k11−m1ω12 | (6.23) |
| --- | --- |

Dividendo per m1 numeratore e denominatore della frazione a secondo membro di questa relazione e ricordando le (6.8), si può scrivere:

| A11cosω1t+φ11A21cosω1t+φ21=Ω132Ω12−ω12=cost. | (6.24) |
| --- | --- |

Orbene, la costanza del secondo membro di tale relazione, fa sì chele due grandezze armoniche che figurano al primo membro risultano in fase tra loro, per cui si ha:

| φ11=φ21+2kπ; ⇒ A11A21=Ω132Ω12−ω12 | (6.25) |
| --- | --- |

Analogamente sostituendo nella prima delle (6.4) l'integrale partico-lare:

| x1t=A12cosω2t+φ12x2t=A22cosω2t+φ22 | (6.26) |
| --- | --- |

si ottiene

| A12cosω2t+φ12A22cosω2t+φ22=Ω132Ω12−ω22=cost. | (6.27) |
| --- | --- |

e, procedendo come nel caso precedente:

| φ12=φ22+2kπ; ⇒ A12A22=Ω132Ω12−ω22 | (6.28) |
| --- | --- |

Le (6.25) e le (6.28) sono le quattro relazioni che, aggiunte alle condizioni iniziali, permettono il calcolo delle otto costanti di integrazione.

Posto:

| α1=A11A21=Ω132Ω12−ω12α2=A12A22=Ω132Ω12−ω22φ11=φ21=φ1 ; φ12=φ22=φ2 | (6.29) |
| --- | --- |

l’integrale generale (6.17) si può scrivere:

| x1t=A11cosω1t+φ1+A12cosω2t+φ2x2t=A11α1cosω1t+φ1+A12α2cosω2t+φ2 | (6.30) |
| --- | --- |

Dall’analisi delle (6.30) si evince che le costanti di integrazione si sono ridotte a quattro e possono, perciò, essere determinate attraverso le condizioni iniziali definite dalle 6.20.

Alla luce di quanto esposto si può concludere che, per il sistema  a due gradi di libertà di figura 6-2, dal quale si possono estrapolare in analogia i sistemi più diversi come ad esempio quello di tipo flessionale, torsionale ecc., il moto libero xl(t) e x2(t) di ciascuna delle due masse m1 ed m2 del sistema è somma di due moti armonici di diversa pulsazione e risulta pertanto non armonico ed in genere non periodico. Ciascuno di questi moti armonici viene chiamato modo di vibrare del sistema.

Ogni modo di vibrare del sistema è caratterizzato, oltre che dal valore della pulsazione naturale, dal rapporto tra le ampiezze di oscillazione delle due masse. In particolare, indicando come primo modo di vibrare quello a pulsazione più bassa l e secondo modo di vibrare quello a pulsazione 2, le grandezze che li caratterizzano sono rispettivamente date da:

| ω1=Ω12+Ω222−Ω12−Ω2222+Ω132Ω232 ; α1=A11A21=Ω132Ω12−ω12ω2=Ω12+Ω222+Ω12−Ω2222+Ω132Ω232α2=A12A22=Ω132Ω12−ω22 | (6.31) |
| --- | --- |

Dall’analisi delle (6.31), tenuto conto delle (6.19), si evince che è 1>0 mentre 2<0. Ne deriva che per il primo modo le ampiezze A11 ed A12 sono equiverse e, quindi, le due masse m1 ed m2 si muovono in ogni istante nello stesso verso. Il secondo modo di vibrare è caratterizzato, invece, dalla circostanza che le due masse si muovono in ogni istante in verso opposto. Le rispettive linee elastiche sono riportate nella figura 6-4.

Poiché ciascun modo di vibrare soddisfa separatamente le equazioni del moto, se le condizioni iniziali sono opportunamente scelte, il sistema oscilla secondo un particolare modo e quindi con legge armonica.

Si dimostra che le condizioni iniziali, alle quali corrisponde una oscillazione libera costituita da un solo modo di vibrare, sono quelle che soddisfano alle relazioni:

x1,0x2,0=v1,0v2,0=α1=A11A21=Ω132Ω12−ω12 (1° modo di vibrare)

x1,0x2,0=v1,0v2,0=α2=A12A22=Ω132Ω12−ω22 (2° modo di vibrare)

Figura 6.4: Linee elastiche nei due modi di vibrare

A titolo di esempio, si vogliano determinare le pulsazioni naturali del sistema di figura 6.5 costituito da una trave di lunghezza 2a=1 m e massa m=15 kg, supportata da due molle di rigidezza k poste rispettivamente alle distanze b=0,3 m e c=0,5 m dal baricentro G.

Assumendo (figura 6.5, a) le coordinate lagrangiane x (spostamento del baricentro G) e (rotazione dell’asta intorno a G), assumendo x>b, le equazioni del moto alla d’Alembert sono date dalle seguenti equazioni:

| −mx−k(x−bθ)−k(x+cθ)=0 | (6.32) |
| --- | --- |

con I=IG=mL212=m4a212=13ma2.

Figura 6.5: Linee elastiche nei due modi di vibrare

Sviluppando ed ordinando, la (6.32) assume la forma:

| mx+2kx+(kc−kb)⋅θ=0 | (6.33) |
| --- | --- |

Con riferimento al modello matematico fornito dalle (6.4), procedendo in analogia, si possono esprimere i seguenti valori dei ki,j:

| k11=2k=2⋅250=500 N/mk12=k21=k(c−b)=250(0,4−0,3)=25 Nk22=k(b2+c2)=250(0,32+0,42)=62,5 Nm | (6.34) |
| --- | --- |

e, di conseguenza, i valori delle pulsazioni ij espresse dalle (6.8)

| Ω12=k11m1=2km=50015=33,33 s-2Ω22=k22m2=3k(b2+c2)ma2=3⋅62,515⋅0,52=50 s-2−Ω132=k12m1=−k(c−b)m=−2515=−1,67 ms-2−Ω232=k21m2=−3k(c−b)ma2=3⋅2515⋅0,52=−20 m-1s-2 | (6.35) |
| --- | --- |

Le pulsazioni naturali calcolate attraverso le (6.18) risultano, perciò, pari a:

| ω1=Ω12+Ω222−Ω12−Ω2222+Ω132Ω232=33,33+502−33,33−5022+1,67⋅20=5,61 rads-1 | (6.36) |
| --- | --- |

| ω2=Ω12+Ω222+Ω12−Ω2222+Ω132Ω232=33,33+502+33,33−5022+1,67⋅20=7,16 rads-1 | (6.37) |
| --- | --- |

Il calcolo delle pulsazioni e mediante il procedimento testè descritto, è piuttosto laborioso e risulta improponibile per sistemi a più gradi di libertà. Risulta, perciò, conveniente l’impiego del metodo di seguito descritto, che parte dalle equazioni del moto in forma matriciale (6.5), che qui si riprendono:

| m100m2x1x2+k11k12k21k22x1x2=00 | (6.38) |
| --- | --- |

La matrice [M] e la matrice diagonale delle masse mentre [K] e la matrice simmetrica delle rigidezze.

Per lo studio delle vibrazioni libere in assenza di smorzamento, il moto di ogni massa può essere espresso con una legge armonica del tipo:

| xj=Xjcos(ωt+ϕ) con j=1, 2 | (6.39) |
| --- | --- |

Essendo xj=−ω2Xjcos(ωt+ϕ), sostituendo i relativi valori nella (6.38) si ottiene:

−ω2cos(ωt+ϕ)m100m2X1X2+cos(ωt+ϕ)k11k12k21k22X1X2=00

Dividendo membro a membro per la matrice [M] si ha:

| −ω2X1X2+m100m2−1k11k12k21k22X1X2=00 | (6.40) |
| --- | --- |

Poiché la matrice [M]  è diagonale, la sua inversa è data da:

m100m2−1=1m1001m2

Risulta, infatti:

m100m2−1=A(M)Δ(M)

essendo A(M) e (M) rispettivamente l’aggiunta della matrice M ed il suo determinante.  Si ha, pertanto:

| m100m2−1=1m1m2m200m1=1m1001m2 | (6.41) |
| --- | --- |

Orbene, la (6.40) si può riscrivere come:

−ω200−ω2⋅X1X2+1m1001m2⋅k11k12k21k22⋅X1X2=00

e, quindi, mettendo in evidenza e sviluppando:

| −ω200−ω2+k11m1k12m1k21m2k22m2⋅X1X2=00 | (6.42) |
| --- | --- |

da cui, in definitiva, ponendo per comodità 2=si ha:

| k11m1−λk12m1k21m2k22m2−λ⋅X1X2=00 | (6.43) |
| --- | --- |

La (6.43) rappresenta un sistema di equazioni algebriche omogenee la cui soluzione è data dagli n (n=1, 2) autovalori iche rendono pari a zero il determinante dei coefficienti:

| k11m1−λk12m1k21m2k22m2−λ=0 | (6.44) |
| --- | --- |

La soluzione di tale determinante fornisce un polinomio di ordine n=2. Gli autovalori così determinati sono pari al quadrato le pulsazioni naturali n,i del sistema. I rispettivi valori, sostituiti nelle (6.43) consentono di calcolare gli autovettori X11,X21T e X12,X22Tche forniscono le relazioni che intercorrono tra le ampiezze incognite.

In generale, le equazioni differenziali delle oscillazioni libere di un sistema a due gradi di libertà risultano accoppiate e, in assenza di smorzamento, sono del tipo:

| m11m12m21m22x1x2+k11k12k21k22x1x2=00 | (6.45) |
| --- | --- |

È possibile trovare un sistema di coordinate, dette coordinate principali, rispetto alle quali le equazioni del  moto risultano disaccoppiate e, perciò, possono essere risolte indipendentemente. In tale caso le matrici [M] e [K] sono diagonali.

Per esempio, si calcolano con tale metodo, le pulsazioni naturali del sistema di figura 6.5 le cui equazioni del moto sono espresse dalle (6.33). A tale fine è necessario risolvere il determinante (6.44), che nel caso in esame, stanti le (6.34), è pari a:

| k11m1−λk12m1k21m2k22m2−λ=2km−λk(c−b)m3k(c−b)ma23k(b2+c2)ma2−λ=0 | (6.46) |
| --- | --- |

Sviluppando si ottiene, pertanto, la seguente equazione che risolta fornisce i cercati valori delle pulsazioni:

| 2km−λ⋅3k(b2+c2)ma2−λ−k(c−b)m⋅3k(c−b)ma2=0 | (6.47) |
| --- | --- |

| λ2−83,33λ+1633,25=0 | (6.48) |
| --- | --- |

λ1=83,332−83,3322−1633,25=31,53 λ2=83,332+83,3322−1633,25=51,81

da cui:

ω1=31,53=5,62 rads-1; ω2=51,81=7,2 rads-1

I sottosistemi di figura 6-6 forniscono i modelli per la determinazione dei kij attraverso la definizione data in precedenza.

Figura 6.6: Modelli per la determinazione dei kij

La metodologia esposta può, ovviamente, essere applicata facilmente alle diverse tipologie di sistemi vibranti. Così, ad esempio, possono essere calcolate le pulsazioni naturali e le linee elastiche del sistema torsionale illustrato in figura 6.7, costituito da due dischi uguali con momento di inerzia di massa I=1,36 kgm2, collegati tra di loro da un albero in acciaio (G=8,27⋅1010 Nm) avente diametro d=31,75 mm e lunghezza L=609,6 mm. Un albero delle stesse dimensioni vincola i due dischi ad un incastro.

Figura 6.7: Sistema torsionale a due gradi di libertà

Assumendo come coordinate lagrangiane le rotazioni 1 e 2 dei due dischi, i coefficienti k11 e k21 si possono calcolare determinando le reazioni con il segno cambiato che si manifestano sui due dischi quando 1=1 e 2=0, e cioè:

| k11=ktk21=−kt | (6.49) |
| --- | --- |

essendo kt la rigidezza torsionale di ogni albero, che vale:

| kt=GIpL=GLπ⋅d432=8,27⋅1010609,6⋅1010π⋅31,75⋅10−3432=13.534 Nm | (6.50) |
| --- | --- |

In maniera analoga si determinano i coefficienti k12 e k22 si possono calcolando, cioè, le reazioni con il segno cambiato che si manifestano sui due dischi quando 2=1 e 1=0:

| k12=−ktk22=2kt | (6.51) |
| --- | --- |

Le matrici [M] e [K]  valgono rispettivamente:

| M=I00I ; K=kt−kt−kt2kt | (6.52) |
| --- | --- |

Il determinante (6.44), nel caso in esame, vale:

| k11m1−λk12m1k21m2k22m2−λ=ktI−λ−ktI−ktI2ktI−λ=0 | (6.46) |
| --- | --- |

Risolvendo si ottiene l’equazione:

| λ22−3ktIλ+kt2I2=0 | (6.47) |
| --- | --- |

che risolta fornisce:

| λ1=ω12=ktI3−52 ; λ2=ω22=ktI3+52 | (6.48) |
| --- | --- |

Sostituendo nella (6.48) i rispettivi valori, si ottengono gli autovalori:

| λ1=13.5341,363−52=3.801,12 rad2s2 | (6.49) |
| --- | --- |

| λ2=13.5341,363+52=26.053,29 rad2s2 | (6.50) |
| --- | --- |

Ne consegue chele due pulsazioni naturali valgono:

| ω1=ωn,1=13.5341,363−52=61,65 rad/s | (6.51) |
| --- | --- |

| ω2=ωn,2=13.5341,363+52=161,41 rad/s | (6.52) |
| --- | --- |

Per determinare gli autovettori  corrispondenti agli autovettori così determinati, è necessario particolarizzare, al caso in esame, le (6.43), ottenendosi:

| ktI−λ−ktI−ktI2ktI−λ⋅Θ1Θ2=00 | (6.53) |
| --- | --- |

dove 1 e 2 sono le componenti degli autovettori. Dalla (6.53) si ha:

| ktI−λ⋅Θ1−ktI⋅Θ2=0−ktI⋅Θ1+2ktI−λ⋅Θ2=0 | (6.54) |
| --- | --- |

Per ottenere le relazioni tra gli autovalori 1 e 2, dalla prima delle (6.54) si ha:

| Θ2Θ1=ktI−λktI | (6.55) |
| --- | --- |

Sostituendo i valori di 1 e 2  espressi dalle (6.49) e (6.50) si ottengono le seguenti relazioni:

| Θ2Θ1]1=13.5341,36−3.801,1213.5341,36=0,62 primo modo | (6.56) |
| --- | --- |

| Θ2Θ1]2=13.5341,36−26.053,2913.5341,36=−1,62 secondo modo | (6.57) |
| --- | --- |

Per definire le linee elastiche, tra le infinite coppie di valori di 1 e 2  che soddisfano le (6.54) e (6.55), se ne possono scegliere due particolari ponendo pari ad uno il valore di una delle surrichiamata ampiezze di oscillazione. Ponendo, così, 1=1, si ottengono i seguenti autovettori:

| Θ1Θ2=10,62 autovettore per il primo modoΘ1Θ2=1−1,62 autovettore secondo modo | (6.58) |
| --- | --- |

L’autovettore per il primo modo di vibrare descrive una oscillazione libera con una pulsazione ωn,1=61,65 rad/s (frequenza fn,1=9,82 Hz) e con Θ2=0,62⋅Θ1 in ogni istante di tempo. I due dischi oscillano in fase con una linea elastica come quella di figura  6.8-a.

Analogamente, l’autovettore per il secondo modo di vibrare descrive una oscillazione libera con una pulsazione ωn,2=161,41 rad/s (frequenza fn,1=25,70 Hz) e con Θ2=−1,62⋅Θ1 in ogni istante di tempo. I due dischi oscillano sfasati di 180°, con una linea elastica come quella riportata figura  6.8-b, che presenta un nodo.

Figura 6.8: Linee elastiche relative ai due modi di vibrare

Prima di concludere il presente paragrafo, si vuole mettere in evidenza che in molte applicazioni il calcolo dei kij non risulta semplice; infatti il calcolo delle reazioni del sistema si riconduce all’analisi di strutture iperstatiche, tanto più complesse quanto maggiore è il numero di gradi di libertà. è quanto si verifica, ad esempio, nei  sistemi soggetti a vibrazioni flessionali, nei quali, per la determinazione dei coefficienti di rigidità si devono analizzare, attraverso i risultati della “teoria dell’elasticità”, travi n-1 volte iperstatiche, se n è il numero dei gradi di libertà.

Così, ad esempio, nel caso di tre masse concentrate disposte su una trave appoggiata agli estremi, il calcolo dei coefficienti di rigidezza richiede lo studio di tre sottosistemi (figura 6.9) costituiti da travi 2 volte iperstatiche. In particolare, per la determinazione di kll, k21 e k31, si dovranno calcolare le reazioni del sistema di figura 6.9-b, quando alla sezione corrispondente alla massa m1 viene imposto uno spostamento x1=1, ferme restando le sezioni ove sono collocate le massa m2 ed m3 (x2 =x3= 0).

Per mantenere ferme le predette sezioni si devono disporre in corrispondenza delle stesse due appoggi che, però, consentono la rotazione della stessa sezione in guisa che la deformata della trave si presenta come quella rappresentato in figura 6.9-b.

Analogo discorso (figura 6.9-c) va fatto per il calcolo di k12, k22 e k32  e di di k13, k23 e k33  (figura 6.9-d).

Figura 6.9: Configurazioni per il calcolo di coefficienti di rigidità per un sistema flessionale a tre gradi di libertà

Il significato della definizione di coefficienti di rigidezza kij viene, infine, applicato al telaio di figura 6.10, riconducibile ad un modello semplificato a tre gradi di libertà nonché al sistema torsionale di figura 6-11).

Figura 6.10: Configurazioni per la determinazione dei kij di un telaio

Figura 6.11: Configurazioni per il calcolo dei kij di un sistema torsionale

6.3 Oscillazioni forzate in assenza di smorzamento

Se sulle due masse m1 ed m2 del sistema di figura 6-12 agiscono forze eccitanti Fl(t) ed F2(t), il sistema compie un moto forzato.

Figura 6.12: Sistema forzato

Le equazioni del moto forzato del sistema sono:

| m1x1+k11x1+k12x2=F1(t)m2x2+k21x1+k22x2=F2(t) | (6.66) |
| --- | --- |

Se le azioni forzanti sono funzioni periodiche del tempo, essendo il sistema lineare, è possibile determinare separatamente i moti forzati del sistema, eccitati da ciascuna delle componenti armoniche delle azioni forzanti: il moto del sistema si otterrà sovrapponendo gli effetti così calcolati.

Se si suppone, pertanto, che solo sulla massa m1 agisca una forza armonica F1(t) = F0cost (figura 6.13) le equazioni del moto diventano:

| m1x1+k11x1+k12x2=F0cosωtm2x2+k21x1+k22x2=0 | (6.67) |
| --- | --- |
| Figura 6.13: Sistema conservativo forzato in corrispondenza della massa m1 |  |

L'integrale generale del sistema sarà del tipo:

| x1(t)=x1ℓ+x1fx2(t)=x2ℓ+x2f | (6.68) |
| --- | --- |

dove x1ℓ  ed  x2ℓ rappresentano l'integrale generale del sistema omogeneo e quindi l'oscillazione libera, mentre x1f ed x2f rappresentano l'integrale particolare del sistema (6.67) e quindi l'oscillazione forzata, eccitata dalla forzante armonica.

L'integrale particolare suddetto è del tipo:

| x1f(t)=X1cosωtx2f(t)=X2cosωt | (6.69) |
| --- | --- |

e il moto forzato di ciascuna delle due masse è un moto armonico di pulsazione pari a quella della causa eccitante.

Sostituendo le (6.69) e le relative derivate seconde nelle equazioni del moto (6.67) ed ordinando in Xl ed X2 si ottiene:

| (−m1ω2+k11)X1+k12X2=F0 | (6.70) |
| --- | --- |

Le (6.70) costituiscono un sistema di due equazioni algebriche nelle due incognite Xl ed X2.

Ricordando le posizioni (6.8), dividendo la prima di tali equazioni per ml e la seconda per m2 , si ottiene:

| (Ω12−ω2)X1−Ω132X2=F0m1 | (6.71) |
| --- | --- |

Le soluzioni di tale sistema sono date, applicando la regola di Kramer, da:

|  | (6.72) |
| --- | --- |

essendo  il determinante dei coefficienti del sistema (6.71):

| Δ=(Ω12−ω2)⋅(Ω22−ω2)−Ω132Ω232 | (6.73) |
| --- | --- |

Se con x1,st e x2,st si indicano gli spostamenti statici che subiscono le due masse del sistema di figura 6.13 per l'applicazione statica su m1 di una forza pari ad F0, ponendo x1=x2=0, x1=x1,st e x2=x2,st, particolarizzando le (6.67) si ha:

| k11x1,st+k12x2,st=F0 | (6.74) |
| --- | --- |

Dividendo la prima di queste equazioni per m1 e la seconda per m2 e tenendo ancora presenti le (6.8) si ottiene:

| Ω12x1,st−Ω132x2,st=F0m1 | (6.75) |
| --- | --- |

La soluzione del sistema fornisce i valori degli spostamenti statici, dati da:

| x1,st=F0m1Ω22Δst | (6.76) |
| --- | --- |

avendo indicato con st il determinante dei coefficienti del sistema stesso, pari a:

| Δst=Ω12⋅Ω22−Ω132Ω232 | (6.77) |
| --- | --- |

Tenendo presenti le (6.72) e le (6.73), è possibile ricavare i seguenti rapporti X1/x1,st e X2/x2,st:

| X1x1,st=Ω22−ω2Ω22ΔstΔ | (6.78) |
| --- | --- |

Le (6.78) permettono di tracciare i diagrammi di figura 6.14 ovvero le curve X1/x1,st e X2/x2,st in funzione di .

Figura 6.14: X1/x1,st e X2/x2,st in funzione della pulsazione 

Dall’analisi delle 6.78, infatti si evince che:

- per 0, essendo, per le (6.73) e (6.77), st risulta, per le (6.78) che X1x1,st=X2x2,st=1;

- per ω→ω1 ed  ω→ω2 poiché Δ→0, risulta che entrambi i rapportiX1x1,st  e  X2x2,st tendono ad ∞.

Sostituendo, infatti, nella (6.73) il valore di 1 dato dalla prima delle (6.31), si ottiene:

| Δ=Ω12−Ω12−Ω222+Z⋅Ω22−Ω12−Ω222+Z−Ω132Ω232 | (6.79) |
| --- | --- |

avendo posto Z=Ω12−Ω2222+Ω132Ω232.

Sviluppando si ottiene:

Δ=Ω12−Ω222+Z⋅Ω22−Ω122+Z−Ω132Ω232=Ω12−Ω222⋅Ω22−Ω122+Ω12−Ω222Z+Ω22−Ω122Z+Z−Ω132Ω232=−Ω12−Ω2222+Ω12−Ω222Z+Ω22−Ω122Z+Z−Ω132Ω232

Sostituendo a Z il suo valore si ha:

Δ=−Ω12−Ω2222+Ω12−Ω2222+Ω132Ω232−Ω132Ω232=0

Analogamente si procede sostituendo nell’espressione di  il valore il valore assunto da 2 dato dalla seconda delle (6.31).

- per  risulta, per la prima delle (6.78) X1x1,st=0 mentre per la seconda delle (6.78), tenuto conto dell’espressione (6.73), si ha X2x2,st=−ΔstΩ232Ω132:

- per ω→∞ si ha X1x1,st→∞  e  X2x2,st→∞.

È interessante notare che per  = 2 la massa m1 sulla quale agisce la forza eccitante, resta ferma (Xl = 0), mentre la massa m2 oscilla con una ampiezza X2 che, per le (6.78) e stanti le (6.73) e (6.76), risulta pari a:

| X2=x2,stΔstΔ=x2,st=F0m1Ω232ΔstΔst−Ω132Ω232=−F0m1Ω232Ω132Ω232 | (6.80) |
| --- | --- |

Dalla (6.80), tenuto conto delle posizioni (6.8) si ottiene:

| X2=−F0m1Ω232Ω132Ω232=−F0m11Ω132=−F0k3 | (6.81) |
| --- | --- |

Tale relazione esprime la circostanza che la massa m2 oscilla in modo tale che la reazione della molla k3 fa, in ogni istante, equilibrio alla forzante F(t) che agisce sulla massa m1, vale a dire:

| k3x2(t)=k3X2cosωt=−F0cosωt | (6.82) |
| --- | --- |

Se si considera, a titolo di esempio, il sistema a due gradi di libertà illustrato in figura 6.15-a, si vogliano calcolare le pulsazioni dei due modi di vibrare e l’ampiezza del moto forzato della massa m volendo che il rotore non oscilli.

Sul rotore di raggio r=150 mm, con massa M=15 kg, agisce una forzante armonica M=M0cost, con M0=50 Nm ed =314 rad/s. La massa m risulta pari a 5 kg. Le molle applicate al sistema hanno rigidezze pari a: k1=1000 N/m, k2=1500 N/m e k3=200 N/m

Applicando il principio di d’Alembert ai due sottosistemi di figura 6.15-b, si ottengono le due equazioni del moto:

| IOθ+(k1+k2)r2θ−k2rx=M0cosωt | (6.83) |
| --- | --- |

Tale sistema di equazioni differenziali può essere scritto in forma matriciale:

| IO00mθx+(k1+k2)r2−k2r−k2r(k2+k3)θx=M0cosωt0 | (6.84) |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 6.15: Sistema vibrante a due gradi di libertà |  |  |

Per il calcolo delle pulsazioni naturali 1 ed2 si deve risolvere il determinante:

| k11m1−λk12m1k21m2k22m2−λ=0 | (6.85) |
| --- | --- |

dove le rigidezze kij valgono:

| k11=(k1+k2)r2=56,25 Nmk22=(k2+k3)=1700 Nmk12=k21=−k3r=−225 N | (6.86) |
| --- | --- |

ed I0=Mr22=0,17 kgm2.

Risolvendo il determinante (6.85) dopo avere sostituito ai kij i rispettivi valori dati dalle (6.86), si ottiene la seguente equazione nell’incognita 

| λ2−673,33λ+530⋅104=0 | (6.87) |
| --- | --- |

che risolta fornisce:

| λ1=91,01 ; λ2=582,32 | (6.88) |
| --- | --- |

I valori delle pulsazioni naturali valgono, quindi:

| ω1=λ1=9,54 rads−1 ; ω2=λ2=24,13 rads-1 | (6.89) |
| --- | --- |

Affinché il rotore non oscilli, deve essere verificata la condizione:

| ω=Ω2=k22m2=17005=18,44 rads-1 | (6.90) |
| --- | --- |

In tale condizione, l’ampiezza del moto forzato della massa m si ricava dalla relazione:

| X2x2,st=ΔstΩ232Ω132 | (6.91) |
| --- | --- |

essendo x2,st=M0I0Ω232Δst e Δst=Ω12⋅Ω22−Ω132Ω232.

Le grandezze ij si ottengono particolarizzando al caso in esame le (6.8) ottenendosi:

| Ω12=k11I0=333,33rads2 |  |
| --- | --- |
| Ω22=k22m=340rads2−Ω132=−k12I0=−1333,33m-1s−2−Ω232=−k21m=−45ms−2 | (6.92) |

In definitiva si ha:

| X2=x2,stΔstΩ232Ω132=M0I0Ω232ΔstΔstΩ232Ω132=M0I01Ω132 | (6.93) |
| --- | --- |

6.4 Smorzatori dinamici

Sulla teoria esposta nel precedente paragrafo si basa il funzionamento degli smorzatori dinamici impiegati per contenere entro limiti accettabili le vibrazioni forzate di un sistema meccanico. Il principio di funzionamento di questo tipo di smorzatore è, come si vedrà, completamente diverso da quello degli smorzatori di tipo viscoso.

Uno smorzatore dinamico è costituito essenzialmente da un sistema ausiliario massa-molla che, collegato al sistema vibrante, provoca una attenuazione o lo smorzamento delle vibrazioni forzate di quest'ultimo.

Se ad un sistema ad un grado di libertà schematizzato dalla massa M sospesa attraverso una molla di rigidezza K sottoposto ad oscillazioni forzate (figura 6.16-a), viene collegato lo smorzatore dinamico costituito da una massa m a sua volta sospesa ad una molla di rigidezza k, si realizza di fatto un sistema a due gradi di libertà che è riconducibile a quello precedentemente illustrato in figura 6.13 e ripreso nella figura 6.16-b. Dal confronto di tali modelli, risulta k1=K, k3=k e k2=0, così come m1=M e m2=m.

Poiché, da quanto visto nel precedente paragrafo, per ω=Ω2 risulta X1=0 e X2=−F0k3 , particolarizzando tali posizioni al caso in esame, e ricordando la seconda delle relazioni (6.8), si può scrivere:

| ω=Ω2=k22m2=km | (6.94) |
| --- | --- |

Figura 6.16: Smorzatore dinamico

Ne consegue, dalla (6.94) che lo smorzatore dinamico (m, k) annulla l’oscillazione forzata della massa M realizzando la condizione che la sua pulsazione naturale ωn(m,k)=km uguaglia la pulsazione della forzante applicata al sistema (M, K).

In tali condizioni (ωn(m,k)=ω) la massa m dello smorzatore oscilla in opposizione di fase con la causa eccitante, determinando una reazione dell'elemento elastico k pari a kx2f, che bilancia istante per istante la forzante F0cost.

Nota, quindi, la pulsazione  della causa eccitante, la determinazione dei valori della massa m e della rigidità k dello smorzatore dinamico si ottiene associando alla (6.94) la relazione che fissa il valore del rapporto r (r<1) tra la massa m dello smorzatore e la massa nota M del sistema da smorzare:

| ω=ωn(m,k)=km ; mM=r | (6.95) |
| --- | --- |

Smorzatori del tipo descritto sono usati per attenuare le vibrazioni forzate dei basamenti industriali, delle ruote di un autoveicolo, le vibrazioni autoeccitate dei conduttori delle linee ad alta tensione (smorzatori Stockbridge), le oscillazioni torsionali nei motori a combustione interna, ecc. (figura 6.17).

Figura 6.17: Esempi di applicazioni di smorzatori dinamici

L’aggiunta di una matrice è fornita dalla matrice dei suoi minori.

Si noti che la k21 ha le dimensioni di una coppia per unità di lunghezza.